动物被动步态分析系统技术参数

1.可用于包括脊椎损伤、帕金森氏疾病、老年痴呆症、ALS、关节炎、疼痛、神经肌肉和骨骼肌肉疾病模型的动物步态分析的各种需求研究，对许多病理生理条件做出极其敏感的和无创的检测与评估。

2.可通过侧面和底部采集分析动物（大鼠、小鼠或豚鼠）步态和运动数据，可同步得到足印步态及步态数据。

★3.全自动步态分析软件可自动跟踪实验动物四脚在皮带上或跑道上的踏步，可以分析得到与病理生理条件有关的40多种参数。这些参数包括：脚站立时间（脚爪在转动带上），脚步摆动时间（脚爪在空中），总计跨步时间，跨步长度，脚接触面积大小, 脚步站立的压力，身体‐脚爪间隔距离（身体和脚爪间距离），脚爪之间距离，跑步速度，跨步频率，跨步频率， 脚步协调度量（脚步步态模式同相 或异相），坐骨神经功能指数有关的度量，如脚印对身体的偏转角度， 脚趾分布指数（瘫痪）。另外还可计算制动时间（脚站立的前期，直到脚爪达到最大的接触面积），推进时间等。

4.跑步机可以置放在桌面或台面上, 总高度不超过60厘米；跑带速度可在0-100cm/s间调节，调节精度为0.1cm/s, 数字化显示调节。

5.跑步机前后墙壁可调节，跑道长度适合从初生小鼠到各类型大鼠的实验。

★6.行为分析软件提供复验功能，即对检测的事件（踩踏）可以通过点击来自动回/播放相应事件对应的视频。

★7.每一跨步单独列出，可在输出前回放所选择的跨步（strides）自动检测和显示每个脚印在和地面接触时的压力分布。

★8.自动检测和显示每个脚印在和地面接触时的压力分布，图形化界面可最大化调节动物脚爪和背景之间的对比度，适合对任何品种和肤色的啮齿动物进行研究；可检测出褐色和白色小鼠的脚爪。

9.可检测头、尾、生殖器区域并自动忽略。可处理足迹重叠、足迹毗连以及足迹交错等复杂情况, 以及足迹数据的早中晚三相分析。

10.支持将分离的脚趾与脚掌连接融合；可区分足底或足背踏触，根据外观度量足部颜色以确定发炎程度。

11.采集速度每秒 100 帧以上，相机自带缓存可以每次记录20 秒以上的数据。

12.专业工作站，配置6核CPU，8G内存，4T高速硬盘；连接工作站及高速硬盘，可以无限制采集高速视频.