
福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	心电图机等
	
	1批
	
	详见附件

	2
	显微数码无线互动系统
	
	1套
	
	详见附件

	3
	教学管理系统
	
	1套
	
	详见附件

	4
	会议室设备系统改造
	
	1项
	
	详见附件

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2023年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价（进口设备须注明含税价或免税价）。

4、询价单需要一式四份

5、询价时间和地点:时间-- 2023年  月   日上午 ，地点----。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：
项目1    心电图机  1批

心电图机  25台

主要技术指标：

1、导联：12导联同步采集、显示、打印。

2、噪声电平：≤15uVp-p。

3、频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）。

4、时间常数：≥5S。

5、耐极化电压：±650mV。

6、共模拟制比：≥105dB。

7、增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。

8、记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

9、≥5.6英寸TFT液晶屏，具有隐藏式提手，支持中文、英文输入。

10、交直流两用，内置锂电电池，能连续工作2小时以上。

11、可存储回放≥300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。

12、具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

心脏模型  6个

主要技术指标：

1、该两倍真实大小的心脏模型可用于识别人体心脏中的所有结构。心房壁和心脏前壁可取下，以展示其内部。 除此之外，食管的上半段，主支气管以及升主动脉，心脏前壁和心房壁都可取下。

2、手工上色，可置于可拆卸底座上。

3、模型具有NFC技术和QR码的智能标签，通过扫描标签可获得≥23个解剖学课程，提供交互式虚拟模型，可随时随地在智能手机，平板电脑或笔记本电脑上访问。（需要提供实物操作图片证明，图片要求彩色）

肾切面，肾单位，血管和肾小体模型  1个

主要技术指标：

1、肾切面，肾单位，血管和肾小体模型用于研究肾和肾的各种不同结构，由高度仿真PVC合成材料制成，易于定位。

2、人体肾脏模型显示的是：

2.1右肾的纵剖面，是真实尺寸的≥3倍。

2.2 肾元，展示的是穿过肾皮质和髓质的断面。肾元具有带近端和远端肾曲小管的肾小体，髓袢，集合小管和血管，实际大小的≥120倍。 

2.3 第三个肾脏切面展示出打开的肾小体，带肾小球和肾小囊，是人体肾脏实际大小的≥700倍。

肺部模型  1个

主要技术指标：

1、模型可用来展示肺部，显示出邻近心脏、气管、食道和主动脉的支气管树。

2、肺部模型可拆解为两个肺叶和独立的部分。各个部分采用不同颜色标记，可以在支气管树中识别出它们的位置。

3、支气管树包含肺叶支气管和肺段支气管。

4、所有肺段都使用磁体连接方便进行操作。

治疗车  30台

主要技术指标：

1、规格：≥470*370*860mm

2、三层台面整体焊接成型，304不锈钢材质。     

3、配置把手，采用不锈钢管弧形设计。

4、抽屉配置：配置一个抽屉，采用钢珠静音轨道，抽屉四周三面围板，防漏。

5、配有一个污物桶、不锈钢护栏、静音万向轮（二个带刹、二个不带刹）。

动脉穿刺模型  10个

主要技术指标：

1、可进行手臂桡动脉与尺动脉血管系统穿刺。

2、由气囊打气提供真实的动脉压及模拟的动脉搏动。

3、模拟血液回流有明显的动脉血喷射感。

4、皮肤和动脉血管可更换。

5、上肢可旋转180度便于仿真穿刺练习。

6、可进行三角肌部位的肌内注射。

7、配套技能线上学习系统和十六项技能合一的便携式模块化技能训练器：十六项技能包括可进行鼻胃管插入，鼻拭子采集，鼻导管或面罩给氧治疗，气管切开术护理、静脉切开、穿刺、注射和输液，皮下注射和肌肉注射、会阴护理，导尿，灌肠，经直肠或经阴道栓剂给药的护理技能练习、中心静脉置管的护理、可进行开放性伤口的评估和护理等练习。

8、技能线上学习系统应支持与技能训练器联合使用打造线上及线下混合式学习模式。该系统须同时具备方便学生学习及方便导师教学的功能。该系统支持学生和导师在任何时间、地点远程学习和教学。该系统须具有一方扫描对方二维码线上结伴，开展同伴互学的功能。该系统须方便导师进行学员的考核和成绩的统计。该系统可节省教学师资。该系统须同时具有学员/前端和管理员/后端。该系统支持微信快捷登录。该系统的管理员端允许电脑登录。该系统须提供教育服务服务，包括学员端和管理端的使用、核查表的制定、技能库的制定和课程发布的培训等内容。

AED训练机  8台

主要技术指标：

1、电源：DC12V， 8节5号（AA）电池 

2、屏幕大小：≥7寸

3、屏幕分辨率：≥800x480像素

4、重量： 1.5Kg±0.2Kg（标准版）

5、最大工作电流：≤500mA；

6、关机电流：≤10uA

7、运行时间：≥4小时

8、储存环境：-20℃~60℃，≤90%RHM,86~106KPa

9、语音指导功能：符合

10、动画指导功能：符合

11、CPR模式：3种模式：仅按压；15:2；30:2 （符合2015年AHA指南）

12、可一键切换CPR模式：符合 

13、有CPR节拍器：有

14、语言：简体中文和英语，双语语音，一键语言切换功能 

15、成人/儿童模式：有，一键切换

16、可自动检测电极片：符合

17、AED训练机可显示电池电量：符合

18、具有低电量报警功能

19、具有USB接口：有，可支持软件升级

20、电极片：带有成人和儿童训练电极片，电极片上标示贴放位置。

21、遥控距离：＜3M

22、场景模式：≥4种

23、培训模式：≥6种

24、可调节AED训练机音量

项目2   显微数码无线互动系统   1套

主要技术指标：
教师端数码荧光显微镜  1台
1、显微镜光学放大倍数：40X-1600X。

2、光学系统：ICCF无限远平场高衬度全消色差校正光学系统。

3、观察镜筒：无限远铰链式三目，≥30°倾斜，≥360°旋转，瞳间距可调范围：48-75mm。

4、目镜：高眼点、大视野、无畸变、视度可调WF10X/20mmWF16X/16mm。

5、4倍物镜成像清晰圆直径≤17.3mm；10倍物镜成像清晰圆直径≤17.4mm；40倍物镜成像清晰圆直径≤18.0mm；100倍物镜成像清晰圆直径≤18.2mm；10→4倍齐焦≥0.050mm；10→40倍齐焦≥0.035mm；40→100倍齐焦≥0.026mm；10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.04mm。需提供国家认可的第三方质量监督检测机构出具的检测报告复印件佐证该条参数，原件备查。

6、倾斜式目镜筒作≥360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.20mm；左右两系统放大率差≤0.65%；双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤9.5%；双目系统左右视场像面方位差≤15'；双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.08mm，左右内侧≤0.10mm；双目系统左右光轴平行度：水平发散≤30'，垂直交叉≤8'；零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.15mm；需提供国家认可的第三方质量监督检测机构出具的检测报告复印件佐证该条参数，原件备查。

7、目镜观察与显示屏观察的图像齐焦，应同步，物方调焦量应不超过0.020mm，摄影、摄像视场清晰范围不小于82%；需提供国家认可的第三方质量监督检测机构出具的检测报告复印件佐证该条参数，原件备查。

8、物镜：ICCF无限远平场全消色差， 荧光物镜HC PLAN 4X、10X、40X（弹）、100X（弹油）。

9、聚光镜：全柯拉阿贝聚光镜，N.A.=1.25，上下升降、中心可调、可变光阑。

10、光源： LED ≥3W/1A与卤素灯≥6V/30W双光源可任意智能互换，满足不同色温的标本观察需要。                                                                                                                                                       11、荧光部分：蓝（B）：激发波长 430-485nm，分色波长≥500nm，发射波长≥515nm;                                                                                                                        绿（G）：激发波长 460-550nm，分色波长≥580nm，发射片波长≥595nm；                                                                                                                                         紫外(UV)：激光波长350-390nm，分色波长≥415nm，发射波长≥425nm；                                                                                                                                          紫（V）：激发波长395-415mm，分色波长≥430nm，发射波长≥455mm；

12、滤光片组合中激发滤光片和截止滤光片的光谱区域的重叠 2%；摄影图像的清晰范围（以图像实际幅面对角线的百分比计），＜40倍物镜不小于82%，40~＜100倍物镜不小于75%，100倍物镜不小于70%；需提供国家认可的第三方质量监督检测机构出具的检测报告复印件佐证该条参数，原件备查。

13、数码成像：总像素:2000万 图像传感器大小: ≥1" 。白平衡:手动/自动 ，信噪比:≥72dB ；扫描方式:逐行扫描 ；

14、带有光源的仪器操作部位温度与室温之差8.5℃；需提供国家认可的第三方质量监督检测机构出具的检测报告复印件佐证该条参数，原件备查。

15、图像工作站：信创CPU（鲲鹏，兆芯，海光，飞腾）≥八核八线程，主频≥2.7GHz，国产操作系统（统信，麒麟），内存≥8G，硬盘固态≥256G+≥1T 7200转机械硬盘；宽屏LED显示屏，≥23英寸；无线网卡外置天线。
学生端数码显微镜  48台
1、摄像系统：≥1/2英寸逐行扫描传感器，彩色芯片，动态≥500万像素。 

2、无限远平场高衬度全消色差光学系统，光学放大倍数：40-1600倍。

3、观察镜筒：无限远数字铰链三目，≥500万像素专业显微镜摄像机，数码成像保证>90%的视野，瞳间距可调范围48-75mm。

4、目镜观察与显示屏观察的图像齐焦，应同步，物方调焦量应不超过0.020mm；摄影、摄像视场清晰范围不小于85.5%；需提供国家认可的第三方质量监督检测机构出具的检测报告复印件佐证该条参数，原件备查。

5、倾斜式目镜筒作≥360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.16mm；左右两系统放大率差≤0.63%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤7.23%；双目系统左右视场像面方位差≤16'；双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.06mm，左右内侧≤0.05mm；双目系统左右光轴平行度：水平发散≤32'，垂直交叉≤8'；零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.20mm；需提供国家认可的第三方质量监督检测机构出具的检测报告复印件佐证该条参数，原件备查。

6、物镜：无限远平场消色差物镜，4X平场消色差物镜：10X平场消色差物镜： 40X平场消色差物镜（弹簧）：100X平场消色差物镜（弹簧，油）。                                       
7、4倍物镜成像清晰圆直径≤17.5mm；10倍物镜成像清晰圆直径≤17.4mm，40倍物镜成像清晰圆直径≤18.4mm，100倍物镜成像清晰圆直径≤18.5mm；10→4倍齐焦≤0.042mm,10→40倍齐焦≤0.030mm,40→100倍齐焦≤0.020mm；10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.03mm；。需提供国家认可的第三方质量监督检测机构出具的检测报告复印件佐证该条参数，原件备查。                                                 

8、调焦机构：粗微动同轴，粗调范围≥23mm，微调≥0.2mm /转，≥0.002mm/格，带有手轮松紧调节、随机限位锁紧机构。

9、聚光镜：全柯拉阿贝聚光镜N.A.=1.25，可变光阑，聚光镜中心可调。

10、光源： LED ≥3W与卤素灯≥6V/30W双光源可任意智能互换满足不同色温的标本观察需要。

11、带有光源的仪器操作部位温度与室温之差5.5℃。

12、图像工作站：信创CPU（鲲鹏，兆芯，海光，飞腾）≥四核八线程，主频≥2.7GHz，国产操作系统（统信，麒麟），内存≥8G，硬盘固态≥500G ；宽屏LED显示屏，≥21英寸；无线网卡外置天线。

三、互动系统控制软件   1套
1、技术要求：

1.1安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。

1.2无线网络环境下最多可以支持60个用户，并且可以达到和有线网络环境相同的效果。
1.3采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，即使广播多媒体课件，3D，甚至大型游戏界面，也可达到实时流畅的效果，支持DirectDraw、Direct3D、 Overlay、OpenGL等特殊显示方式。屏幕广播响应时间<0.4秒。

1.4采用流媒体技术，流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式，Windows Media文件，VCD文件，DVD文件， AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。
1.5防杀进程、断线保护、远程控制关机等辅助功能维护教学秩序。

1.6文件分发和提交必须可以拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。

2、控制软件的功能：

2.1屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。

2.2屏幕广播速度增强：屏幕广播时调节多种画面质量，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。
2.3屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。

2.4网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。
2.5共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，学生也可以单独完成。

2.6视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。
2.7语音广播：将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生，教学过程中请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。

2.8语音对讲：教师选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。
2.9学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。

2.10分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴，例如：广播教学、语音教学、语音对话、监视、远程控制、远程设置、文件分发、远程命令和网络影院。

2.11论：教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。

2.12文件分发：教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。

2.13作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。

2.14网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。

2.15屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多16个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。

2.16试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、自由发挥，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分。允许用户从 Word 文件导入试题，可通过导入 Word 文件添加试题。

2.17开始考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。

2.18阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。                                                                                                   2.19随堂小考：教师启动快速的单题考试（可在试题中添加图片）或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。

2.20电子点名：通过电子点名教师机的主界面的学生机的名称将会变成学生签到的姓名。电子点名列表可被保存，备以后查看。

2.21签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。

2.22黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。

2.23远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，远程打开或关闭学生的应用程序功能。
2.24分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。

2.25自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。                                                                                             2.26提供中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书复印件并加盖企业公章。                                                                                      
四、教师端形态分析软件   1套
1、图像采集与存储：可以兼容标准的USB连接。

2、常规的图像处理功能：图像缩放、彩色转灰度、反相、图像叠加运算及景深扩展功能、直方图均衡，各种和形态学有关的滤镜如：中值滤波、腐蚀、膨胀、锐化、加噪声、图像柔化等功能。

3、区域操作、处理、分析功能：对选择区域进行分析、处理，并且可以导出灰度或者是二值图。

4、灵活的定标功能：可以设定几组定标值供选择，更改定标值后各测量数据会自动变化。
五、学生端形态分析软件  48套
1、图像采集与存储：可以兼容标准的USB连接。

2、常规的图像处理功能：图像缩放、彩色转灰度、反相、图像叠加运算及景深扩展功能、直方图均衡，各种和形态学有关的滤镜如：中值滤波、腐蚀、膨胀、锐化、加噪声、图像柔化等功能。

3、区域操作、处理、分析功能：对选择区域进行分析、 处理，并且可以导出灰度或者是二值图。

4、灵活的定标功能：可以设定几组定标值供选择，更改定标值后各测量数据会自动变化。
六、企业级无线AP   1套
1、支持60个以上学生端，传输速度快、稳定、可靠；

2、网络标准： 802.11n

3、数据传输率：600Mbps的理论最大速度

4、频率范围： 5GHz/2.4GHz
七、安装培训   1套

包含实验室线路改造、显微镜软硬件安装培训、网络布线等。
项目3   教学管理系统   1套

200万星光人脸抓拍半球摄像机  45台

1、不低于200万像素1/2.8英寸CMOS传感器半球型摄像机

2、最低照度：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx；在IE浏览器下，应具有感兴趣区域设置选项，能设置不少于8个感兴趣区域；（需提供国家权威机构出具的检测报告复印件佐证）

3、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm；应配置不少于14颗红外灯+4颗白光灯；红外补光距离不少于30米，白光补光距离不少于10米

4、设备应支持不少于1个RJ45网口、1个RS485接口、1对音频输入／输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器；不少于2路报警输入、1路报警输出

5、在浏览器或客户端软件下，应具有H.265、H.264(Main Profile、High Profile、Baseline Profile)、M-JPEG；具有H.265 S＋设置选项

6、应支持G. 711A、G. 711U、ADPCM_D音频编码设置选项

7、音频采样率应可设置为8kbps、32kbps、48kbps

8、信噪比≥60dB，宽动态≥120dB

9、应具有电子快门，快门速度1/100000s~1s可调

10、最大应支持512GB TF卡；字体应可设置为16×16像素，24×24像素、32×32像素、48×48像素、64×64、96×96像素、自适应；应支持时间、日期、星期叠加；应支持5个区域的附加字符叠加，共可叠加5行字符；应支持矢量、点阵字库类型设置；应支持设置5种字体颜色（需提供国家权威机构出具的检测报告复印件佐证）

11、人脸抓拍捕获率应≥99%，奔跑时人脸抓拍捕获率应≥99%  

12、防护等级≥IP67

2
数字录像设备  2台

1.支持16个前置硬盘接口，支持热插拔

2.可接入≥80路4K（3840×2160）、5MP、1080P的视频信号 

3.接入带宽≥400M，转发带宽≥200M 

4.可一键添加不同网段的前端摄像机；支持接入NVR设备，并选择通道进行添加；当插入USB设备时，界面可自动弹窗提示。设备应能预录报警触发前60s的视（音）频；在手机APP端，支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选。可对重要的数据进行备份，录像文件支持备份为MP4、SDV、AVI三种格式可选；支持将数据备份至采用NTFS文件系统格式的设备；启用备份认证功能后，必须输入密码才能进行数据备份。（需提供国家权威机构出具的检测报告复印件佐证）

5.同屏预览：支持检测目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提前视频画面中的检测目标，可显示人脸等目标图片，点击图片可即时回放相关录像。

6.支持检索预览功能，在检索页面中，单击搜索到的录像的图标，可查看该段视频文件起的10秒录像；单击搜索到的图片的图标，可查看该图片抓拍时间起的10秒录像。支持自定义预览模板并进行手动切换；支持录像转码功能，通过IE浏览器下载录像时，可将高分辨率的录像转码为低分辨率的录像。支持定时给前端IPC校时，校时间隔可设置为1个月、1周、1天。（需提供国家权威机构出具的检测报告复印件佐证）

7.工作温度：-10℃~+55℃

3
硬盘-监控级  20个

容量：4TB

转速5400rpm；

接口：SATA 6Gb/s；

单块最多支持64路高清视频流；

最大持续传输速率180MB/s；

256MB缓存；

抗氧化、腐蚀；

加载/卸载周期：

300,000；

开机小时数8760；

最高不可恢复读错误速率：1/10E14；

负荷极限180；

平均故障间隔时间1,000,000小时；

启动电流（12V）:1.8A；

平均工作功率3.7W；

电压公差：5V±5%，12V±10%；

工作温度0~65℃。

4
视频综合平台一体机  1台

1.设备主卡应具有1个eSATA 接口，2 个HDMI接口, 1 个VGA 接口，1 个232 串口，2 个USB3.0接口，4 个千兆以太网口，1 对音频输入/输出接口，1 个复位键，8 路报警输入，4 路报警输出接口。

2.应具有24 个SATA 硬盘接口（支持监控级和企业级，支持硬盘容量4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T）。

3.前面板应具有24 个一对一硬盘指示灯以及4个主机指示灯，包括电源、运行、网络和告警指示灯；应支持接入扩展I/O板卡。应配备静音风扇，距离风扇口10cm 处运行噪声应不高于50.0dB。；平台功能应支持模糊检索；平台功能应支持自定义展示。（需提供国家权威机构出具的检测报告复印件佐证）

4.应支持监控画面记忆功能，客户端退出后再次登录时，依然可以显示退出前的画面。支持开启/关闭ws（websocket）协议。支持无插件视频；支持GAT 1400.4-2017协议。平台可实现对警戒摄像机的管理，实现三级预警功能。可自定义选择在收到不同级别事件信息后给管理人员推送报警信息。（需提供国家权威机构出具的检测报告复印件佐证）

5.支待轮巡一键巡检上墙，可选择所有设备或指定通道（包含单个设备通道、多个组织通道、模糊搜索的通道）一键上墙；支待对录像文件回放解码上墙，支持录像定位，快进、快退。支待在电子地图上显示摄像机的监控区域方位，且能随云台转动而变化；支持在电子地图上自定义画点、线、面进行标注，可自定义颜色及防区形状；（需提供国家权威机构出具的检测报告复印件佐证）

6.应能在AC100V～AC240V 的供电条件下正常工作。

7.高温应支持(55±2)℃、16h，试验后功能应正常；低温应支持(-10±3)℃、16h，试验后功能应正常。

5
视频监控软件  1套

1.支持视频预览、云台控制、录像回放、电子放大、设备收藏、联动报警、电子地图定位等功能。

2.支持单画面、多画面（4、6、8、9、10、16、25、36、49、64画面，最大可自定义至100画面）预览视频，可设置分屏样式，可保存视图，定时切换、单监切换、分组切换预览视频、抓拍、本地录像等。

3.支持控制云台，可设置预置位；支持设置用户对云台的控制权限显示模式、提示语组成（云台控制叠加用户信息）、控制权限过期时间。

4.支持录像检索、录像下载、剪切下载、即时回放、录像定位、录像播放控制（同步/异步回放、步退、退播/正播、停止、播放/暂停、步进）、录像抓拍、录像标签，支持对录像视频进行抽帧存储，对录像文件进行锁定。

5.支持对预览和回放的画面鼠标滚轮放大缩小，点击鼠标可拖动画面。

6.针对不同用户，所关心的点位信息不同，各用户可根据自身关心的点位信息进行点位收藏，将自身常用的监控点位收藏到特定位置，以便进行快速查看。

7.平台可以对前端设备进行管理，具体包括视频监控设备等。

8.平台可以对后端设备进行管理，具体包括硬盘录像机、交通主机、集中存储、云存储、文件存储、流媒体、智能分析、转码服务等。

9.实现用户管理（注册、登录、登出、登录状态监控等）、角色管理（默认角色权限、自定义角色CRUD）、权限管理（角色权限、用户权限微调）等基本权限功能。

10.用户权限：通过给不同的用户分配权限来实现对设备的使用、查看、修改等权限划分。

11.权限抢占：管理平台支持给不用的用户设置用户级别，高级别的用户有优先控制设备的权限。

12.权限微调：管理平台给用户分配权限后，可以通过管理员账户对已分配的用户权限进行调整。

6
55寸液晶拼接单元  9块


1.面板尺寸：≥55寸面板;

2.接口数量不少于VGA输入X1、DVI输入X1、HDMI输入X1、CVBS（BNC接口）输入X1、USBX1;

3.亮度≥700cd/㎡

4.可视角度（水平/垂直）不少于178/178；

5.平均无故障时间不少于（MTBF）60000小时

6.响应时间≤8ms，拼缝≤1.7mm

7.液晶拼接单元对比度要求达到4000:1

8.最大分辨率≥1920*1080

9.屏幕具有多屏管理系统，可实现多屏幕管理、远程设置的功能

10.屏幕必须采用一体化设计，严禁分体式设计和飞线屏，屏幕后罩应采用金属结构

11.屏幕具有多屏管理系统，可实现多屏幕管理、远程设置的功能

12.支持拼缝补偿功能，可在控制端对显示单元拼接时的缝隙进行屏幕数据补偿，几何修正

13.支持背光灯实时监控、智能风扇温控、智能温度传感功能

14.内置画面拼接模块，能够快速便捷搭建屏幕墙

15.支持细节表现增强技术，能够有效消除锯齿边缘

16.内置低功耗电源，设置超静音风扇

7
55寸 底座后维护支架  9幅

配合新型模块化底座使用

支架特点：

1、美观、地脚隐藏

2、性价比高

3、四周包边

4、支持扩容

支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。

默认参数

颜色：黑色

后拉杆长度：600-900mm

弧度：0°

开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构

表面处理：静电喷塑

底座高度：600/800/1000/1200mm

厚度：400mm

材料：SPCC高强度钢板

定制参数

颜色：71599、71721、81390、81548、81962及92079

开门及封板：前开门、后封板

后拉杆长度：不宜超过3m

底座高度：按需求定制

8
55寸拼接屏底座  3块

标配高度800mm，配合新型模块化框架使用

支架特点：

1、美观、地脚隐藏

2、性价比高

3、四周包边

4、支持扩容

支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。

默认参数

颜色：黑色

后拉杆长度：600-900mm

弧度：0°

开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构

表面处理：静电喷塑

底座高度：600/800/1000/1200mm

厚度：400mm

材料：SPCC高强度钢板

定制参数

颜色：71599、71721、81390、81548、81962及92079

开门及封板：前开门、后封板

后拉杆长度：不宜超过3m

底座高度：按需求定制

9
解码一体机  1台

1.支持4K高分辨率输入输出

2.支持不少于16个系统预案及快速调取

3.具有不少于 1 对音频输入／输出接口、2个RJ 45 千兆网络接口、1个千兆光口、2个RS485、2个RS- 232、2个USB2. 0、1个USB3. 0、2个HDMI输入接口、2个DVI 输入接口、 12个 HDMI 输出接口，具有开关按键、复位键；支持≥8 路报警输入、≥8 路报警输出。具备冗余电源，当其中一路电源掉电后， 另一路电源应能继续供电，设备正常运行（需提供国家权威机构出具的检测报告复印件佐证）

4.支持叠加图层不小于80层；视频输入信号经过设备解码输出后与原信号间的时间延迟应不高于170ms ；支持最大 12 个屏任意拼接，每屏支持1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81/100固定分割。（需提供国家权威机构出具的检测报告复印件佐证）

5.支持不少于24路本地高清视频输入+72路视频解码输出

6.音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码

7.整机解码通道路数不少于192路

8.支持解码性能自由划分

9.支持单画面添加不少于64路通道轮巡解码

10.支持录像文件解码输出上墙

11.支持WEB方式或平台访问、配置和管理

10
电源保护器(核心产品)   1台

设计位置：主设备前端串联安装

设备参数

（一）、硬件参数

运行温度：工业耐温70℃

芯片：高性能微控制器主控芯片

供电：市电220V供电

支持通讯：≧4G、WIFI、RJ45（现场提供样机并使用样机进行现场演示，不得使用截图、PPT、视频等方式） 

感应雷最大放电电流：≧10KA

电源防雷功能监测：≧1路

雷击防护寿命统计：≧1路

显示屏：≧2.4寸触摸屏，屏显项目内容和运维电子二维码不能与本项目无关的信息（现场提供样机并使用样机进行现场演示，不得使用截图、PPT、视频等方式，不能显示与本项目无关项目信息） 

市电输入：≧1路

断电监测：≧1路

市电输出：≧1路

负载电流：≦10A

漏电监测：≧1路

接地通路监测：≧1路

市电电压监测：≧1路

市电电流监测：≧1路

232通信：≧1路

485通信：≧1路

开关量输入：≧1路

硬件尺寸：≤485*210*68mm

安装方式：19寸标准机架式安装 

自带时钟、存储

（二）、软件参数

1、监测内容：输入电压、电流监测，断电监测，雷击防护寿命次数、失效告警，漏电监测，接地通断监测（现场提供样机并使用样机进行现场演示，不得使用截图、PPT、视频等方式） 

2、维护方式：用户通过手机扫描设备屏显的电子二维码进行关注、查询、故障报修、图片上传：（现场提供样机并使用样机进行现场演示，不得使用截图、PPT、视频等方式） 

3、查询浏览方式：电脑、手机微信支持GIS地图综合管理，查询的项目信息不能与本项目无关（现场提供样机并使用样机进行现场演示，不得使用截图、PPT、视频等方式） 

4、告警方式:电脑屏显语音、微信、短信（可选）（现场提供样机并使用样机进行现场演示，不得使用截图、PPT、视频等方式） 

5、扩展开发：支持二次开发对接

6、扩展接入设备：485、232通讯设备（如：温湿度传感器、漏水传感器、烟感、UPS等）

7、数    据：支持云存储备份

8、为整合教学监控资源，新建监控系统必须确保与原有平台兼容整合使用，否则投标无效

11
线材、管材、辅材配件及安装调试  1项


根据三层楼临床教室布置及需求情况采用超五类网络线，网线要求导体材质:裸铜；导体构成:1/0.57；导体线规:4P*0.5±0.01mm；传输速率：2GBPS；双层铝箔屏蔽，抗干扰，柔韧PVC耐拉伸，超五类双屏蔽纯铁铜千兆网线；绝缘材质:HDPE；绝缘最小平均厚度:0.2mm；绝缘直径:0.9mm；颜色:橙白/橙； 綠白/綠； 藍白/藍； 棕白/棕 绞距:140mm；外被材质:PE；外被最小平均厚度:0.65mm；外被直径:5.5mm，结构  φ7. 8mm{[(1/0.57mmBC)+铝箔]*4P+铝箔}*1C。PVC管（PVC-U管）为硬聚氯乙烯管，抗腐蚀能力强、易于粘接，承压等级：1.6Mpa，液晶拼接HDMI高清连接线等，管材的规格可根据现场情况作相应调整，辅材配件根据现场要求所需的套管及配线架加理线架。并根据大楼项目建设现场布置及需求情况，负责监控摄像头网络综合布线实施，各教室网络线路集中连接至本楼层机柜，再统一连接到中心机房，大楼网络要求接入每一台终端能达到千兆带宽的网络速度。监控系统的其它辅助设备安装调试，保证与监控系统的统一。监控系统网络设置能按照学校的规定要求进行设置，并应与中心机房监控系统连接，包含监控摄像头，监控线路布置；监视屏安装调试；监控中心静电地板铺设；监控后端等安装调试，新建监控系统必须确保与原有平台兼容整合使用，否则投标无效。

12
静电地板  145㎡

防静电地板规格：600×600×35mm；全钢防静电活动地板由优质冷轧钢板拉伸后点焊成形，外表喷塑防锈外理，内腔填充发泡水泥，表面贴高耐磨防静电贴面，四周镶嵌导电边条，防静电地板由横梁、支架和地板组成，横梁和可调支架用螺丝成固定的下部支撑系统，地板放入横梁组成的方格内。

项目4  会议室设备系统改造采购项目  1项
98寸电容智慧黑板  1台
1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线；整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境；

2.整机屏幕采用98英寸液晶显示器；整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；

3.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出、1路HDMI OUT；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）；

4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持Android系统中进行10点或以上触控；

5.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭；

6.整机内置2.1声道扬声器，位于设备下边框，朝前发声，前朝向15W中高音扬声器2个，后朝向20W低音扬声器1个，额定总功率50W；

7.整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能；

8.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；

9.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于3mm；整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB ；

10.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB/DCI-P3/Display-P3/Adobe RGB/BT.2020模式，在SRGB和DCI-P3模式下可做到高色准△E≤1.5；

11.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节；纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰；

12.整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作；设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制；

13.三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机； 

14.整机无需外接无线网卡，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能；Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m；Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6；

15.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20；整机支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频 ；

16.整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别；摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示；摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果；

17.整机内置非独立摄像头，拍摄照片像素数≥4800万；摄像头视场角≥120度；支持大于等于10米距离时实现AI识别人像；

18.触摸分辨率32768×32768，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm；整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作； 

19.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线；

20.外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面；

21.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道；支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道；

22.在HDMI、Android以及Windows信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏； 

23.整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式；

24.设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）；

25.整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示 ；

26.整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告 ；

27.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击任意课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源；整机设备教学桌面中的文件管理，支持同时显示本地磁盘、移动类存储设备、学校资源库、教师个人云空间的文件资源 ；

28.整机内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；

嵌入式系统参数: 

29.嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB；

30.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换；在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开；在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度； 

软件功能：

1.不需借助任何外接设备，在公网环境下即可支持学生端手机、平板同教师端进行连接；

2.支持学生端通过输入连接码和扫描二维码两种方式，进入课堂，同步完成考勤签到；

3.具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发； 

4.教师端支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员；


5.支持老师主动创建班级，创建成功后，每次登录教师端即可直接进入班级列表，选择班级进入课堂；

6.支持课中互动反馈系统，提供单选、多选及判断题功能，可一键下发答题指令，支持一次下发多道题目，最多可下发99道题目，学生作答结果实时显示；支持切换柱状图按全班或分组答题结果展示，以提供小组间作答对比；

7.互动反馈系统支持主观观点收集功能，支持学生们自主提交不多于200字的观点评论，并自动生成班级关键词云，点击关键词可查看对应学生名单和具体评论信息；

8.互动反馈系统在上课结束后支持实时生成课程报告，课堂报告支持查看签到人数，课堂互动总数，平均参与度，提问个数，支持查看考勤详情，互动详情和提问详情； 资料分发；

9.支持教师下载教室空间的文档格式的资料给全员和小组端，支持的文件包含但不局限于以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式； 

10.教师端在连接状态下可实时接收到来自学生的提问，提问内容可根据老师操作自动判断为已读或者未读，并且支持问题放大全屏查看；


11.教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时发送到全员学生端；


12.教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能； 

13.教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏；

14.互动教学软件支持查看课堂互动记录，随时调用课堂发生过的答题，抽选，抢答和观点几种课堂活动的记录进行回顾解答；

15.支持课堂快速开启直播，无需切换其他设备及操作界面，老师利用教学软件一键开启直播，声音、影像实时同步；学生可通过网页端或者移动端APP实时加入课堂；

16.支持老师实时发起评价调研，学生可利用个人终端对课堂进行评价打分，老师可在个人教学空间里查看不少于评价平均分、累计评课数量、累计参评学生数量的数据，并生成评价趋势图，方便教学反思；

17.支持老师在课堂中通过教师端一键调取预先准备的测验题目，并分发给学生进行作答，支持设置答题时长以及自动统计答题结果；答题过程中，支持老师提前结束答题；

视频会议主机  1台
1.设备采用嵌入式1U标准设计，内置Linux 操作系统，非PC架构；支持 7*24 小时工作；支持录制、直播、视频会议、导播管理、存储、中控管理、视音频编码等功能，内置≥1T硬盘；

2.视频接口：支持≥2路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口，分辨率支持1080P及向下兼容；

3.音频接口：支持≥8路MIC-IN输入，支持48V幻象供电和≥2路3.5mm LINE-IN线性输入；支持≥2路LINE-OUT输出，可根据系统功能模式自由混音输出；

4.通讯接口：支持≥1路USB接口，用于外接USB设备，支持≥6路RJ45网口，为方便布线，其中≥4路网口支持POE功能；

5.控制接口：为方便控制教室设备及后续扩展需求，支持外接控制面板、云台摄像机、电子时钟等设备，支持≥8路本地RS232接口，≥1路GPIO接口；

视频会议系统  1套

1.支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制、物联管控等功能；

2.支持录制文件管理功能，录制完成可及时查看教学课件回放，可进行批量上传、删除等功能；

3.支持远程电脑画面采集，采集电脑教师客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择；

4.支持录制后的视频直接在本地磁盘文件访问；老师插入U盘可直接对硬盘内的课件进行拷贝；支持教师远程共享下载视频课件；

5.系统可同时支持≥4路高清1080P 视频信号+≥1路VGA/HDMI电脑信号输入，支持电影模式、电影+资源模式同时录制，支持4路及以上高清1080p视频文件录制，以满足后期多样化编辑；

6.为了保证录制效果，支持＞10路备播通道图像加载；

7.备播通道图像加载包括但不限于4路摄像机画面和电脑课件画面、教师笔记本、片头、片尾、图片、过场视频动画、互动主流、互动辅流等；

8.支持视频编码设置，码流支持：500kbps～16000kbps 可调，支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等流媒体协议；

9.支持手动导播与自动导播的无缝切换，支持手动录制；支持自定义导播策略，如触发事件、触发动作等丰富的规则配置，实现导播画面自动切换；

10.为保证视频画面衔接流畅，支持≥8种特效切换功能，支持≥5种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，支持对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等；

11.支持多通道直播，可实现主、子码流直播功能；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能；

12.支持软件调音台功能，支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节；（提供上述功能软件界面截图并加盖供应商公章）；

13.支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动，支持SIP 协议，H.323协议，支持主动呼叫和被动接听功能；

14.支持网络测试功能，测试网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据等；支持路由器跟踪测试，用于确定IP数据访问目标设备所经的路径；

15.支持教室物联网管控功能，可以控制麦克风、音箱音量大/小，电动窗帘，多媒体管理等；

16.支持中控管理功能，支持自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页面；（需提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告以验证此功能参数）；

17.支持自动修复功能；课程录制过程中，支持对设备异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复；

18.支持自动缓存与教学平台对应的课表数据，支持与教学平台断开连接时也能按照缓存的课表自动录制，待网络恢复后可自动上传录制的课件资源；

4K会议摄像机 2台

1.采用物理双镜头设计，有效像素≥800万；

2.单路图像传感器：1/2.8英寸CMOS传感器；

3.全景镜头：焦距：≥3mm，水平视场角：≥80°；特写镜头：焦距：≥5mm，水平视场角：≥60°；

4.支持≥1路.3.5mm音频输入接口、≥1路3.5mm音频输出接口；

5.支持≥1路RJ45网络接口，支持根据教室网络环境支持10M/100M/1000M自适应，支持POE功能；

6.网络协议：RTSP、TCP、HTTP等协议；

7.支持分布式前端采算一体化复用功能，可实现直录播数据的采集和学情、考勤及行为数据的前端计算统计；

8.支持≥40名学生同时行为统计分析，行为动作包括：举手、站立、回头、趴桌； 

9.支持课堂行为异常统计功能，可以将课堂内学生的实时听课状态，如：回头、趴桌等异常行为记录，将异常行为数据推送到平台进行分析，并最终以课堂报告的形式呈现；

10.支持课堂学情统计分析，包括：前排就坐率、抬头率，到课率；

11.支持同时对≥40名学生进行考勤统计；

12.支持自定义考勤统计规则或学情分析统计的时间间隔；

13.支持学生的AI人脸识别考勤功能，并在WEB网页呈现考勤统计分析结果；

14.支持抬头率曲线查询功能，按照设定的分析时间间隔时长进行分析，分析结果可以在WEB网页端查看

会议控制屏  1台

一、硬件要求

1.具备模块化场景视图操控，具备无线投屏、wifi覆盖、物联控制、课堂互动、飞屏投控、双屏教学、研讨教学、圈点标识批注视图、远程互动等智慧教学操作应用；

2.控制器应采用嵌入式一体化架构，整机屏幕尺寸≥23.6英寸，选用轻量化合金材质，表面平滑抗菌，握持感舒适；

3.视频输入:≥2路HDMI输入接口，满足多重信号源扩展信号接入应用；

4.视频输出：≥2路HDMI输出接口，满足双屏教学集其他信号源输出应用；

5.USB接口：≥4路USB接口，其中≥2路usb host，≥2路usbotg；

6.音频接口：≥1路音频输入，≥1路音频输出接口；

7.控制接口：≥1路RS232接口；

二、软件要求

1.实现≥3种以上登录开启模式，其中包含：账号密码开启、手机扫码开启、ic卡刷卡开启等；

2.实现多系统（mac、安卓、Windows和国产化系统等）多视窗联动同屏嵌套技术；实现教学内容区与功能操控区嵌套使用；功能操控区为恒显状态，不能因教学内容区的变化而改变，即各自独立又可相互关联；实现功能区操作过程屏蔽去除技术，最大限度减轻由教师的操控环节而影响学生注意力的集中；

3.实现多信号源接入成功视图反馈技术，对接入成功的信号源做缩略图亮化提示并灵活选取信号源在大屏（或多屏）呈现；

4.双屏同显模式，默认情况为双屏同步显示教学内容,电脑+白板模式，即一块屏幕显示ppt，另外一块屏幕显示白板，两个屏幕在控制屏上呈主副屏或画中画状态显示，老师可灵活点击任一画面窗口即可进行屏幕的标注或白板的书写,定格飞屏模式，即在双屏条件下点击飞屏，主屏当前画面将被定格飞屏到副屏上，并在主屏内容发生变化时，副屏仍然保持上一次的定格飞屏画面，直到主屏新的飞屏定格内容出现；

5.具备签到功能，即在功能区点击签到按钮即可调用平台内当前考勤状态数据窗口；考勤状态窗口显示应包括：动态二维码及教师考勤、应到人数、实到人数、缺勤人数、迟到人数、请假人数出勤率统计等数据显示；

6.无需任何辅助设备即可实现byod设备无线投屏功能， 功能区点击投屏按钮即可对投屏信号源窗口化选取操作；

7.实现电子黑板功能，黑板的书写笔记可同步至大屏或投影画面中；

8.实现信号源接入控制功能，信号接入成功后，通过多功能控制终端即可反控原信号接入设备，无须单独操控信号源即可实现内容调取及功能区板块的应用；

9.实现功能区内嵌课堂互动教学应用模块，需包含以下内容；

实现课堂互动中实时线上签到功能，可对学生移动端设备下发签到提醒，学生可进行线上签到；

实现课堂互动中的下发测验功能，测验可进行选择题、判断题等、简答题等操作，并可实时统计答题情况；

实现课堂互动中弹幕的开启/关闭功能，开启后学生可以通过弹幕与老师进行线上互动，弹幕内容会在多功能控制屏的内容区及大屏显示；关闭后学生则不能发送弹幕内容；

实现课堂互动模块照片墙呈现功能，可对学生端拍照上传图片或作业进行点评、批注；

10.实现功能区系统内嵌录/导播功能模块，需包含以下内容：

（1）实现录播系统的录制、停止、手自动切换等操作；

（2）具备≥6寸图像显示界面，实现导播图像实时同步显示功能，实现教师图像显示，学生图像显示，教学内容图像显示；（提供软件界面截图予以佐证）；

（3）实现下载录制文件及预览课件列表功能；

11.功能区内嵌一键下课设计，点击功能区下课按钮可一键关闭所有关联设备；

8"两分频全天候扬声器 4台

主要技术参数：

1.额定功率：≥160W ；2.最大输入功率：400W；3.阻抗 8Ω；4.频率响应：110Hz-20KHz(±3dB)；5.灵敏度：96dB /W(lm)；6.最大声压级：108dB ；7.系统类型：3寸同轴音柱；8.高音单元：1寸高音×8；

9.低音单元：3寸低音×8；10.吊挂硬件：吊点；

专业功率放大器 2台

主要技术参数：

1.立体声功率：8Ω（≥350W*2）, 4Ω（≥525W*2）；2.桥接功率：8Ω（≥700W）；

3.电压增益：32dB；4.总谐波失真（THD%）:0.05% ；5.转换速率：60V/us；6.阻尼系数：400:1；7.信噪比（A计权）：101dB；8.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；9.灵敏度：0.775V/1V/1.44V；10.输入阻抗：10KΩ(非平衡）,-20KΩ（平衡）；11.保护功能：压限、过热、短路、直流、开关机零冲击12.面板指示灯:Signal,active,clip/limiting；13.电源：220V,50/60Hz；14.电源消耗功率：800W；

UHF无线一拖四会议麦克风 1套

主机参数规格：

1.工作电压：DC12V；2.消耗功率：< 7.2W；3.主控机尺寸Size（L×W×H）：483mm x 235mm x 45.3mm；4.主控机重量：3.1kg；5.频率范围：F530-670MHz（可以根据需要更改频段）；6.频带宽度：30MHz；

7.通道数：≥4CH；8.调制方式：FM；9.振荡方式:  PLL； 10.灵敏度：S/N>60dB @25KHz, 6dBv；

11.最大偏移度：±45KHz；S/N ＞105dB；T.H.D ＜0.7% @ 1KHz；12.频率响应： 20Hz～20KHz ±3dB；

13.工作有效距离：60米（可视距离）；14.音频输出接口：非平衡Unbal：6.35mm x1；   

15.平衡：XLR x4；16.音频信号接收接口：BNC x4；

有线鹅颈会议话筒 1台

主要技术参数：

1.类型：电容式；2.频率响应：20Hz-20kHz；3.供电方式 48V幻象供电 48V；4.待机电流：2.4mA；

5.工作电流： 6.6mA；6.音频输出：卡农公座 x 1；7.外部尺寸：（L×W×H）底座：184×124×52mm；

8.鹅颈咪管： 420mm；9.重量：底座：0.53 kg.鹅颈咪管： 0.07kg；

数字反馈抑制器 1台

主要技术参数：
1.输入通道及插座：2路X L R母座模拟输入/ 1组立体声同轴/光纤/ A E S数字信号输入接口(每组数字口传输两路音频信号)；
2.输出通道及插座：2路X L R公座模拟输出/ 1组立体声同轴/光纤/ A E S数字信号输出接口(每组数字口传输两路音频信号)；
3.输入阻抗：平衡20KΩ；
4.输出阻抗：平衡100Ω；
5.共模拟制比：>70dB（1KHz）；
6.输入范围：≤+25dBu；
7.频率响应:20Hz-20KHz （-0.5dB）；
8.信噪比：>100dB；
9.失真度：<0.01%；
10.通道分离度：>110dB（1KHz）；
11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波；
12.信号输入频率响应：20Hz-20kHz ±0.5dB；
13.滤波器：独立24个每通道；
14.频率分辨率：0.5Hz；
15.啸叫寻找时间：0.1-0.5S； FFT长度：2048；
16.传声增益：6-10dB；
17.处理器：96KHz采样频率，32-bitDSP处理器；
18.数模转换：24-bitA/D及D/A转换；
19.压缩启动电平:-40dB ~ +20dB；
20.压缩比率: 1.0:1 ~ 20.0:1； 
21.响应时间:10ms~200ms；
22.释放时间:10ms~5000ms；
23.噪声门：-120dBu ~ -40dBu；
24.电源：AC110V~240V 50/60Hz；
25.功耗：<15W；

智慧融合控制台 1台

1.主板采用工业级高速多核嵌入式CPU，嵌入式融合控制操作系统；投标人须提供该设备相关的计算机软件著作权登记证书；

2.智慧安全融合管理台电源部分：固定220V 10A防脱落智能强电输出插座口≥8路，旁路输出插座≥1路，每路插座接口为新国标五孔插口，每路可扩展独立的无线控制开关，集成电源时序功能；可对每路输出的用电做分析；整机输出功率≥3.5KW，防雷防浪涌；

3.设备主机已集成智慧电能管理系统，支持电流.电压.功率以及温度的条件限定，实现设备对用电的过流.过压.过载.过温的实时保护，可实时本机查询各端口用电实时数据，实现所有输出线路的用电安全智能化管理；

4.设备集成网络物联部分要求：≥8个10/100/1000M以太网RJ45网络接口.1个SFP插槽.1路独立RJ45（用于485通讯）.1路USB3.0接口（提供该设备以上端口实物照片），可外接空调红外控制模块；可外接温度.湿度的采集模块，可外接智能插座红外遥控器控制；

5.可自定义每路输出电路端口的名称，自动统计.查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态；（提供产品此项功能配置界面截图）； 

6.设备支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧安全控制管理平台无缝对接，包括设备的每路电源输出开关控制.用电情况等；（提供终端远程控制界面截图）；

7.设备带有≥1.5寸LCD或OLED显示屏，屏幕监视工作状态，可显示工作状态，对设备工作情况及负载情况进行精确判断，包括功率.电压.电流.温湿度等状态作出显示；

8.以上技术规格所描述的端口固定集成要求：最新国标电源输出5孔插座口≥9个.千兆RJ45网络接口≥8个.SFP插槽≥1个.USB3.0接口≥1个.RJ45类型的485接口≥1个.RJ45管理口≥1个.1个≥1.5寸的OLED显示屏等须全部集成固定在此设备上，设备为标准19英寸1U机架式安装，大小尺寸≤440MM*270MM*45MM；同时上面所提到的每项指标功能要求必须逐条对应满足，提供样机验证以上接口；

智能云控主机 1台

8路10A强电控制（或4路强电+2路电机驱动）；8组电动窗帘控制.可接红外转模块.2组探测器输入可与红外.门磁等连接；128路自发电开关；可接8个红外转发模块，4P导轨式安装；

动能开关 1台

1.三路远程开/关功能；
2.平均每天使用8次，使用寿命60年以上；
3.内置微能量采集.电源管理与无线发射组件，在按键的瞬间产生电能，平时静止，无任何损耗；
4.外壳采用防火材料.防水.抗老化等；
5.1-3组按键可独立运行，互不干扰；
6.使用环境温度：-20~55度；

室内P10 1台

1.像数点间距：10mm ；
2.像素密度：10000Dots/㎡；
3.像素构成：SMD2835H；
4.模组尺寸：320*160*14.5mm ，重量：0.27kg±0.01kg；
5.结构特点：灯驱合一 ；
6.单元板分辨率：32*16=512Dots；
7.输入电压(直流)：4.5±0.1V，最大电流：≤3.5A；
8.单元板功率：≤24W ；
9.驱动方式：1/4恒流驱动；
10.亮度：≥1000cd/㎡ ，亮度均匀性 ＞0.95  ；

安装.调试 1项

定制；

辅材配件 1批

满足集成施工所需要的线材线缆.线管.配件.接插件等；

