小动物形神共调训练系统研发参数及需求

一、研发参数

*1. 硬件装置：换气设施，温度、湿度可控可测，氨气浓度可测，整体可拆卸方便清理，顶部安装摄像头，捕捉实验动物运动轨迹；光照强度可调：范围5lx-20lx。

2. 调形装置：40cm*16.5cm*17cm，带有1个自主活动轮（直径15cm，能记录小动物运动参数）。

3. 调神装置：大小90cm*75cm*50cm；四周墙壁为弧形，拐角处圆润，无自主活动轮，带有积木（7个，形状颜色各不相同，大小接近50mm*50mm*50mm的正方体）、躲避洞（长400mm，宽150mm，高80mm的圆弧样树洞）及管道（直径80mm，长度400mm，材质柔软可弯曲）。

4. 形神共调装置：大小90cm*75cm*50cm；带有一个自主活动轮，四周墙壁为弧形，拐角处圆润，带有一个自主活动轮（直径15cm，需要能记录运动参数），带有积木（7个，形状颜色各不相同，大小接近50mm*50mm*50mm的正方体）、躲避洞（长400mm，宽150mm，高80mm的圆弧样树洞）及管道（直径80mm，长度400mm，材质柔软可弯曲）。

*5.数据管理软件

5.1使用无线数据通讯模式，数据管理采用统一的数据管理软件，数据管理平台的权限和LOGO支持定制需求调整。

5.2 软件控制指标：鼠笼内环境状态、换气开关、系统设置、设备自检、预设温度湿度，可用于鼠笼的监测、管理和数据处理。

5.3 软件具有可拓展功能，可添加动物代谢监测系统，疼痛自动分析系统。

6. 自主活动轮功能

6.1 软件参数可调：兼容多种尺寸的笼体，适用不同大小的实验鼠；

6.2 多鼠模式：支持多鼠模式，可最多支持16鼠（如需增加可拓展）；

6.3 实验时间：最大实验时长1000小时；

6.4 可具有分组运动，时间实际，转动时间，圈数，总圈数，路程，总路程等模块。

7. 传感器参数

氨气检测范围：0-500ppm；温度-40℃~+80℃；湿度0~100%RH。

二、知识产权要求

1. 本项目所产生的知识产权（专利所有权、软件著作权）、技术成果及相关权益归委托方所有。被委托方负责相关专利、软件著作权申请及获得专利申请号、软件登记号，并承担所需费用。

2. 被委托方应严格尊重委托方的知识产权，承诺对提供给委托方的技术资料予以保密。若出现泄露情况，按照泄密造成的损失赔偿。

三、验收条件

1. 被委托方需向委托方提供1个调形装置，1个调神装置，1个形神共调装置，1个可扩展数据管理软件及其设计源代码。

2. 被委托方针对硬件装置和数据管理软件申报2项专利、1项软件著作权，并获得专利申请号及软件著作权登记号。

3. 系统正常运行1个月无故障。

同时满足以上3个条件，即视为验收通过。

四、售后服务

质量保证期为壹年，质保期从验收合格之日起计算。在质保期内，被委托方须负责硬件设施的免费保修工作，并按照委托方需求对软件进行升级。