- 一、集群交换机 1台

- 1.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥650Mpps；

- 2.配置1000Base-T以太网口≥28个，配置千兆光接口≥4个，配置10GE光接口≥8个，配置扩展插槽≥1个；

- 3.最大路由地址表≥80K，最大ARP地址表≥64K，最大MAC地址表≥320K；

- 4.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；

- 5.支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 ，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道；

- 6.支持VxLAN二层互通，支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能；

- 7.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口和VLAN的 ACL，支持IPv6 ACL，支持出方向ACL；

- 8.支持防火墙插卡功能；

- 9.支持扫描器功能，可扫描同网段或者跨网段的终端；

- 10.支持全端口256bit MACSEC加密功能；

- 11.要求设备支持智能管理功能，包括设备角色选定、FTP服务器配置、全局配置及网管口配置等；

- 13.要求设备支持智能运维功能，包括组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换等，支持可视化功能，包括组网拓扑可视及管理、设备列表展示等；

- 14.支持通过标准以太端口进行堆叠，最大堆叠台数≥4台，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；

- 15.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN；

- 16.支持本地端口镜像和远程端口镜像，支持流镜像；

- 17.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM（802.1AG， 802.3AH）以太网运行、维护和管理标准；

- 18.配置：≥2块交流电源，≥2个风扇模块；

- 二、配置≧4个计算节点：

- 1.配置≥2颗国产C86 CPU，每颗CPU核心数≥24核，每颗CPU主频≥2.4GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB；

- 2.配置≥256GB DDR5 5600MHz RDIMM内存，配置≥16个内存插槽，最大可支持1.5TB内存容量；

- 3.配置≥2块960G 2.5 SATA 6Gb SSD硬盘；

- 4.配置≥2个万兆光纤网口，满配光模块；

- 5.配置≥2个千兆网口；

- 6.配置≥2个16Gb FC光口，满配光模块；

- 7.最大支持≥10个PCIe 5.0标准插槽，支持全高全长插槽≥4个，支持≥2个OCP 3.0网卡插槽；

- 8.支持PCIe标准GPU卡，支持≥3块双宽GPU卡；

- 9.配置≥5个USB 3.0接口，≥1个VGA接口，≥1个管理端口，≥1个串口；

- 三、配置≧4个数据库节点：

- 1.配置≥2颗国产C86 CPU，每颗CPU核心数≥32核，每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB

- 2.配置≥512GB DDR5 5600MHz RDIMM内存，配置≥16个内存插槽，支持RDIMM及TSVDIMM内存

- 3.Raid：≥国产芯片阵列卡带4G超级电容，支持16盘位

- 4.配置≥2块960G 2.5 SATA 6Gb SSD硬盘

- 5.配置≥2个万兆光纤网口，满配光模块；

- 6.配置≥2个千兆网口；

- 7.配置≥2个32Gb FC光口，满配光模块；

- 8.BMC管理功能：屏幕为BMC主界面，展示系统摘要，包含当前服务器的告警信息、指示灯状态、服务器基本信息、固件版本信息、网络以及服务器状态等。

- 9.服务器自带管理系统（非外置的额外软件）具备安全能力，通过EAL4级认证；

- 10.状态监视模块：可视面积≥6英寸，分辨率≥2240*1400（2K），视频接口≥2* USB Type-C(DP 1.2 Alt Mode），自带1*USB-C cable（同时支持显示输出及供电），十点电容触控，带亮度调节物理按键，屏中心旋转可调节角度-90º/90º，在不工作状态下可通过物理开关进行熄屏操作；

11.服务器系统信息：系统信息包含资产信息、FRU信息、硬件监控、系统位置、传感器信息、历史记录、存储系统、系统资源等；

四、商务要求

1.三年原厂整机质保，三年原厂免费上门服务；

2.合同签订后40天内供货；

3.所有核心部件（包括但不限于CPU、内存、硬盘、主板、电源模块、RAID卡、网卡等）必须为原厂全新产品，不接受任何形式的拆机件、翻新件、二手件或维修过的部件。