
福  建  中  医  药  大  学

询  价  采  购  工  作  单

公司名称（盖章）：

	合同包
	项目名称
	参考型号/规格
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1-1
	
	
	
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、报价文件需包含以下材料：

1.1.报价一览表（格式见附件1）

1.2.法人营业执照、税务登记证

1.3.法定代表人授权书（格式见附件2）

    1.4.技术规格和商务条款偏离表（格式见附件3）
    1.5.其它相关资料（企业简况、有关设备样本资料及彩页、相应产品的认证证书等）

2、报价文件一式四份，报价文件密封。在外层包封上注明“2023年7月18日上午10:00之前不准启封”；

附件1：报价一览表

报 价 一 览 表

报价方名称（全称及公章）： 

                                                                     货币单位：人民币
	合同包
	品目号
	项目名称
	规格型号及配置
	品牌
	数量
	报价

单价
	报价

总价
	交货

时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价总价
	(大写)：             ，￥          

报价均为福州现场交货人民币价。


授权代表签章：            

时间：二○二三年   月   日

附件2：法定代表人授权书

法定代表人授权书

福建中医药大学：

  （报价方全称）  法定代表人授权           为本公司的合法代理人，参加贵方组织的                        项目（项目编号：            ）采购活动，全权代表我方处理报价活动的一切事宜和签署一切文件。被授权人无转委托权。

特此委托。

报价方（全称及法人公章）：

法定代表人（签字）：

时间：二○二三年   月   日

附：

报价方代表姓名（印刷体）：         

签字：               

职务：                  

身份证号码：                   

详细通讯地址：                   

邮政编码：                   

传真：                   

电话：                   

附件3：技术偏离表

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件4：商务偏离表

商务条款偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求
	报价响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


授权代表签章：            

时间：二○二三年   月   日

注：商务条款指质量技术服务要求、交货期、付款方式、资格证明文件等

宿舍区光纤覆盖改造项目技术要求
	序号
	名称
	规格
	技术参数要求
	单位
	数量
	备注

	1
	光缆
	12芯单模
	外护套材料：聚乙烯（PE）
结构：采用中心管式 
护套厚度：1.0±0.1mm 
光缆外径：8.6±0.2mm 
光缆加强件：两根夹带平行高强度磷化钢丝
钢丝直径：1.0±0.02mm 
铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 
松套管材质：PBT 
纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 
芯数：12芯 
光纤类型：OS2单模光纤
衰减系数：@1310nm≤0.36dB/km；@1550≤0.22dB/km 
敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、槽道、电缆沟可用  
敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 
                  静态弯曲半径≥10倍光缆外径 
敷设拉力：敷设时短期拉力≤1500N 
使用拉力：使用时长期拉力≤600N 
敷设压扁力：敷设时短期压扁力≤1000N 
使用压扁力：长期压扁力≤300N 
使用温度：-20～60℃ 提供布线行业国家最权威的泰尔认证中心出具的泰尔认证、CE认证和ROHS认证
	米
	2000
	

	2
	光缆
	24芯单模
	外护套材料：聚乙烯（PE）
结构：采用SZ层绞式 
护套厚度：1.6±0.1mm 
光缆外径：9.1±0.2mm 
光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 
钢丝直径：1.4±0.02mm 
铠装层：双面涂塑薄膜钢带（APL）纵包 
松套管材质：PBT 
纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 
芯数：24芯 
光纤类型：OS2单模光纤
衰减系数：@1310nm≤0.36dB/km；@1550≤0.22dB/km 
敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、槽道、电缆沟可用  
敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 
静态弯曲半径≥10倍光缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 
使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 
敷设压扁力：敷设时短期压扁力≤1000N 
使用压扁力：使用时长期压扁力≤300N 
使用温度：-20～60℃ 
提供布线行业国家最权威的泰尔认证中心出具的泰尔认证、CE认证和ROHS认证
	米
	150
	

	3
	光缆
	48芯单模
	外护套材料：聚乙烯（PE）
结构：采用SZ层绞式 
护套厚度：1.6±0.1mm 
光缆外径：9.1±0.2mm 
光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 
钢丝直径：1.4±0.02mm 
铠装层：双面涂塑薄膜钢带（APL）纵包 
松套管材质：PBT 
纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 
芯数：48芯 
光纤类型：OS2单模光纤
衰减系数：@1310nm≤0.36dB/km；@1550≤0.22dB/km 
敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、槽道、电缆沟可用  
敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 
静态弯曲半径≥10倍光缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 
使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 
敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 
使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N 
使用温度：-20～60℃ 
提供布线行业国家最权威的泰尔认证中心出具的泰尔认证、CE认证和ROHS认证
	米
	250
	

	4
	光缆
	72芯单模
	外护套材料：聚乙烯（PE）
结构：采用SZ层绞式 
护套厚度：1.6±0.1mm 
光缆外径：9.1±0.2mm 
光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 
钢丝直径：1.4±0.02mm 
铠装层：双面涂塑薄膜钢带（APL）纵包 
松套管材质：PBT 
纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 
芯数：72芯 
光纤类型：OS2单模光纤
衰减系数：@1310nm≤0.36dB/km；@1550≤0.22dB/km 
敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、槽道、电缆沟可用  
敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 
静态弯曲半径≥10倍光缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 
使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 
敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 
使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N 
使用温度：-20～60℃ 
提供布线行业国家最权威的泰尔认证中心出具的泰尔认证、CE认证和ROHS认证
	米
	100
	

	5
	光缆接续盒
	
	尺寸：220*110*41mm
可安装8个SC/LCFC/ST光纤耦合器，安装LC双工耦合器最大支持16芯
安装方式：室内壁挂式或固定式安装
外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，外观整洁美观、环保；
全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能；
钢质配线架外框板厚1.5MM，机械性能强度高，不易变形；
壳体各面均能承受3000N 以上垂直静压力；
壳体表面通过GB/T2423.17-1993 标准的盐雾试验48H
	个
	4
	

	6
	管槽布缆
	国标
	地下穿钢管敷设；
	米
	2500
	

	7
	光缆熔接
	国标
	热熔接
	芯
	360
	

	8
	光缆终端盒
	12芯机架式，满配LC单模
	外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，外观整洁美观、环保；
光纤配线架材质：全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能；
钢质配线架外框板厚1.5MM，机械性能强度高，不易变形；
壳体各面均能承受3000N 以上垂直静压力；
壳体表面通过GB/T2423.17-1993 标准的盐雾试验48H
标准19”机架安装
安装高度：1U
支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的卡接
支持卡接LC双工耦合器最大支持48芯
配线架背部提供4个独立进线孔，方便固定
使用温度：-20～70℃ 
湿度：≤85%（温度85℃±3℃） 
	套
	10
	

	9
	光缆终端盒
	48芯机架式，满配LC单模
	外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，外观整洁美观、环保；
光纤配线架材质：全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能；
钢质配线架外框板厚1.5MM，机械性能强度高，不易变形；
壳体各面均能承受3000N 以上垂直静压力；
壳体表面通过GB/T2423.17-1993 标准的盐雾试验48H
标准19”机架安装
安装高度：2U
支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的卡接
支持卡接LC双工耦合器最大支持96芯
配线架背部提供4个独立进线孔，方便固定
使用温度：-20～70℃ 
湿度：≤85%（温度85℃±3℃）
	套
	2
	

	10
	光缆终端盒
	24芯机架式，满配LC单模
	外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，外观整洁美观、环保；
光纤配线架材质：全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能；
钢质配线架外框板厚1.5MM，机械性能强度高，不易变形；
壳体各面均能承受3000N 以上垂直静压力；
壳体表面通过GB/T2423.17-1993 标准的盐雾试验48H
标准19”机架安装
安装高度：1U
支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的卡接
支持卡接LC双工耦合器最大支持48芯
配线架背部提供4个独立进线孔，方便固定
使用温度：-20～70℃ 
湿度：≤85%（温度85℃±3℃） 
	套
	1
	

	11
	网络机柜
	12U墙柜
	国标
	台
	1
	


报价特别说明：
1、清单须包含所有光纤的敷设，光纤需地下穿钢管敷设，报价须包含所有水泥地面开挖、钢管敷设、地面复原的工程内容。
2、所有光纤组网需与原校园光纤网互联互通，其工作内容包含在本次改造内，其报价时应充分考虑其可能产生的费用，后续不增加费用；

宿舍区光纤覆盖改造项目商务要求
项目质保期为3年，施工工期30日。

本项目投标最高限价人民币6万元（总价包干方式）。

合同支付方式：项目验收合格后中标人按照招标文件要求持设备采购方所开具的验收合格证明及金额为合同价款100%的含税发票，报采购人办理付款事宜，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%
