附件一：

项目内容及要求

一、项目内容：

1、移除求真楼段围墙三角梅约400株（高度50-180cm不等），并按要求移植到校内指定位置，铲除旧土及更换三类绿化种植土20m3。

2、种植带盆同安红三角梅430株（苗木规格：基径3-4cm，自然高≥150cm，冠幅≥50cm），进行专项养护。

3、对求真楼至快递园段约513米原小叶紫三角梅花篱进行专项养护。

4、挖除思邈岭小叶紫三角梅球19株（球径120cm左右），并新植带盆小叶紫三角梅球19株（球径≥150cm），进行专项养护。

二、养护要求：

1、养护期两年，新植和养护三角梅成活率达到100%。

2、养护内容包括浇灌、施肥、中耕、除草、修剪、整形、植物保护、补植、抗灾防台、卫生保洁等。垃圾需做到随产随清，确保绿篱墙和紫花三角梅球整齐美观且每年至少两季盛花期（2021-2022年5-6月和10-11月），要求花期一致，开花率达到80%以上。

3、新种植同安红三角梅在2022年4月前确保生长垂直高度达到2米以上，攀至栏杆顶部，且均匀覆盖围栏内侧区域，无明显空缺；在2023年4月前均匀覆盖内外两侧围栏。