
福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

	项目
	仪器名 称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	血气生化分析仪
	
	2台
	
	详见附件

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2022年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价（进口设备须注明含税价或免税价）。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2022年  月   日上午 ，地点----。

7、询价材料须装订或胶装成

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

血气生化分析仪  2台
1、测量原理：血气与离子项目采用离子选择电极法，生化项目采用酶电极法

2、操作语言：全中文操作界面

3、检测项目和计算项目：pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Glu、Lac、Hct、H+、H+t、PH+、cHCO3-、ctCO2（P）、ctCO2（B）、BE、BEact、BEecf、BB、ctO2、PHst、cHCO3st、PAO2、Rl、nCa2+、Qs/Qt、Qt、P50、AaDO2、a/AQ2、avDO2、AG、MCHC、Osm、OER、Hct（c）、SO2、P/Findex、SBC、tHb≥41项

4、检测速度：＜90S

5、仪器具备样本检测结果智能趋势分析功能，可图形化显示患者的单项检测结果的变化趋势和多项检测结果的关联变化趋势。

6、进样方式：全自动进样，并具备全自动清洗功能，自动检测并排除小气泡和微血凝块

7、仪器具有自动一点定标与二点定标和流体自检功能，并可设定定标时间和频率，测量检测通道可选择。
8、检测精度：（CV值）pH≤1.0%，PCO2≤1.5%，PO2≤1.5%，Na+≤1.0%，K+≤1.0% Cl-≤1.0%，Ca2≤2.0%，GLU≤2.5%，LAC≤2.5%， HCT≤3.0%，

9、样本量：全血150μl
10、可检测包括动脉血、静脉血、血清、血浆、透析液、脑脊液、质控物等多种临床动物样本

11、显示屏：8寸800×600-TFT彩色液晶图形化触摸显示屏

12、打印功能：仪器自带热敏打印机，可自动打印报告单
13、主机可自动储存10000份历史样本完整信息，通过触摸键盘输入中文信息

14、交叉污染率：pH≤2.0%，PCO2≤3.5%，PO2≤2.5%，Na+≤1.5%，K+≤1.5%，Cl-≤1.5%，Ca2≤1.5%，GLU≤2.5%，LAC≤2.5%，BUN≤2.5%，Cr≤2.5%，HCT≤3.0%，

15、试剂包规格多样，有50份/盒、100份/盒、150份/盒、200份/盒，试剂包常温储存无需冷藏，有效期12个月，试剂包上机效期45天

16.数据传输：仪器具有串口、网络接口，可直接连接LIS或HIS系统
17、AC100V-240V宽电压设置

