磁盘阵列采购项目

一、技术要求

品目一 磁盘阵列（全闪） 1台：

- 国产非OEM，拥有IEEE OUI地址段；

- 2U盘控一体架构，存储控制框提供≥25个NVMe硬盘槽位；

- 采用多控（所有控制器）高速互联架构，最大可扩展至≥32个控制器，控制器互联协议采用PCI-E/IB/RDMA等协议，非FC、IP联邦；控制器采用 Active-Active 架构，实现单LUN业务均衡负载到所有控制器；

- 本次配置≥2个控制器，控制器采用国产C86多核处理器，单个控制器CPU总物理核心数≥16核，频率≥2.5GHz，支持超线程，CPU须在中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心公开发布的《安全可靠测评结果公告》清单中。存储控制器操作系统采用欧拉、统信或麒麟等国产操作系统，不得采用国外开源社区操作系统（包括但不限于RedHat、CentOS及衍生版本）和国外操作系统（如Suse Linux）；

- 配置缓存≥256GB，最大缓存扩展能力≥16TB，缓存不包括SSD磁盘、闪存、NAS机头的内存等；采用写缓存镜像，缓存降落技术，掉电后将缓存数据下刷到硬盘中进行永久保存；

- 配置16Gb FC主机接口≥8个，双控最大支持主机接口数≥26；

- 控制柜配置≥200Gb NVMe硬盘柜扩展接口。

- 配置企业级双端口NVMe SSD硬盘≥25块，单盘容量≥3.84 TB，实配硬盘或闪存模块须采用eMLC,TLC或3DTLC介质；

- 支持SAS协议、NVMe协议扩展柜混合使用；

- 支持RAID 0、1、10、5、6等；单RAID硬盘组任意3块硬盘发生整盘永久性故障，数据不丢失，业务不中断；

- 从主机端口到硬盘全路径支持基于硬件的并符合业界标准的T10-PI数据一致性检测；

- 支持FC、iSCSI、NVMe over FC、NVMe over RoCE的主机接入方式；

- 配置自动精简功能，实现存储空间超分配，精简回收颗粒度≤16KB，界面支持体现精简LUN使用率；

- 支持双活功能，在不增加任何软硬件的情况下与学校现有储存设备实现双存储双活，任一存储故障，不影响上层业务；双活链路支持IP和FC；

- 支持QoS功能，可按照LUN、LUN组和主机的方式进行流量控制。支持上限控制和下限保障两种QoS策略，可从IOPS和带宽两个维度进行配置，同时上限控制策略支持burst配置，下限保障策略支持时延配置；

- 支持环形3DC容灾，同城同步复制/双活，同城中心异步到异地容灾中心，主中心保留均与异地容灾中心复制链路，当远程复制链路中断时，主中心可自动/手动切换到备用链路，增量异步复制到异地灾备中心，无需重建复制关系；

- 支持日志告警、指示灯告警、控制台告警、邮件告警等告警方式，支持故障事件和告警联动方式自定义；

- 配置性能监控功能，可在存储管理界面上查看实时的性能统计数据，可按控制器、CPU、内存、硬盘、RAID、LUN、前端端口、后端端口、主机等多粒度统计，也可统计IOPS、平均IOPS、吞吐量、延时等性能指标。支持保存和查看≥12个月的历史性能数据，支持性能预测。

- 实现存储系统的集中化部署、管理、监控和维护，支持SMI-S接口标准,获得SMI-S版本的认证；

- 支持Linux、windows环境部署；具备数据迁移功能，可实现从对象存储（S3协议、云OSS）到对象存储（S3协议、云OSS）、文件（本地文件、NFS协议、CIFS协议）到文件（本地文件、NFS协议、CIFS协议）的在线或离线迁移。具备数据校验能力,数据流处理流程结束后，能数据做对比校验，数据不会发生重复、丢失、或文件内容丢失等情况。支持断点续传，当服务器宕机时，可以重新运行该软件，已经完成传输的数据不需要再次进行处理。图形化界面管理。

品目二 磁盘阵列（混闪） 1台：

- 国产非OEM，拥有IEEE OUI地址段；

- 2U盘控一体架构，存储控制框提供≥25个NVMe硬盘槽位；

- 采用多控（所有控制器）高速互联架构，最大可扩展至≥32个控制器，控制器互联协议采用PCI-E/IB/RDMA等协议，非FC、IP联邦；控制器采用 Active-Active 架构，实现单LUN业务均衡负载到所有控制器；

- 本次配置≥2个控制器，控制器采用国产C86多核处理器，单个控制器CPU总物理核心数≥16核，频率≥2.5GHz，支持超线程，CPU须在中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心公开发布的《安全可靠测评结果公告》清单中。存储控制器操作系统采用欧拉、统信或麒麟等国产操作系统，不得采用国外开源社区操作系统（包括但不限于RedHat、CentOS及衍生版本）和国外操作系统（如Suse Linux）；

- 配置缓存≥256GB，最大缓存扩展能力≥16TB，缓存不包括SSD磁盘、闪存、NAS机头的内存等；采用写缓存镜像，缓存降落技术，掉电后将缓存数据下刷到硬盘中进行永久保存；

- 配置16Gb FC主机接口≥8个，双控最大支持主机接口数≥26；

- 控制柜配置≥200Gb NVMe硬盘柜扩展接口。

- 配置企业级双端口NVMe SSD硬盘≥15块，单盘容量≥3.84 TB，实配硬盘或闪存模块须采用eMLC,TLC或3DTLC介质；配置12TB 7.2K NLSAS硬盘≥24块，支持NVMe SSD、SAS SSD、NL-SAS、SATA等多种类型硬盘；

- 支持SAS协议、NVMe协议扩展柜混合使用；

- 支持RAID 0、1、10、5、6等；单RAID硬盘组任意3块硬盘发生整盘永久性故障，数据不丢失，业务不中断；

- 从主机端口到硬盘全路径支持基于硬件的并符合业界标准的T10-PI数据一致性检测；

- 支持FC、iSCSI、NVMe over FC、NVMe over RoCE的主机接入方式；

- 配置自动精简功能，实现存储空间超分配，精简回收颗粒度≤16KB，界面支持体现精简LUN使用率；

- 支持双活功能，在不增加任何软硬件的情况下与学校现有储存设备实现双存储双活，任一存储故障，不影响上层业务；双活链路支持IP和FC；

- 支持QoS功能，可按照LUN、LUN组和主机的方式进行流量控制。支持上限控制和下限保障两种QoS策略，可从IOPS和带宽两个维度进行配置，同时上限控制策略支持burst配置，下限保障策略支持时延配置；

- 支持环形3DC容灾，同城同步复制/双活，同城中心异步到异地容灾中心，主中心保留均与异地容灾中心复制链路，当远程复制链路中断时，主中心可自动/手动切换到备用链路，增量异步复制到异地灾备中心，无需重建复制关系；

- 支持日志告警、指示灯告警、控制台告警、邮件告警等告警方式，支持故障事件和告警联动方式自定义；

- 配置性能监控功能，可在存储管理界面上查看实时的性能统计数据，可按控制器、CPU、内存、硬盘、RAID、LUN、前端端口、后端端口、主机等多粒度统计，也可统计IOPS、平均IOPS、吞吐量、延时等性能指标。支持保存和查看≥12个月的历史性能数据，支持性能预测。

- 实现存储系统的集中化部署、管理、监控和维护，支持SMI-S接口标准,获得SMI-S版本的认证；

- 支持Linux、windows环境部署；具备数据迁移功能，可实现从对象存储（S3协议、云OSS）到对象存储（S3协议、云OSS）、文件（本地文件、NFS协议、CIFS协议）到文件（本地文件、NFS协议、CIFS协议）的在线或离线迁移。具备数据校验能力,数据流处理流程结束后，能数据做对比校验，数据不会发生重复、丢失、或文件内容丢失等情况。支持断点续传，当服务器宕机时，可以重新运行该软件，已经完成传输的数据不需要再次进行处理。图形化界面管理。

二、商务要求

- 提供三年原厂免费质保；原厂上门安装服务；

- 合同签订40天内供货。