办公区1000M宽带接入服务

1.要求该链路上下行速率恒定，不小于1000Mbps
2.接入服务提供商提供网络安全问题解决方案

3.要求提供到接入服务提供商数据机房千兆光口连接

4.要求服务期内提供全年7*24小时宽带链路免费维护服务

5.要求提供不少于16个公网IP地址
6.要求提供短信网关接入服务，每年不少于100000条短信

7.在服务期间提供IPV6反向代理解决设备：

   7.1 1U机架式设备,千兆光口≥5个，千兆/万兆自适应光口≥4个，提供双电源

   7.2 性能要求：

四层每秒新建连接数（CPS）≥500K; 四层http RPS≥2M;

七层每秒新建连接数（CPS）≥180K(1:1)

四层/七层最大吞吐量≥20Gbps

四层最大并发数≥32M

提供专业的硬件SSL加速芯片，SSL处理能力(RSA) ≥15,000，SSL处理能力（ECDSA）≥15,000，SSL吞吐量≥9Gbps；

7.3 功能要求：

在同一台设备上实现并激活以下功能模块：服务器负载均衡功能，链路负载均衡功能，全局流量负载均衡功能，负载均衡虚拟化功能；支持IPv4-IPv4、IPv4-IPv6、IPv6-IPv6、IPv6-IPv4之间的相互转换，支持NAT64/DNS64、DS-Lite、6RD、4RD等IPv6迁移技术。

