GPU服务器采购项目参数

一、技术要求

- 外型：≦4U机架服务器

- 处理器：配置两颗国产C86架构CPU，核心数≥32；主频≥2.7GHz，支持超线程；

- 内存：≥32个内存插槽，配置≥8根64GB TruDDR4 3200 MHz内存条；

- Raid卡：配置RAID控制器，≥4G带电池缓存保持；支持RAID 0、1等

- 硬盘：配置≥2块2.5 英寸 960GB  SATA  热插拔固态硬盘；配置≥2块2.5英寸 3.84T SATA  热插拔固态硬盘；；

- 网络卡：配置1块单口100G IB卡，兼容原有高新能集群IB交换机，配置相应的IB线缆；配置1块4口千兆网卡；配置1块2口万兆网卡（含对应多模光模块）；

- 支持配置≥8块GPU计算卡，本次配置不少于4块GPU计算卡，非稀疏矩阵情况下，单机半精浮点算力总值≥1200TFLOPS@FP16；单机总显存≥320GB；要求单卡显存带宽≥1920GB/s；单卡CUDA Cores≥6900;预留满配GPU卡相应电源及相关配套部件；

- 电源：≥4个2700W热插拔冗余80Plus铂金电源模块；

- 集群管理软件授权：提供HPC集群管理软件授权，实现本项目服务器与学校现有推理、训练节点统一管理、统一监控与调度。

  - HPC集群管理功能：自主研发HPC集群管理，提供平台著作权证书；

  - 提供统一的图形界面用以简化高性能计算的操作；

  - 支持通过网络同时给集群中的节点安装操作系统，安装过程中无需手动干预；支持多种机型的同时部署，各个节点的安装互不影响；可同时针对不同的节点分发不同的系统镜像与定制平台包；安装前可指定系统最终IP、主机名等，自动适应各节点间的软硬件配置。

  - 集群管理：集群管理提供集群硬件系统发现，硬件配置和控制，远程开机/关机，远程登陆，远程查看硬件警告信息，集群平台部署（包括操作系统和HPC集群平台的部署）；。

  - 集群监控：

    - 提供集群状态的监控和查看：集群CPU使用率，内存使用率， 硬盘使用率，网络吞吐，集群节点开关机和忙闲状态，集群队列状态，集群作业状态等。

    - 支持GPU监控：实时显示集群中节点GPU的使用率等。

    - 系统提供作业监控页面，可直观查看集群中正在运行、等待及结束的作业。

  - 集群报警：

    - 系统支持自定义各种的报警策略，通过对监控指标的监测来触发报警。

    - 灵活的报警触发机制，支持多种报警通知方式（邮件、短信）。

    - 提供实时和历史报警记录的查询，确认，解决，删除等操作，支持批量的操作。

  - 集群资源管理和作业调度功能：

    - 提供全方位的作业提交、作业管理、调度策略定制，集群资源限制等功能。

    - 作业管理：包括作业的提交（包括界面提交和web shell命令行提交），作业状态显示，修改，移除，挂起（hold），释放（release），重新运行等；支持作业输出在web页面的实时显示。

    - 队列管理：包括队列创建，显示，修改，移除；

    - 队列资源管理：包括添加新节点到队列，设置节点在队列中属性，显示队列中节点状态，节点的健康状态检查等。

    - 调度策略: 支持先进先出，公平竞争，回填，抢占，资源预留等多种策略，并支持自定义策略。

  - AI支持：

    - 在同一个集群中通过统一的资源调度，可以同时运行HPC作业和AI作业

    - 平台支持多种AI计算框架：平台支持TensorFlow，Caffe，等AI框架。

  - 平台支持支持AI作业运行状态的实时查看，支持停止正在运行的作业，支持通过平台的web文件管理系统上传作业程序和下载作业运行结果。

  - 平台支持集群资源统一调度：支持多用户，多作业同时运行，通过调度器来给作业动态分配资源。

二、商务要求

- 本次采购GPU服务器数量：2台；

- 所有设备、配件、配套软件提供三年免费质保；

- 供货期：40个工作日。