蛋白质组学软件

功能需求：能够解析高分辨质谱采集的蛋白质组学数据，对肽段进行高通量测序，并通过与对应的蛋白质数据库比对，确定特异性肽段及相应的蛋白质降解来源。

一、软件技术指标：

1. 基于蛋白质质谱数据的一站式软件分析平台，能够完整地进行从数据转化到蛋白鉴定及定量，翻译后修饰及序列突变，最终进行结果验证、可视化以及报告的分析流程。

2. 支持绝大多数主流仪器产出的原始数据，支持的碎裂模式包括CID, HCD, ETD/ECD, EThcD等。

★3．一个软件平台同时兼容DDA数据采集模式与DIA数据采集模式两种数据类型的分析。

4. 内置基于卷积神经网络和递归神经网络的多肽从头测序算法，同时能够进行肽段保留时间预测*

★5．支持谱图库构建和搜索的蛋白质谱数据分析方法

★6. 支持对DIA数据采集模式直接搜索蛋白序列数据库，如NCBI、Uniprot等公共数据库来源的fasta格式数据库。

7. 支持在一次分析中不限制翻译后修饰的数目，分析所有天然潜在可能发生的翻译后修饰，或者任意指定的修饰类型。

8. 基于肽段一级特征谱峰的检测算法，能够解析嵌合二级谱图的数据。

9. 支持非标记定量，常见的标记定量，如iTRAQ/TMT, SILAC等定量方法，同时提供结果的统计验证。

二、配套工作站技术指标：

1.CPU:2颗XEON Gold 5218(2.3G/16核32线程/22M/125W)

2.内存：DDR4 2666 128 G（32G*4 ）；

3.固态硬盘：SSD 960G *1

4.硬盘：8T SATA ；

5.光驱:DVD；

6.电源:1400W；

7.显卡:P400(2G)

3年质保；正版Windows 10系统

- 商务指标

- 软件一年免费质保，工作站三年免费质保。

- 供货期45天