福建中医药大学设备询价工作单

公司名称（盖章）：

| 项目 | 名称 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建13#楼学生宿舍空调 | 1批 |  | 详见附件 |
| 合计 |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2026年 1月1 9 日上午10:00 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、尺寸、数量、技术参数、价格、供货时间及质保期。

3、报价均为福州现场交货人民币价（进口设备须注明含税价或免税价）。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式叁份。

6、询价时间和地点:时间-- 2026年1月19 日上午10:00 ，地点—求真楼附属楼1楼后勤管理处会议室。

7、询价材料须装订或胶装密封完整现场递交。

8、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，法人身份证复印件，询价人身份证复印件、技术规格偏离表、报价单（名称、品牌、型号、规格、数量、技术参数、价格、供货时间、质保期等）。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

一、报价清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 质保期 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷暖变频挂机 |  |  |  | 1.5匹 | 499 | 台 |  |  |
| 2 | 冷暖变频挂机 |  |  |  | 2匹 | 55 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：以上报价包含安装及所有辅材：包含取孔、铜管加长、排水管加长、外机铁架、空调插座、专用电源线加长，配电箱等所有相关辅材的采购和施工（备注：空调外机需安装在指定位置，铜管、室内外机连接电源线及信号线、PVC冷凝水管含保温均需8米）。

- 宿舍空调采购技术和服务要求

| 序号 | 品目名称 | 规格参数要求 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹冷暖变频挂机 | 1、能效等级：1级 2、全年能源消耗率APF≥5.26（W·h）/(W·h） - 额定制冷量≥3500W - 制冷季节耗电量≤363(kW·h) 5、额定制冷功率≤800W 6、额定制热量≥4600W 7、制热季节耗电量≤293(kW·h) 8、额定制热功率≤1230W 9、电辅热功率≤900W 10、配置要求：遥控器（含无汞电池）、电源线、外机支架、出厂标配铜管。 | 499 |
| 2 | 2匹冷暖变频挂机 | 1、能效等级：1级 2、全年能源消耗率APF≥4.64（W·h）/(W·h） - 额定制冷量≥5000W - 制冷季节耗电量≤591(kW·h) 5、额定制冷功率≤1260W 6、额定制热量≥7000W 7、制热季节耗电量≤446(kW·h) 8、额定制热功率≤2000W 9、电辅热功率≤1050W 10、配置要求：遥控器（含无汞电池）、电源线、外机支架、出厂标配铜管。 | 55 |
| 3 | 安装及辅材 | 报价包含取孔、铜管加长、外机铁架、空调插座、专用电源线，配电箱等采购和施工（包干）。备注：空调外机需安装在指定位置，铜管、室内外机连接电源线及信号线、PVC冷凝水管含保温均需8米。 | 1 |

备注：

1、设备参数部分全年性能系数(APF)、额定制冷量、额定制热量、制冷季节耗电量、制热季节耗电量须提供中国能效标识网截图，其余提供彩页、说明书或设备铭牌证明，验收时核对设备铭牌。

2、本次采购的空调货物必须为厂家现阶段市场销售的常规产品，不接受为本次招标项目特别定制的产品，产品信息参数在中国能效标识网备案公告时间须在招标文件公告日之前。

3、为保证安装维护统一便捷，所投产品两个型号要求同一品牌，否则投标无效。

4、所有货物按招标文件、投标文件、合同约定等相关内容进行验收，空调机应为全新原厂包装，产品质量达到规范要求，安装调试各项指标符合技术参数要求；中标人应按照招标文件要求提供合格的产品，为确保货物产品质量和性能，中标人将产品送至学校指点地点时，须无条件接受校方针对该项目中产品参数、功能的抽查，采购人有权随机抽取产品总数量的1%送至第三方检测机构进行检测，检测费用由中标人承担，抽查和检测如有不符合招标文件及合同约定，采购人有权拒收，视为中标人交付的货物质量不符合招标文件及合同规定而违约，中标人须向采购人支付合同总价百分之三十的违约金，同时采购人有权终止合同并没收履约保证金，对于已安装交付的货物由中标人按采购人要求自行拆除回收。投标人须对此作专项承诺，未提供视为无效投标。

5、本次采购所投产品如有属于中国国家强制性产品认证（CCC）产品的，投标人须提供所投产品具有中国国家强制性产品认证（CCC）证书且在供货时均能提供认证（CCC）证书的专项承诺函（格式自拟）或提供认证证书复印件加盖投标人公章，否则视为无效投标。