附件：中医智能竹水罐一体机设计需求书

本项目为中医智能竹水罐一体机的研发。具体需求如下：

1.根据甲方需求设计出外观设计图，并符合甲方要求。

2.根据甲方认可的设计图制作出样机。

3.样机需实现以下功能：

（1）温控加热模块：具有温度控制功能，使水罐的罐口温度范围在40-60°C之间。

（2）药包投放，药液浸润功能：能够投放小型的中药包（3*3*3cm），浸泡后的药液能够浸润竹罐内容。

（3）竹罐数量：样机能同时制作至少8个竹罐，包含中罐或大罐2-4个，小罐4-6个。

（4）通过样机制作出的竹水罐能快速吸附于皮肤（操作时间即取出到放置到皮肤的时间需＜1min，）,且具有一定吸力，用手拨动不易脱落。

4.参数要求

- 机体大小：35*25*15cm以上

- 工作电压：220V。

- 机身骨架：耐高温材料。

- 外观感觉：科技感外观。

- 工作噪音低于40分贝

- 水泵工作电压： 24V。

- 水泵功率：20-50W

- 水泵流量：450-1600L/h

5.本项目需申请发明和实用新型不少于1项，且知识产权归福建中医药大学所有。