
福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

	序号
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1-1
	分布式计算服务器组
	
	1套
	
	详见附件

	1-2
	存储
	
	1套
	
	详见附件

	1-3
	存储光纤交换机
	
	2台
	
	详见附件

	1-4
	数据中心核心交换
	
	1台
	
	详见附件

	1-5
	楼宇汇聚交换
	
	1台
	
	详见附件

	1-6
	数据中心管理接入交换
	
	1台
	
	详见附件

	1-7
	楼宇接入交换
	
	2台
	
	详见附件

	1-8
	抗ATP攻击设备
	
	1台
	
	详见附件

	2-1
	模块化机柜组
	
	1套
	
	详见附件

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2016年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2016年  月   日上午 ，地点----。
技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：项目一：

一、分布式计算服务器组

1、共配置17台服务器，要求为同一品牌产品，所有服务器须满足下述通用参数要求：
1.1 服务器外观：机架式，配置机架导轨和理线臂；
1.2 服务器高度：2U
1.3 支持DDR4内存，要求支持2DPC到2133 MHz（1.2V）；要求单通道插多条内存同时工作时，内存速度保持优异： 3DPC≥1600 MHz；
1.4 配置24 个DIMM 插槽，最高可配备1.5TB内存；
1.5 支持≥26块热插拔硬盘配置或14块3.5寸硬盘，支持SAS、SED（自加密）、SATA、SSD硬盘,要求支持配置512e标准的硬盘，针对加密硬盘可提供密钥生命周期管理套件，实现统一管理本地和分布式系统密钥；
1.6支持≥9个PCIe 3.0插槽，要求支持NVIDIA K1，K2，K40c GPU；

1.7 USB接口数≥8个，内置不少于1个；
1.8集成Broadcom四口以上1G 网卡，双口万兆网卡，带SFP模块。支持VNIC技术，可通过硬件实现端口带宽动态分配，并且支持可选的选件升级支持硬件卸载ISCSI或FCoE；
1.9 配置2 个750W冗余热插拔电源，要求通过80+PLUS认证，支持钛金认证电源；
1.10对转风扇，六角形通风口；
1.11配置2个TPM安全芯片防止针对服务器的恶意攻击，支持高级加密技术和数字签名验证微码版本;

1.12主板集成系统管理处理器，提供单独的管理端口；支持系统管理升级选件,用于远程呈现，能够实现蓝屏信息的屏幕截取，支持远程桌面呈现（1600x1200 at 75 Hz），支持远程安装操作系统及挂载光驱，配置光通路诊断LCD面板, 可快速查看系统状态，微码版本，网络和服务器健康状态，支持光通路故障预警，可对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有光通路提前预警能力；快速诊断故障部件的功能对于硬盘驱动器/处理器/VRM/风扇/内存/电源的预测性故障分析、Wake on LAN、动态系统分析；提供服务器系统管理软件，支持统一管理服务器、存储。
1.13 支持的操作系统：Microsoft Windows Server 2008 R2 and 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 and 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 and 11, VMware ESX 4.1 and VMware ESXi 4.1 embedded hypervisor, VMware vSphere 5. 支持内嵌虚拟化组件，支持面向VMware及Hyper-v的向上集成软件模块，集成服务器管理到Vmware Vcenter中，提供信息收集，基本配置，微码升级，事件监视以及电源管理，故障响应功能
1.14 要求所供产品为原装整机标配，无其它配件，且原厂未开封产品；提供3年7*24小时原厂保修服务,第二自然日到场。
2、BI平台服务器2台，每台配置如下：
2.1 配置2颗Intel Xeon E5-2650 v3处理器，10C 型，2.3GHz，25MB 高速缓存，2133MHz，105W；
2.2 配置≥128 G DDR4内存，要求单条内存≥16GB；
2.3 配置≥2块2.5英寸900GB SAS热插拔硬盘；
2.4 独立12Gb SAS RIAD控制器，支持raid0,1,10.5等RAID级别；配置1GB Flash缓存，可选的升级许可支持RAID6/60. RAID卡可支持>8块硬盘，可升级至RAID6，60；
3、计算存储合并节点10台，每台配置如下：
3.1 配置2颗Intel Xeon E5-2680 v3处理器，12C 型，2.5GHz，30MB 高速缓存，2133MHz，120W；
3.2 配置≥256 G DDR4内存，要求单条内存≥16GB；
3.3 配置≥24块2.5英寸600GB SAS热插拔硬盘；
3.4 独立12Gb SAS RIAD控制器，支持raid0,1,10.5等RAID级别；可支持RAID6/60. RAID卡可支持>8块硬盘，可升级至RAID6，60；
4、管理节点服务器3台，每台配置如下：
4.1配置2颗Intel Xeon E5-2650 v3处理器，10C 型，2.3GHz，25MB 高速缓存，2133MHz，105W；
4.2配置≥256 G DDR4内存，要求单条内存≥16GB；
4.3配置≥2块2.5英寸900GB SAS热插拔硬盘；
4.4独立12Gb SAS RIAD控制器，支持raid0,1,10.5等RAID级别；配置1GB Flash缓存，可选的升级许可支持RAID6/60. RAID卡可支持>8块硬盘，可升级至RAID6，60；
4.5配置≥1块单口16Gb HBA卡，带光模块；
5、数据备份服务器2台，每台配置如下：
5.1 配置2颗Intel Xeon E5-2680 v3处理器，12C 型，2.5GHz，30MB 高速缓存，2133MHz，120W；
5.2 配置≥256 G DDR4内存，要求单条内存≥16GB；
5.3 配置≥14块3.5英寸4TB SATA热插拔硬盘；
5.4 独立12Gb SAS RIAD控制器，支持raid0,1,10.5等RAID级别；可支持RAID6/60. RAID卡可支持>8块硬盘，可升级至RAID6，60；
二、存储1套：

1、具有自有知识产权和开发能力产品，非OEM；

2、一体化统一存储架构，同时支持并提供NAS、IP SAN和FC SAN模式；全冗余模块化体系结构；提供官网链接证明；

3、统一存储池架构支持LUN、VVOLs及NAS 服务器，分别提供数据块和文件访问服务；提4、控制器

4.1控制器部件全冗余，支持NAS、FC、iSCSI数据访问服务；

4.2控制器对称双活，双控制器能同时访问同一个份数据单元（LUN）；

4.3控制器数量≥2；

4.4配置控制器总缓存≥128GB；

5、缓存

5.1支持写缓存镜像保护和掉电保护；掉电情况下，缓存数据需写到磁盘，保证写缓存数据永久不丢失；（≥ 72小时加分）；

5.2支持二级缓存可扩展≥3.2TB，二级缓存可读可写； 

6、本次配置磁盘总容量≥300TB；

6.1 ≥35块600GB 10k SAS硬盘；

6.2 ≥10块400GB eMLC SSD固态硬盘；

6.3 ≥75块4TB NL-SAS硬盘；

7、所投存储系统可同时支持eMLC SSD、3D NAND TLC SSD、SAS、NL-SAS磁盘；硬盘数量≥500块（非Cluster模式）；SSD单盘最大可支持3.2TB， SAS单盘最大可支持1.8TB，NL-SAS单盘最大可支持6TB； 

8、前端主机端口
8.1支持接口类型：

最大支持的FC端口≥20；

最大支持的10Gb iSCSI端口≥24；

8.2本次配置4个10G 电口，4个10G 光口，8个16GB FC；

9、后端端口带宽：配置磁盘阵列连接磁盘的后端端口带宽≥96Gb/s，最大可扩展至288Gb/s；

10、扩展能力
10.1单台阵列最大支持的磁盘数≥500；

10.2可管理的最大容量≥3.5PB；

10.3具有完全在线、无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充等；

11、完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障，磁盘阵列系统具有高可靠性，达到99.999%可用性；

12、支持多种RAID保护方式，包括0/1,5,6；

13、需提供图形化存储管理软件，支持带外管理；支持基于角色的管理；为不同的管理人员分配对应的管理权限；

14、配置主存储控制器软件的独立运行版本，支持Windows、Linux、Unix操作系统，配置SAN、NFS、CIFS、iSCSI与VVOLs协议，配置自动存储分层功能，配置存储复制功能，能够与此次所投存储实现复制，配置服务质量管理QoS功能；配置不小于4TB的容量许可； 

15、远程复制：配置块数据同步以及异步复制许可

16、集中化管理：提供管理软件，可管理的阵列数量≥1000台；

17、配置阵列的性能分析软件，能够获取实时的性能数据和历史性能数据；产生性能报表；

18、支持并配置虚拟资源调配功能，按照实际使用的存储容量分配存储空间，提高存储利用率；

19、磁盘降速：在磁盘没有IO访问的情况下，能够智能的将磁盘处于停止状态，从而降低系统对能源的消耗；

20、服务质量管理(QoS)：通过优化磁盘阵列中的应用程序IO队列，实现对应用程序的IOPS、带宽和响应时间的控制优化；

21、本地数据复制保护功能：配置存储系统配置本地快照及本地克隆技术；每个LUN的快照数量≥256个；

22、连续性数据保护：配置vmware虚机连续数据保护，当虚机需要恢复时，用户可从时间点中选择，使指定虚机能够快速地以IO粒度从任一时间点恢复。此功能需与vCenter无缝集成，可以在vSphere客户端中完成虚机连续数据保护的所有操作；配置15个虚拟机连续数据保护许可，需提供官网截图证明

23、自动存储分层功能：配置自动存储分层软件及许可。根据数据的活动状况，自动将活动数据调整到高速磁盘上，将非活动数据放置到大容量磁盘上；可设置迁移策略和指定数据的初始位置；迁移过程多主机透明，无需停机；迁移层数≥3层（SSD，SAS，NL_SAS），迁移粒度粒度≤256MB； 

24、数据本地迁移：要求存储系统配置具有内部数据迁移功能的软件；基于存储系统本身的控制器实现数据在不同逻辑卷之间、不同RAID类型的卷之间数据迁移，且无需中断应用访问；

25、基于异构阵列的数据迁移：提供迁移工具，将存储系统中的数据在不同厂商的磁盘阵列中进行数据迁移；

26、数据通道安全(负载均衡/链路切换)
配置通道管理软件，实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡，具备在SAN环境中的负载均衡功能；

27、灾难恢复：需支持基于数据块级远程复制功能，以实现基于存储设备的灾备数据复制及恢复；

28、配置同步/异步复制软件许可；

29、磁盘阵列能提供对主流操作系统的支持：能够同时支持SUN Solaris、HP-UX， IBM AIX， Linux， windows操作系统，支持服务器集群功能；提供官网截图和官网链接；

30、支持VAAI，VASA功能，VVOLs；提供官网截图和官网链接；

服务与授权

31、提供原厂商软件与硬件三年原厂7*24服务

32、要求可通过原厂800/400服务热线查询服务期限；

三、存储光纤交换机2台，每台配置如下：
1、与上述存储同品牌；
2、48口2/4/8/16G自适应 FC光纤交换机，24口激活，24个16Gb/s SFP多模光模块；
3、原厂商硬件三年7*24服务

4、要求可通过原厂800/400服务热线查询服务期限；

四、数据中心核心交换1台：

1、交换容量≥10Tbps(双数值以斜杠前数据为准)，包转发率≥2800Mpps(双数值以斜杠前数据为准)，业务、功能槽位总数≥8（主控板、电源、风扇、交换网板等槽位不计），电源槽位≥4块，独立风扇框≥2块，支持冗余主控，为保证性能，主控上不带业务接口或不使用，配置主控必须为通用引擎，至少满足在同系列2款任何机箱中使用，采用机箱后出风的散热架构设计，提供官网截图证明（附链接）； 
2、支持主控单元、电源和风扇模块在不关闭或重启设备情况下热插拔或替换，保证业务持续稳定运行，提供权威测试报告证明；
3、支持端口1.25G/200ms的大缓存，支持硬件防火墙插卡，支持硬件IPS插卡，支持40G和100G端口扩展，提供官网截图证明（附链接）；
4、支持MAC地址表项≥800K，ARP表项≥200K，IPV4路由表项≥800K，提供权威测试报告证明；
5、支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP；支持GR for OSPF/IS-IS/BGP；
6、支持IGMP Snooping V1,V2,V3；支持PIM-SM/DM/SSM；
7、支持IPV6，支持RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+等动态路由协议；
8、支持1K CPU硬件保护队列，支持CPU保护和防Dos攻击技术，提供权威测试报告证明；
9、支持硬件BFD/OAM，3.3ms故障检测周期，50m链路故障快速收敛；
10、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2，实配免费WEB管理功能，支持热补丁 ISSU，支持能效以太网功能，IEEE 802.3az；
11、本次配置双主控，双电源，可插拔风扇模块2块，万兆以太网光口≥64个（单板密度≤32口），万兆多模模块40个，万兆单模模块2个。防火墙板卡，满配虚拟防火墙、IPSEC VPN等功能授权，配置100个SSL VPN授权，配置国密、内容过滤、1年IPS+AV+URL升级等功能；12、3年原厂维保；

五、楼宇汇聚交换1台：

1、交换容量≥1Tbps, 转发性能≥220Mpps,严格后出风设计，风扇冗余，USB2.0接口≥1个，固化或可扩展40G口和万兆光口、电口，MAC地址≥64K，支持融合AC功能或配置AC板卡，产品官网截图证明（附链接）；

2、配置千兆以太网光口≥28个，复用千兆电口≥4个，万兆SFP+端口≥4个，支持32个端口同时使用，配置可插拔冗余双电源，可插拔风扇模块，配置1个ETH管理接口，提供产品官网截图证明（附链接），万兆单模模块2个；

3、ARP 表项≥12000，OSPF/BGP等路由表项≥20000，VPN实例≥120，提供权威测试报告证明；

4、支持快速重路由（FRR），收敛时间≤50ms，支持ACL≥3000，提供权威测试报告证明；

5、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP，ISIS，ECMP、路由策略；

6、支持IPv6，支持ND, RIPng，OSPFv3，ISISv6，BGP4+ ；

7、支持sFlow或NetStream流量分析功能，方便监控全网网络流量状态；

8、支持Openflow1.3标准，支持多控制器和多级流表，所投设备应支持绿色节能，支持802.3az能效以太网EEE； 

六、数据中心管理接入交换1台：

1、交换容量≥598Gbps，包转发率≥95Mpps，支持可插拔双电源，支持交流或直流供电，实配24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，提供产品官网截图证明（附链接）； 配置2个万兆多模模块；
2、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6，支持MACSec、SFLOW/NETSTREAM，提供产品官网截图证明（附链接）；
3、MAC地址≥16K、ARP≥4K； QinQ≥500条，支持组播，支持组播组≥1K，支持IGMP snooping；
4、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能，支持协议透明VLAN；
5、支持DHCP Server、DHCP Relay，DHCP Snooping、DHCP Security、SAVI；
6、支持对端口入方向、出方向进行速率限制，支持报文重定向，支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能，每端口支持8个队列；
7、支持G.8032、RRPP和其他通用环网保护协议,收敛倒换时间≤50ms； 

8、支持IPV4 FIB≥8K，IPV6 FIB≥2K，ARP≥4K，千兆端口时延≤6us，提供权威测试报告证明；
9、支持DHCPV6 Snooping、ND Snopping、SAVI、MFF、CPU攻击防御等安全防御能力，提供权威测试报告证明；
七、楼宇接入交换2台，每台配置如下：

1、配置≥48个以太网电口，4个千兆以太网光口，需同时支持48个电口+4个光口可用，交换容量≥64G，包转发率≥17.7Mpps，支持MCE，提供产品官网截图证明（附链接）；
2、MAC地址≥16K，组播组≥1K，支持4K VLAN，支持灵活QINQ，支持静态路由、RIP、ECMP等路由协议，提供产品官网截图证明（附链接）； 

3、支持RRPP等丰富的环网保护协议，实现毫秒级链路保护倒换； 

4、支持DHCP Server,DHCP Relay, DHCP Snooping, DHCP Security；
5、支持CPU保护，支持黑名单和白名单，支持防止DOS、ARP防攻击、ICMP防攻击、MFF功能，支持多播、广播及未知单播报文抑制等功能；
6、配置2个千兆多模sfp光模块；
为保证兼容性和统一管理需要，要求以上项目四、五、六、七交换机为同一品牌产品。

八、抗ATP攻击设备1台：
1、 设备内存≥16GB、分析吞吐量≥2.5Gbps、配置4×1Gbps分析端口支持配置6×1Gbps SFP；
2、支持多协议解包分析，对于日常很频繁用到的各操作系统之间复制、拷贝文件的流量可以进行监控、分析，发现流量中可能携带的威胁，要求支持如SMB协议等。

3、支持Syslog协议，提供Syslog日志收集功能，能够对重要设备的进程、端口异常流量做在线检测及提供故障告警功能，流量的展现需直观呈现，用不同颜色代表不同的级别（提供界面截图证明，截图需为中文界面）。

4、支持集成企业统一威胁预警地图显示，结合地理位置直观标示威胁位置。

5、内置虚拟化沙盒系统，内置的虚拟化沙盒系统不依赖于任何外部设备或系统，虚拟化沙盒系统可以在完全的内网环境中正常使用(提供界面截图证明，截图需为中文界面，截图需明确包含“沙盒”或“沙箱”字眼)。

6、支持实时分析PC及移动终端病毒，如邮件病毒、木马、僵尸程序、后门程序、蠕虫、文件漏洞攻击、间谍、钓鱼等。

7、支持对微软Office格式、PDF格式、SWF等格式的文档做沙盒分析，分析报告需包含被分析的文档针对注册表、内存、程序、网络活动、文件系统等操作系统环境的变化进行记录与分析（提供界面截图证明，截图需为中文界面，截图中需明确展示分析报告中包含注册表改动、内存活动、网络活动等表项）。

8、对发现的病毒、蠕虫等威胁，可以定位到攻击源及目的的IP地址及主机名，并在报告中给出该威胁的详细威胁说明、直接处理措施、以后预防同类威胁再次发生的预防措施以及需要用到的相关安全工具下载地址等。

9、支持未知威胁检测能力：单台侦测设备需具有虚拟化沙盒系统，能够对样本进行过滤去重减少分析数量，具有高度定制化能力，可以支持使用客户环境特性的Windows作业平台与应用，支持未知威胁事件证据留存，具备广泛的文档分析支持，提供分析结果的自动入库，侦测设备具备自我学习功能。

10、支持在动态IP环境辨认真实终端MAC地址，支持XFF，在web代理环境中辨认真实终端，具备识别终端操作系统能力，终端操作系统包含Windows、iOS、安卓等，可对移动互联网过来的安全威胁进行识别。

11、内置威胁事件专家系统，管理界面可以点选自动链接到专家系统，可以提供事件的流行度分析，可以提供事件的风险性分析并说明威胁事件在内存、注册表、文件系统、网络的影响，并提供解决方案与处理建议。

12、多种部署方式支持：支持旁路安装模式、支持分流安装模式、支持非对称路、支持远程端口镜像协议。

13、可实现与网络防毒墙进行联动，也能够与威胁阻断系统（如防火墙、网络防病毒、Web防护及下一代应用安全网关等）联动，根据监控结果自动阻止不安全计算机的网络通讯，或是阻断恶意通讯连接。

14、支持集中管理系统，多台设备可统一管理。

15、多种部署方式支持：支持旁路安装模式、支持TAP分流安装模式、支持非对称路、支持思科与华为的远程端口镜像协议。

16、支持集中报表生成系统，多台设备可集中生成报表，Syslog日志为CEF或LEEF格式，可方便的被第三方SIEM/MOC系统集成。

17、必须为厂商自有技术，非OEM或引入其他厂商技术，以保证服务支持的连续性，和技术维护的一贯性产品不接受OEM品牌。

18、厂商可根据校方需求提供高级别的服务承诺，如大客户专署服务、主动式服务、快速响应服务(SLO/SLA)、在线技术支持服务等，可提供5×8乃至7×24小时的专业防毒服务。

19、原厂工程师每季度三天客户现场支持服务、现场处理危及安全事件、协助用户制定产品升级方案及产品优化方案、针对用户环境提供安全威胁分析报告及其严重威胁处理碰头会、月度汇总报告。汇总报告必须包括高中低三级威胁排序及各种客户端处理意见。
20、原厂三年维保。

项目二：模块化机柜组参数

一、总体要求

1、国内知名厂商智能微模块数据中心产品；

2、至少包含下列组件，且为同厂商同品牌产品：一体化UPS配电柜≥1、机房环境监控系统≥1、25KW行级精密空调≥2、模块化密闭通道≥1、服务器机柜≥15；

3、中标方上门整体安装维护服务，安装所需辅材及运输等费用由中标方负责；

4、三年原厂质保；

二、主要参数

1一体化UPS配电柜

	指标名称
	主要参数

	整体要求
	★集成模块化UPS，市电（动力）配电，IT配电，UPS输入输出配电于一体，一期配置容量不低于120KVA(2+1冗余).尺寸：2000mm*600mm（高*宽）保持和机柜一致，集成在冷通道内

★单个功率模块化≥40KW,配置≥3个功率模块化，组建2+1冗余系统.

3.市电（动力）配电路数不少于6路63A/3P或18路单P空开。

4.IT配电路数不少于36路40A/1P

5.UPS输入输出和旁路开关容量不小于250A。

	UPS性能
	1.UPS类型:在线双变换式，UPS输入制式为三相五线，输出制式为三相输出。

2.UPS系统应内置集中静态旁路和手动维修旁路

3.市电模式下，UPS系统效率≥95%。

4.ECO模式下，UPS系统效率≥99%。

5.风扇故障时有声光告警，且风扇有冗错设计。

	输入性能要求
	1.输入方式:三相四线+PE。

2.输入电压范围（VAC:305-470VAC；

3.额定频率（Hz）:50Hz/60Hz。

4.输入频率范围（Hz）:40Hz-70Hz。

5.输入功率因数:>0.99满载。

6.输入电流失真:THDi:<3%（线性载满载),<5%（非线性载满载）。


4.输出电压波形畸变率：<1%(100%线性载），<4%（100%非线性载）。

	5.输出电压不平衡度：平衡负载：±3％；不衡负载：±4％。

6.相位不平衡度：120±2°（平衡或不平衡负载）。

7.动态电压瞬变：±5%（20ms恢复时间）。

8.电流峰值比：3比1。

9.输出频率：同步状态，跟踪旁路输入（市电模式），50Hz/60Hz（电池模式）。

10.逆变器同步范围：±6Hz。

11.频率跟踪速率：<0.6Hz/s。

12.本振频率：±0.25%（本振模式）。

13.输出功率因数：≥0.99。

14.负载适应性：对于PF>0.5的感性容性负载不降额
	

	逆变过载能力
	1.当105%<负载≤110%时，60分钟后转旁路。

2.当110%<负载≤125%时，10分钟后转旁路。

3.当125%<负载≤150%时，60秒后转旁路。

4.当150%以上负载200ms后转旁路。

	UPS旁路特性
	1.最大旁路过载电流：负载>1000%时，支撑100ms。

2.旁路过载能力：长期支撑125%过载. 1000%过载100ms。

	电池与充电器特性
	▲1.电池电压:360-480Vdc(30-40节,电池节数可调,默认32节)。

▲2.电池冷启动：具备电池冷启动功能。

3.充电能力：单模块充电能力不应低于模块容量的10%。

4.支持电池类型：支持铅酸电池。

5.充电器输出电压调整率：1%。

6.纹波电压：浮充电压纹波≤2%。

7.纹波电流 ：额定均冲电流≤5%。

	切换时间
	1.市电模式->电池模式：0ms。

2.电池模式->市电模式：0ms。

3.市电模式->旁路模式：0ms。

4.旁路模式->市电模式：0ms。

	UPS环境特性要求
	▲1.工作温度：0℃-40℃。

2.存储温度：-40℃-70℃。

3.相对湿度：5%-95％（无凝露）。

4.海拔高度：0-1000m不降额，1000m以上每增加100m，所带负载减少1％。

5.冷却方式：强制风冷(风扇支持智能调速)。

	蓄电池要求
	★蓄电池-阀控式密封铅酸蓄电池-12V-200Ah-12V单体-UPS专用电池,配置≥160节。蓄电池设计寿命>8年，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10 ，第五次循环应达到C10 ，放电终止电压为10.8V。放置于专用定制电池架中，具有防震性。

	认证要求
	 ★提供产品泰尔认证检测报告


2机房环境监控系统

	指标名称
	主要参数

	总体技术要求
	1.数据中心基础设施采用统一管理平台，实现对数据中心所有基础设施设备，包括动力、环境等设备进行集中监控和管理。

2.基于Web的远程管理功能，可通过短信、Email邮件报警。

	UPS系统监测
	1.遥测：相电压，相电流，电池电压，电池电流，输出频率。

2.遥信：旁路供电，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障。

	配电路数监测
	1.遥测：配电柜输出相电压、电流、频率、输出功率（有功、无功、视在）。

2.遥信：输出电压、电流、频率超限，过载，负载不平衡，交流电源失效等告警信息。

	精密空调监控
	1.遥测：压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低）。

2.遥信：风机工作状态，故障告警。

3.遥控：开/关机。

	环境监测
	监测机房内部温湿度、烟感、水浸。


3 行级风冷精密空调

	指标名称
	主要参数

	空调机主要技术性能
	1.总冷量（KW）: ≥25
2.显冷量（KW）: ≥25
★3.显热比（显冷量/总冷量）:1
4.电源形式: 380-415V/3/50,380-415V/3/60,440-480V/3/60
5.★制冷剂：采用环保高效的R410A制冷剂
6.送风方式：水平送风。

	压缩机
	★1.压缩机类型：直流变频压缩机。

	室内机
	1.风机形式：EC； 

2.额定风量（m3/h）≥4000；
3.风机总功率（KW）≤0.8。
4.温度调节范围：﹢18℃——+45℃, 温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时
5.湿度调节范围：20%——80%RH, 湿度调节精度：5 %RH 

6.尺寸：≥300*1000*2000
7.是否支持配置油分：支持

8.满载电流≤23A.

	室外机
	1.材质：室外机框架应采用全铝结构， 具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境。
2.电源形式：380-415V/3/50,380-415V/3/60,440-480V/3/60。
3.满载电流（A）：≤2A。
4.室外运行环境：温度-40℃——﹢55℃，湿度：20%——80%RH。

	蒸发器
	材质: 内螺纹铜管。

类型：高效“/”形，蓝色亲水铝箔设计。

	控制器
	1.★控制屏：≥7寸LCD触摸真彩屏。

2.监控接口及通讯协议：RS485及FE接口，支持Modbus及SNMP协议。

3. 存储历史告警信息不小于500条，操作日志不小于200条。

▲4.防雷器：6KV/5KA。

5.一键式故障信息显示及收集功能：支持。

	空气过滤器
	级别：G4标准，过滤材料应为可洗涤的无纺布，可反复冲洗，便于拆卸。

	管道和阀门
	1.膨胀阀：安全可靠的热力膨胀阀。

2.管线方式：支持上、下走管线。

	行级精密空调的机械性能


	1 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

2 操作及维修安全、方便。

3 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

4 标牌、标记：应平整清晰。

	行级精密空调的电气性能


	1 行级精密空调的的电气性能应符合IEC标准。

2 输入电压允许波动范围：380/480V +10% ~ -10%。

3 频率：50/60Hz ( 2Hz。

	行级精密空调的适应环境


	1 温度： 室外 -40℃ ~ +55℃ (T1室外机：-20~45℃。T3室外机：-5~55℃；低温室外机：-40~45℃)。

2 湿度：≤95%RH。

	行级精密空调的监控性能


	1 精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。

2 空调应具有RS485及FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus及SNMP开放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本。

	行级精密空调的冷却设备


	▲1室外机框架应采用全铝结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境。

★2 精密空调室外机换热器应采用波纹翅片，不能采用开窗翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性。

3 行级精密空调的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。

4 行级精密空调的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

	行级精密空调的安装特性


	1精密空调应安装在机柜排当中，采用水平送风方式，机房空调的宽度至少为300mm，深度有1000mm,高度有2000mm规格，以保持和机柜搭配的美观度。

▲2 精密空调应可前后维护，且可在距前、后门600mm的空间内维护，部署灵活，维护方便。


4机柜及模块化通道组件

	指标名称
	主要参数

	外形尺寸
	其中机柜尺寸（宽×深×高）：
600mm×1200mm×2000mm。

	模块化机柜整体要求
	1.机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装。

2.机柜符合IEC 60297-1标准，前后方孔条之间距离可支持按照25mm步距灵活调节，采用拼装架构，可满足便于扩展要求。

▲3.机柜采用1.0mm～3mm厚高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。

4.机柜表面喷粉厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。

5.机柜表面涂层可满足不低于GB/T4054-1983中规定外观等级的二级要求。

★6.机柜静态承载能力不小于1200kg(提供机构承载测试报告)

▲7.机柜采用专用的机柜并柜连接件，应支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能。

8.机柜所有面板可支持单独拆卸和拼装功能，采用门锁可满足安全防盗要求。

9.机柜所有附件可满足单人安装操作（工程安装支架除外）。

机柜可支持PDU螺丝安装和免工具挂装。

11.机柜可支持带PDU运输。

12.满足IP20防护等级标准。
13.每个机柜配置2个配电排(PDU：输出接口20*C13+4*C19)

	门
	1.机柜采用前后网孔门设计，前门双开，后门单开，支持通风率不小于70%。

2.侧门采用快锁,可实现免工具安装；侧门可分为上下两块，以满足便于安装维护要求。

3.前后门开启角度不小于120°。

4.前后门板采用抠手，可方便拆卸和安装。

	方孔条
	1.垂直安装方孔条可支持前后动态调节,满足不同安装深度设备的需要。

2.采用方孔条和侧门之间有效密封，可满足避免冷热气流混合的要求。

3.方孔条接口丰富，方便扩容。

	调平支脚
	1.机柜采用不小于直径为40mm调平支脚调节机柜的水平度，可支持调节高度范围为：10～55mm。

	滚轮
	1.机柜采用四个万向滚轮，单个滚轮动态承重不小于350kg,静态承载不小于500kg。

	安全可靠指标
	1.全方位接地保护设计，机柜内通过接地排多点接地和等电位连接，地排可与机架立柱固定。

2.机柜可采用单独为PDU或者配电单元设置接地点，提高接地的安全及可靠性。

	安装维护指标
	1.具有防静电手腕插座设计，满足采购人安全维护的要求。

2.机柜前后带"U"位标识,标识满足清晰、完整、牢固要求，可方便维护安装。

3.机柜绞链为铸件，具有导向结构，可实现单人安装。

4.机柜龙门框四角部件为铸件，可支持膨胀螺拴固定安装。

5.机柜可支持水泥地面安装、防静电地板安装、也可根据客户的要求进行无紧固安装。

	模块化布线槽要求
	1.模块应具备强弱电走线槽，支持去工程化安装，并能以机柜为单位进行扩展，走线槽应能满足跨立柱、跨机柜列及跨模块安装。

2.机柜外部走线方式：

机柜的柜顶和机柜底部应提供充足的线缆道口，可同时支持机柜顶部走线与架空地板的下走线；

当采用柜顶走线方式时，机柜顶部须有专用走线槽，且采取电源线和信号线分开走线的EMC设计；

A路、B路电源线应分开走线，光纤和网线也应分开走线；

在每个机柜顶部中间有走线孔，用于线缆连接至机柜中；

走线槽可实现长度方向的扩容，且在相交时分上下两个通道走线，实现电源线和信号线的分层管理。

3.机柜内部走线方式：机柜内部应配有可选的水平线缆管理单元和垂直线缆管理单元。

4.安装方式：线缆管理单元可支持免螺钉快速安装。

5.每列机柜应设置综合布线柜（内部放置配线架和交换机），用于汇聚服务器机柜的上行信号电缆。每个服务器机柜顶部放置1个 1U 19inch 类网线配线架作为基本配置。综合配线柜的配线架数量根据每行放置机柜的数量进行扩充。

	封闭通道系统


	密封通道由天窗、端门与机柜连接组合而成，当模块化数据中心采用单通道布局时，密封冷通道一侧为密封板。

1.天窗采用平顶方案，天窗可旋转活动，且以单个机柜为扩展模块单元。

2.旋转天窗通过熔断保险销钉与顶板联接，工作状态下天窗处于水平状态，消防状态下熔断保险片熔断，天窗在重力作用下可自动打开，以保证机房消防系统的灭火气体进入模块内。

3.方案应支持推拉门和双开门两种方案。

4.采用推拉门结构时，推拉门尺寸标准门板材质要求采用1.5mm冷轧钢板，中间安装钢化玻璃。

▲5.采用双开门结构时，双开门门板除中间镶嵌钢化玻璃外，底部安装密封毛刷。

	认证
	★机柜抗震测试报告(9烈度)



