
福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

	序号
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1-1
	无线设备
	
	1套
	
	详见附件

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2016年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2016年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

询 价 参 数

项目一：

	名师苑无线设备

	墙面AP：22个，PoE交换机：4个

	墙面AP（22个）

	

	序号
	参数要求

	1
	支持802.11b/g/n，可工作在2.4G频段，最大支持接入带宽≥300Mbps

	2
	★采用国际标准86（86x86mm）面板盒设计，面板不突出于墙面，提供产品图片证明

	3
	★面板正面提供2个100Mbps以太网电口，提供产品图片证明

	4
	支持标准的802.3af协议进行POE供电，内置天线，发射功率≤20dBm

	5
	指示灯面板遮盖不影响休息

	6
	★支持胖瘦一体

	7
	★功耗小于4w

	8
	为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用

	9
	★为确保网络系统兼容性，要求墙面AP、PoE交换机为同一品牌

	
	

	
	

	PoE交换机（4个）

	

	序号
	参数要求

	1
	★交换容量≥255G；包转发率≥95Mpps。

	2
	★配置10/100/1000M以太网端口≥24（其中12口支持POE供电），非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可同时使用千兆口≥28个

	3
	支持满负荷对外185W的供电功率

	4
	支持IPv4和IPv6的三层路由

	5
	★支持ARP防欺骗的功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。提供工信部（原信息产业部）测试报告测试证明。

	6
	★支持终端用户安全防护功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，支持认证端口配置IP地址过滤、ACL；支持认证通过后，自动进行IP+MAC+端口绑定或IP+MAC绑定；支持认证通过后，防源IP地址欺骗功能；支持认证通过后，多播源IP/源端口检测，防止非法组播源。提供工信部（原信息产业部）测试报告测试证明。

	7
	★支持抗攻击功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP防扫描攻击等功能，提供工信部（原信息产业部）测试报告测试证明。

	8
	★为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备具备8KV抗雷击，提供权威第三方测试报告作为证明。

	9
	要求所投设备具备良好的扩展性，要求所投设备支持堆叠且单向堆叠带宽≥2.5G

	10
	符合国家低碳环保等政策要求，支持802.3az高效节能以太网络技术（EEE）

	11
	支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP

	12
	★为确保网络系统兼容性，要求墙面AP、PoE交换机为同一品牌



