附件2：福建中医药大学研究生案例视频拍摄制作服务要求

- 技术要求：

(一)课程要求

- 1.每门课程配备专门的课程编辑服务人员。任务及要求如下：

1.1协助教师团队分析课程，完成课程标准、课程设计及实施。

1.2协助教师团队对课程知识点进行设计。各知识点采用微课视频形式，视频脚本设计和视频拍摄。（视频知识点数量根据每门课的情况而定，每36课时的课程，其知识点视频数量在20~45个左右）。视频拍摄要求附后。

1.3协助教师团队完成课程知识点视频的脚本设计、内容呈现方式建议、资源的组织与运用。

1.4课程拍摄制作期间，服务提供商要配备专门的1名技术服务人员每周提供1天的驻校服务，方便教师的技术咨询。

- 2.课程视频拍摄与制作的内容及相关技术要求如下：

2.1为了方便授课教师录课，课程视频原则上在学校内拍摄完成，也可由服务商提供场地，在学校拍摄协助协调场地。服务提供商自带相关摄制设备，搭建拍摄环境。若在服务提供商指定地点拍摄，需征得采购人指定的课程负责人同意。

2.2录制地点在演播室、教室、办公室、礼堂、实验室以及外景地等（搭建与课程相关的实景，道具）现场直录，以及利用触摸屏等媒体直录的课程，要求录制现场光线充足、环境安静。适用于理、工、医、文、史、哲等大多数学科的课程。

2.3前期摄制要根据课程内容，采用多机位拍摄（2机位以上），机位设置应满足完整记录课堂全部教学活动的要求。

- 2.4录像设备：摄像机要求不低于专业级数字设备，所用摄像机分辨率1920×1080，录制视频宽高比16:9，视频帧率为25帧/秒。要求使用高清数字摄录设备。

- 2.5录音设备：使用若干个专业级话筒，保证教师和学生发言的录音质量。

- 2.6后期制作设备：使用相应的非线性编辑系统。

- 2.7在拍摄时应针对实际情况选择适当的拍摄方式，与后期制作统筹策划，确保成片中的多媒体演示及板书完整、清晰。

- 2.8声音录制要求采用专业级话筒，老师讲课带无线话筒，保证教师授课的录音质量。

- 2.9根据教学需求，制作相应的二维、三维多媒体动画。

2.10使用专业非线剪辑软件进行后期编辑合成，根据课程内容插入适当的图片、二维动画、三维动画、视频等媒体素材（所有素材不应侵犯第三方版权），使课程具有较强的感染力，帮助学生理解和掌握课程内容。

2.11生成视频，按技术要求压缩为适当的流媒体格式。

- 3.后期制作要求：

（1）片头与片尾

片头片尾各不超过10秒，包括:学校LOGO、课程名称、主讲教师姓名、职务、讲师所获荣誉、单位等信息。

（2）视频技术指标

① 视频信号源（最大化保证在学校现有设备下可以进行）

稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号连续；图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。

信噪比：图像信噪比不低于55dB，无明显杂波。

色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。

视频电平：视频全讯号幅度为1Vp-p，最大不超过1.1Ⅴp-p。其中，消隐电平为0V时，白电平幅度0.7Ⅴp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度0.3Vp-p(以消隐线上下对称)，全篇一致。

② 音频信号源：

声道：中文内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声记录于第2声道，若有其他文字解说记录于第3声道（如录音设备无第3声道，则录于第2声道）。

电平指标：-2db—-8db声音应无明显失真、放音过冲、过弱。

音频信噪比不低于48db。

声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。

伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。

视频发布要求：视频发布格式提倡采用流式媒体中的通用格式（以MP4为主）。

（3）视频压缩参数

- ① 视频压缩格式及技术参数：

视频压缩采用H.264/AVC (MPEG-4 Part10)编码、使用二次编码、不包含字幕的 MP4格式。

视频码流率：动态码流的最高码率不高于2500 Kbps，最低码率不得低于1024Kbps。

视频分辨率：前期采用高清16:9拍摄时，设定为 1920×1080。在同一课程中，各讲的视频分辨率统一，统一高清。

视频画幅宽高比：

ⅰ分辨率设定为 1920×1080的，选定为16:9。

ⅱ在同一课程中，各讲画幅的宽高比统一。

ⅲ视频帧率为25帧/秒。

ⅳ扫描方式采用逐行扫描。

② 音频压缩格式及技术参数：

ⅰ音频压缩采用AAC(MPEG4 Part3)格式。

ⅱ采样率48KHz。

ⅲ音频码流率128Kbps (恒定)。

（4）动画制作要求及技术参数

- 二维动画制作要求

ⅰ选题科学，突出解决教学重点难点内容，对本单元教学内容支持性强。

- ⅱ动画内容设计正确、突出主题、健康向上，无政治性、科学性错误。

- ⅲ设计有标题、内容说明、操作提示，满足助教助学需要。

- ⅳ注重动画设计的必要性、目的性、整体性、效果性及教学性要求。

- ⅴ分镜设计：以通俗易懂的表达方式表现剧本内容。做到贴切、形象、直观、通俗、活跃等表达方式去吸引学生的注意力。对于不适合动画表现的方式需采用文字、图形等形式去表达，以学生通俗易懂为目的，去表达剧本类容，制定整个片子风格，及美好效果。做到简约，美观，通俗易懂。

- ⅵ角色：角色符合当前剧本时代、年龄、社会角色等信息元素，同一段视频中角色风格统一。

- ⅶ场景设计：以符合剧本、分镜、角色中的各种元素为标准，同一段视频里场景风格统一。

ⅷ动画制作：符合分镜内容，符合基本运动规律，动作自然流畅无卡顿现象，动作、表情、符合分镜的各种表现内容。需增加多种动态效果去吸引观众注意力。风格随着分镜内容变动而变动。

② 二维动画技术标准

ⅰ色彩协调、文字规范。

ⅱ动作（运动）轨迹标准，运动层次感强。

ⅲ画面简洁清晰，界面友好，操作简单，导航按钮风格一致。

Ⅳ动画连续，节奏合适，提供进度控制条。

Ⅴ图像清晰、色彩和谐、演播流畅，静止画面时间不超过5秒钟。

ⅵ音清晰、解说配音应标准，无噪音，快慢适度，并提供声音控制开关。

ⅶ提供格式为SWF、MP4、AVI、FLA、MOV格式中的一种。

ⅷ FLASH导出版本为10.0以上，在导出时，音频流格式为mp3，16kps;音频事件格式为mp3，16kps。

ⅸ FLASH动画帧频为24帧，动画统一设定模板、颜色，标题大小为32 号字

ⅹ 交互动画要制定统一播放器，要有控制按钮进行操作，可控制音频声音，可任意调整播放进度。

Ⅺ 动画的框架可视内容而定，但层次结构原则上不应超过3层。

FLASH动画制作交付视频尺寸为三个版本可供挑选（一种）

|  | 尺寸（像素率） | 帧速率 |
| --- | --- | --- |
| 标清 | 720×576 | 24帧每秒 |
| 高清 | 1920×1080 | 25帧每秒 |
| 超清 | 3840×2160 | 25帧每秒 |

- 三维动画制作

前期制作：根据学校提供素材制作模型

中期制作：制作材质

后期制作：特效制作、灯光渲染制作、后期合成、背景MP制作等。

技术指标：

- 模型：用3DMAX建模，在模型面数和硬件配置之间做到平衡，模型法线方向一致，布线合理，避免计算机不易计算的面产生，轴向和轴心合理，命名便于程序制作。

- 材质（以下是符合规范的材质类型与结构）：

- Standard：标准材质

- blend

- 材质中不使用DXShader

（注：Shell和Blend材质为输出材质混合，一般为LightMap形式）

- 贴图规则：

- 不支持max中的程序纹理

- 不支持gif文件

- 支持Diffuse中的贴图，并且支持其中的32 位文件（如PNG、TGA和TIF等）的Alpha通道。

- 贴图大小是1280×720。

- 贴图为光影贴图。贴图和材质命名便于后续程序制作。

3D制作交付图片尺寸为1280×720尺寸，像素72dpi，位深度24，颜色表示为RGB。

4. 成片交付方式

- 所有视频文件存储于网盘内。

- 一级文件夹命名规则：学校名称。

- 二级文件夹命名规则：课程名称。

⑷ 三级文件夹命名规则：拍摄日期+空格+课程名称+空格+讲数+空格+新片/第n次修片。（日期格式为年月日，如：20121204）

⑸ 每讲的文件放入对应的三级文件夹内，文件命名规则：学校名称+空格+课程名称+空格+讲次+空格+标题。

⑹ 交片时需提交【视频交接明细表】（纸质及电子档），且新片交付时需附带对应的【课程拍摄满意度确认单】（纸质），修片交付时要附上每个片子对应的【视频修改单】（纸质或电子档）。

⑺ 推荐课程上线到国内主流MOOC平台，如中国大学MOOC、学堂在线等国内主流MOOC平台。

⑻ 为本校搭建混合式教学平台，支持已制作完成的课程进行混合式教学及应用。

5.课程剪辑标准

⑴剪辑点

根据讲课老师的特定要求剪去不需要的时间段。（例：XX分 XX秒~XX分XX秒部分内容剪去，注意剪辑后需要保证前后讲话内容的完整性，衔接流畅）

讲课老师重复的语句，长时间的停顿（10秒以上不讲话），与课程内容无关的动作（如课前准备电脑，摆弄幻灯片，长时间翻阅资料），以及授课过程中被某些原因打断授课的都可视情况剪去

⑵转场

课程剪辑的转场出现在剪辑点，机位切换和PPT展示处。转场效果若不是特殊要求，使用硬切换或者淡入淡出即可。

⑶输出标准

视频格式：mp4格式；编码格式：AVC；视频编码：H.264；视频尺寸： 1920×1080；比特率（码流）：1000Kbs（1M）；帧率：25；宽高比:16:9；

音频流标：准编码格式: AAC；音频码率：128kbps；声道数：2 channels；采样数：48000 Hz

6. 字幕标准

配合老师完成视频字幕的制作，每个视频提供对应的一个字幕文件（SRT或SSA文件格式）。字幕标准如下：

（1）准确性。成品无错别字等低级错误。

（2）一致性。字幕在形式和陈述保持一致性。

（3） 清晰性。音频的完整陈述，包括说话者识别以及非谈话内容，均需用字幕清晰呈现。

（4）可读性。字幕出现的时间要足够观众阅读，和音频同步且字幕不遮盖画面本身有效内容。

（5）同等性。字幕应完整传达视频素材的内容和意图，二者内容同等。

- 要求以及售后服务要求等所列标准，能正常应用于教学。

二）行业引领性

为促进研究生课程的推广及运营，需提供投标人与研究生各专业学位教育指导委员会有在线课程平台共建案例并提供协议和平台截图。

二、商务要求：

1到货或服务完成的时间

2021年8月31日前。

2质保期

对整个项目提供质量保证期1年以上的免费上门服务及技术支持，质量保证期自验收合格之日起计算。免费支持百分之五的视频成片修改，质保期内在双方协商同意后修改。

3其他

3.1培训服务

3.1.1课程制作培训：

提供免费课程制作培训服务，包含数字媒体教学设计培训、镜头前的形体表达技巧培训、语言表达技巧培训、课程运营指导等内容，服务期内不少于2次培训。

3.1.2平台培训：

a)提供在线课程类平台的集中统一使用培训，日常任何问题均可随时得到客服工程师的解答。

b)每年一至两次与负责老师的集中交流培训。

c)每年一至两次与选课学生的集中导学培训。

3.2验收

交付的课程须按照建设要求内容完备质量精良，经采购方验收合格后，双方签署课程对应验收单并加盖公章。

3.3售后服务

提供电话、网络或书面解答产品使用方面的疑问，必要时派专人现场服务；Mooc投入使用后，须保证至少5工作日×8小时的电话的维护响应，接到用户报修故障后，1分钟内响应，2小时内到达现场，24小时内故障排除。