旗山校区校园无线网络设备延保服务

| 品目号 | 采购标的 | 数量 | 简要需求或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 无线网络设备延保服务 | 1（项） | 对福建中医药大学现有正在运行的和本合同期内将要投入运行的网络设备提供一年运维服务。本项目限价人民币20万元。 |

无线网络维保服务1项

一、涉及范围

设备清单内无线网络设备及无线网络认证管理设备，接入交换机和汇聚交换机。

二、维保设备清单

| 序号 | 现有设备名称 | 设备参数 | 设 备 品 牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LSVM1AC650 | 650W 交流电源模块（电源面板侧进风） | 华三/H3C | 4 | 块 |
| 2 | SFP-GE-SX-MM850-D | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 华三/H3C | 70 | 块 |
| 3 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 华三/H3C | 60 | 块 |
| 4 | SFP-GE-LX10-SM1310 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 华三/H3C | 50 | 块 |
| 5 | PT-PSE107GRO-S | 单端口光纤PoE供电器-(-40℃-65℃)-90Vac-264Vac-60W-55V-1.1A-DC | 华三/H3C | 23 | 个 |
| 6 | SFP-XG-SX-MM850-D | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 华三/H3C | 4 | 块 |
| 7 | LS-5130S-12TP-HPWR-EI | H3C S5130S-12TP-HPWR-EI L2以太网交换机主机,支持8个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 125W),支持2个GE Combo口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 华三/H3C | 17 | 台 |
| 8 | EWP-WA5320-SI-FIT | H3C WA5320-SI 内置天线双频四流802.11ac/n Wave 2无线接入点-FIT | 华三/H3C | 270 | 台 |
| 9 | EWP-WA5530-SI-FIT | H3C WA5530-SI 内置天线三频六流802.11ac/n Wave 2无线接入点-FIT | 华三/H3C | 120 | 台 |
| 10 | LS-E528C-PWR | H3C E528C-PWR L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W,DC 740W),支持4个100/1000BASE-X SFP端口,支持4个GE Combo口,支持AC/DC | 华三/H3C | 53 | 台 |
| 11 | EWP-WA5320X-E-FIT | H3C WA5320X-E 外置天线双频四流802.11ac/n Wave 2室外型无线接入点-FIT | 华三/H3C | 22 | 台 |
| 12 | EWP-WX5560H | H3C WX5560H 无线控制器 | 华三/H3C | 2 | 台 |
| 13 | ANT-2503C-S4 | 2.4GHz(3dBi)&5.150~5.850GHz(5dBi),智能型双频MIMO全向吸顶天线,RP-SMA-J ×4,室内,天花板 | 华三/H3C | 19 | 台 |
| 14 | EWP-WA5320H-FIT | H3C WA5320H 内置天线双频四流802.11ac/n Wave 2面板型无线接入点-FIT | 华三/H3C | 506 | 台 |
| 15 | EWP-WA5320E-FIT | H3C WA5320E 外置天线双频四流802.11ac/n Wave 2无线接入点-FIT | 华三/H3C | 19 | 台 |
| 16 | EWP-WA5530-FIT | H3C WA5530 内置天线三频八流802.11ac/n Wave 2无线接入点-FIT | 华三/H3C | 26 | 台 |
| 17 | EWP-WA5320X-FIT | H3C WA5320X 内置天线双频四流802.11ac/n Wave 2室外型无线接入点-FIT | 华三/H3C | 23 | 台 |
| 18 | LSWM3STK | SFP+电缆3m | 华三/H3C | 2 | 条 |
| 19 | SWP-IMC7-IMP | H3C iMC-智能管理平台标准版 | 华三/H3C | 1 | 套 |
| 20 | SWP-IMC7-WSM | H3C iMC-WSM无线业务管理组件 | 华三/H3C | 1 | 套 |
| 21 | SWP-IMC7-EIA | H3C iMC-EIA终端智能接入组件 | 华三/H3C | 1 | 套 |
| 22 | LIS-IMC7-IMPD-200 | H3C iMC-智能管理平台标准版-200 License | 华三/H3C | 1 | 套 |
| 23 | LIS-IMC7-WSME-1K | H3C iMC-WSM无线业务管理组件-1000 License | 华三/H3C | 1 | 套 |
| 24 | LIS-IMC7-WSMA-50-W | H3C iMC-WSM无线业务管理组件-移动安全防御功能-50 License | 华三/H3C | 1 | 套 |
| 25 | LIS-IMC7-EIAE-5K | H3C iMC-EIA终端智能接入组件-5000 License | 华三/H3C | 2 | 套 |
| 26 | LIS-BD-HDP-1N | H3C DataEngine HDP分布式数据处理系统License费用-1节点 | 华三/H3C | 3 | 套 |
| 27 | LIS-BD-WA-BASIC | H3CData无线大数据分析应用软件基础功能License费用 | 华三/H3C | 1 | 套 |
| 28 | LIS-BD-WA-AP1000 | H3CData 无线大数据AP采集点License费用-1000节点 | 华三/H3C | 1 | 套 |
| 29 | LIS-BD-WA-SW | H3CData无线大数据分析应用软件License费用 | 华三/H3C | 1 | 套 |

三、无线网络维保服务内容要求

1.投标人提供的维保服务要能保证维保设备能正常工作。如维保设备无法维修，投标人需承诺在规定的响应时间内提供设备换新服务，提供的新设备必须能和现有室内信号分布系统设备兼容工作，并确保系统的工作性能不低于原有设备。

2.故障响应时间：响应时间≤2小时；如在工程师确认设备故障后4小时内仍无法修复故障并解决硬件问题，投标人应承诺 24小时内给予免费提供备件更换服务，备件性能不得低于原有设备，服务工程师应具备省级或以上单位颁发的中级（含以上）网络工程师认证证书；

3.备品备件服务：为了确保最高效提供维护保障服务，要求投标人在福建中医药大学（上街校区）自建备件库，在合同签订之日起一周内，中标人必须保证至少一台不低于现有性能的WLAN室内无线设备到达福建中医药大学（上街校区）场，且备品在服务期结束之前不得带离，否则按违约处理，采购人有权不予支付合同任何款项；

4.远程技术支持服务：设备清单产品维保需提供7×24 客户服务热线，提供产品技术咨询、故障申报，受理硬件维修受理等服务内容。该项服务的提供时间为一年365天，周一到周日，每天 24 小时。

备品备件技术指标

一、高密AP（1台）

1.支持802.11ac Wave2协议和MU-MIMO，整机协商速率不低于2000Mbps，提供官网链接及截图证明；

2.同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作；

802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)

802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz

3.提供≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) ，≥1个物联网接口（IoT），可以支持物联网模块扩展；

4.可以采取PoE+或本地电源适配器供电；

5.内置天线，整机最大功耗小于25W(所有空间流满速率工作) ；

6.支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI。

7.支持TR-069动态分支管理，支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；

8.支持实时频谱防护，支持wIPS 探针，支持广播抑制，支持SSID隐藏；支持频谱导航；支持组播转单播；

9.支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略；支持用户数负载均衡，支持流量负载均衡；

10.智能带宽限速：在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽；

二、放装AP（2台）

1.可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac Wave2协议，支持MU-MIMO；

2.采用整机四流结构，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2模式；

3.配置≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)；

4.内置天线，整机最大功耗小于13W(所有空间流满速率工作)；

5.支持PoE供电或采用本地电源适配器供电模式；

6.支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI；

7.支持TR-069动态分支管理；

8.支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；

9.支持AP上二层转发抑制; 支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离；

10.支持实时频谱防护，支持wIPS 探针，支持广播抑制，支持SSID隐藏；支持频谱导航；支持组播转单播；

11.支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略；支持用户数负载均衡，支持流量负载均衡；

12.智能带宽限速：在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽；

13.为保障兼容性，要求无线AP与现有无线控制器完全兼容；

三、面板AP（2台）

1.工作模式：可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac Wave2协议，支持MU-MIMO；

2.协议支持：同时支持802.11a/n/ac Wave2和802.11b/g/n工作；

802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz,802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作；

3. LAN接口≥3个10/100/1000Mbps(RJ45)；WAN接口≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)；

4.在设备断电状态下，可传输数据接口≥1个；USB接口≥1个；

5.设备采用内置天线，整机≥4条空间流；

6.支持PoE供电或采用本地电源适配器供电模式；

7.保证AP接入性能，要求所投无线AP产品支持≥80个终端进行视频流畅点播，且支持单用户极限吞吐性能≥65Mbps；

8.支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI；

9.支持TR-069动态分支管理；支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；

10.支持AP上二层转发抑制，支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离；

11.支持实时频谱防护，支持wIPS 探针，支持广播抑制，支持SSID隐藏；支持频谱导航；支持组播转单播；

12.支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略；支持用户数负载均衡，支持流量负载均衡；

13.智能带宽限速：在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽；

14.为保障兼容性，要求无线AP与现有无线控制器完全兼容；

四、模  块（2块）

1.千兆光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)；

五、24口POE交换机（1台）

1.交换容量≥333Gbps，转发性能≥96Mpps；

2.配置≥24个千兆电接口，且支持POE供电，≥4个上行千兆Combo口；

3.整机POE供电总功率≥378W，提供官网链接及截图证明；

4.支持N:1虚拟化，把多台设备虚拟为一台逻辑设备，统一管理；

5.支持基于端口的、协议的、MAC的VLAN，最大VLAN数≥4094；

6.支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；

7.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF；

8.支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms；

9.支持802.1P，DSCP/优先级标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力；支持基于端口的限速，支持基于流的重定向；

10.支持多种绿色节能功能。对于长时间处于down的端口，自动停止供电，对于长时间空闲的端口，系统可设置其为节能模式.

11.为保障兼容性，要求POE交换机和所有无线AP完全兼容；