福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MRI模拟仿真设备 |  | 1套 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2026年1月21日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份

5、询价时间和地点:时间-- 2026年1月21日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼 514 会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

一、MRI模拟仿真设备    1套

主要技术指标：

一、设备整体配置要求：

模拟MRI教学实训机包含扫描架、扫描床、主机、扫描软件、图像后处理工作站、对讲机等辅助设备，实验室设备布局、实验室入户门升级须按照医院标准布局建设（承重≤200kg/㎡，1500mm≤门宽≤2000mm，2400mm≤门高≤3000mm），可模拟整个MRI系统的工作流程。扫描床、扫描架等机械硬件部分，与真机MRI机械材料完全一致。产品应符合安全性能质量检测标准，要求产品制造商须具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和环境管理体系认证，提供有效期内的证书复印件。产品符合2018版教育部医学影像技术专业本科教学质量标准中对医学影像技术专业的实训教学规范的要求。

二、设备功能参数

硬件部分

1.扫描床：

1.1 床面距离地面满足最小≤650mm，最大≥900mm。

1.2 水平运动范围≥ 1900mm。

1.3 垂直运动范围≥ 250mm。

1.4 床面尺寸≥480mm✕2160mm。

1.5 扫描床承载重量≥200kg。

1.6 具备扫描定位一键进床功能。

1.7 提供头颈实体线圈、四肢关节实体线圈、体部实体线圈等扫描附件。

1.8 床面具备柔软垫层。

1.9 具备急停按钮，可以对设备进行紧急制动。

2.扫描架：

2.1 机架尺寸≥L2130mm✕W1600mm ✕H2350mm。

2.2 机架孔径≥600mm。

2.3 配备定位激光灯。

2.4 机架两侧具备机械运动控制面板及彩色液晶屏，运动控制面板可控制扫描床升降进出运动、激光定位灯开关，液晶显示屏可实时显示机械运动参数，包括扫描床升降进出运动距离。提供产品实际液晶屏照片证明。

2.5 实训机额定电源电压范围：220V±10%，提供具有CNAS认证标志的检测报告证明。

2.6 产品应符合安全性能质量检测标准。提供具有CNAS认证的同型号模拟MRI教学实训机的安全性能检测报告。

3.控制功能：

3.1 系统具备双向对讲系统；

3.2 系统具备一键进床及一键出床功能；

3.3 扫描架具备LED背光灯功能，支持四级亮度调节；

3.4 扫描架具备出风系统，支持四级风速调节，改善患者的检查舒适度；

3.5 具备快速到位模式，通过复合按键进行加减速控制。

4.控制台硬件部分：CPU主频≥2.5G；核心≥16核心；RAM≥32G；ROM≥4T；显示器：≥24″液晶监视器。

软件部分

5.MR图像三维重建后处理工作站及软件：

5.1 硬件部分：CPU主频≥2.5G；核心≥16核心；RAM≥32G；ROM≥4T；专业图形卡：≥4G；显示器：≥24″液晶监视器；DVD刻录机；1000M/100M自适应网卡。

5.2 软件部分：国际标准专业图像处理工作站；可提供中英文两种系统任用户选择；具备数据库管理；具备阅片功能及相应工具；DVD刻录全兼容；具备外部数据录入功能；具备网络获取和传输数据。

5.2.1可接受不同厂家设备的满足DICOM标准的影像图像和数据的检索。

5.2.2 具备数据录入、图像浏览、图像处理、测量标注、支持灰阶影像和彩色图像。支持多种数据格式图像输出及光盘归档功能。

5.2.3 三维重建：包括：容积重建（VR）、多平面重组（MPR）、曲面重建（CPR）、表面重建、磁共振胆胰管成像（MRCP）、磁共振血管造影术（MRA）、模拟手术刀、仿真内窥镜。

5.2.4 具备组织提取，去除功能。支持组织漫游多维度阅片。

5.2.5 支持三维空间测量标注。

5.2.6 多维对比：支持同时加载（多序列）图像，同步对比查看，不同设备类型图像对比查看。

5.2.7 标准诊断报告系统模块：具备图文一体化的诊断报告功能，自带报告模板。具备专业报告术语及影像词库，支持报告打印。

5.2.8 提供激光相机DICOM Printer接口：支持预览及打印自定义特殊布局胶片，支持冗余打印功能，不同图像可同一胶片打印，支持规则和不规则分格。

5.2.9提供至少50种教学病例。

5.2.10该软件符合国际DICOM3.0标准，为医院真实MRI图像后处理工作站，可以与学校附属医院PACS系统互连，满足图像传输功能。

6. MRI教学系统采集软件：

6.1 MRI教学系统采集软件应与整机联动，并提供配套软件著作权证书证明。

6.2 软件界面和医院中临床影像的实际图像界面一致。

6.3 MRI教学系统采集软件须为B/S架构，支持可扩展性，局域网环境下通过浏览器访问模式，不限节点使用，并且可设置多个用户及其权限。提供投标产品软件功能佐证截图材料。

6.4 扫描体位具备相应的规范化操作摄影指导视频，指导视频内容包括：开关机、医患交流、病人摆位、线圈选择、安全防护、控制台操作等完整步骤，视频配套语音和文字注释，视频要求≥6个。提供投标产品软件功能佐证截图材料。

6.5 具有模拟WORKLIST自动生成患者信息，患者信息登记、患者体位选择、定位像扫描、定位像显示、定位像处理、定位线复制、定位参数设置、预饱和设置、成像参数调整、扫描线圈选择、线圈识别、扫描声音输出、打印排版、图像传输等控制模块。

6.6 扫描过程中模拟扫描声音，场景更真实。MRI教学系统采集软件可根据扫描协议检测扫描线圈类型，并给出检测结果，可显示选错线圈后的报错信息。提供投标产品软件功能佐证截图材料。

6.7 扫描体位≥30个，扫描协议≥150个，具有对应的临床图像。

6.8 TR、TE、BandWidth等参数的设置，具有范围限制功能；层厚、层间距可调，并且与扫描出的图像关联。

6.9 软硬联动：MRI教学系统采集软件可控制扫描床进出、升降功能，并可以实时显示扫描床的位置参数，非遥控台或扫描机架控制面板控制，提供投标产品软件功能佐证截图材料。

6.10 具备定位像显示、操作、处理及定位参数设置功能，可利用定位激光灯实现各个部位的精准定位功能。

6.11 定位线可以分别通过控制点对定位线进行范围调节、倾斜角度调节、平移等操作。可以增减定位线的层数，可改变三平面的显示布局。可复制已扫描序列的定位线。

6.12 可选择病人体位，调节扫描时间、采集时间、扫描范围等参数。扫描中模拟真实机器图像一幅一幅出现。扫描完成后可以继续进行扫描管理列表中的其他扫描序列。扫描后可进行图像浏览，在图像后处理界面查看和处理扫描过的影像，通过Up/Down可改变未扫描序列的扫描顺序。

6.13 具有NORMAL、MIP、Minip、Averges四种图像处理模式，可以进行图像浏览、窗宽窗位调整，长度、角度、面积测量、图像左右翻转、左右旋转操作，具有图像的电影播放模式。具备图像打印排版功能。

6.14 MRI教学系统采集软件符合国际DICOM 3.0标准：图像DICOM协议传输功能，扫描后预存图像可直接发送到MRI图像三维重建后处理工作站。

6.15 人机考试模块：MRI教学系统采集软件须具备考核模块，考试模块与教学软件嵌入式结合，学生在真实软件操作下完成考试，并可设置考试时间和显示考试成绩。提供投标产品软件功能佐证截图材料。

7.三维互动影像解剖教学软件：

7.1 功能参数：

7.1.1 解剖模型是基于断层扫描数据三维重建而来，软件不是基于照片的传统拼接技术。系统解剖采用标准人体解剖学姿势，紧贴教材要求，面向前，两眼平视正前方，足尖向前，双上肢下垂于躯干的两侧，掌心向前。

7.1.2 一键重置功能，恢复初始状态。一键初始化功能，恢复初始正面视角。界面清爽模式，一键隐藏所有按钮，只显示3D解剖模型。

7.1.3 旋转功能：解剖模型可以围绕X/Y/Z三个轴向旋转，旋转的间隔角度为任意角度，没有断帧、少帧引起的跳跃和顿挫感。具备平移、缩放、隐藏、透明、独立显示、即指即显、聚焦、截图功能。

7.1.4 3D画笔功能：直接在三维模型结构上进行画线标注，所做三维标记是可以跟随模型而运动，比如旋转，缩放等，至少5种以上颜色可供选择，具有一键擦除功能，并可以返回上一步。提供投标产品软件功能佐证截图材料。

7.1.5 标准剖开模型：直接在三维模型上进行切割，可以从水平面，矢状面，冠状面三个标准模式剖开模型得到连续的剖面结构3D模型，同时3D模型可镜像保留显示相向的剖面。

7.1.6 任意自由切开模型：可以自定义X和Z轴的任何角度，从而自定义切割面的任何角度进行剖面，呈现连续的自由的断面结构3D模型。提供投标产品软件功能佐证截图材料。

7.1.7 支持X光模式：模拟显示X射线下相关结构效果图像。提供投标产品软件功能佐证截图材料。

7.2 系统解剖模块：

7.2.1 包括男性整套全身模型和女性整套全身模型，至少包含盆腔部位。男性至少有3500个结构，女性至少有3500个结构，男女重叠的同样名称的结构算一个结构；男女各包括12个系统。

7.2.2 结构准确、详细，完全满足人民卫生出版社出版的国家卫生健康委员会“十四五”规划教材《医学影像检查技术学》（第二版）的教学大纲需求。

7.3 局部解剖模块：

7.3.1 局部解剖菜单按浅层到深层设置，操作时可按层次逐层解剖。且解剖过程中，可见筋膜、动静脉细小分支、神经分支、滑囊、软骨等完整结构。可了解各部分层次和毗邻关系。

7.4 断层解剖模块：

7.4.1 断层可以和3D模型对比显示，3D模型可以剖开或不剖开显示，可进行断层图像对比。模型不仅可以三个标准轴向剖开，也可以自定义任何位置剖开。

7.4.2 断层标本颜色真实，能够放大、缩小、平移。断层结构有文字引线标注，引线可以隐藏。断层有彩色色块显示，以区分结构的边界。

配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单台套配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MRI模拟仿真设备 | 1 | 1.扫描床1台； 2.扫描机架1台； 3.遥控控制台1台； 4.头颈线圈、体部线圈、四肢关节线圈各1个； 5.床垫1个； 6.定位灯1个； 7.双向对讲机1套； 8.图像采集软件工作站1台； 9.液晶显示器1台； 10.教学机控制软件1套； 11.MR图像后处理软件及工作站、显示器1套； 12.三维交互解剖软件1套。 |

二、商务要求

交货期：签订合同后30日内。整机免费保修不少于3年。免费软件升级服务。