
福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

	合同包
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1-1
	运动助理机器人
	
	
	
	详见附件

	2-1
	单臂数显脑立体定位仪系统
	
	1台
	
	详见附件

	2-2
	动物手术体式显微镜
	
	1台
	
	详见附件

	2-3
	八道手动灌流系统
	
	1台
	
	详见附件

	2-4
	冷光源
	
	1台
	
	详见附件

	2-5
	小动物麻醉机与回收系统
	
	1台
	
	详见附件

	2-6
	小动物行为分析系统（大小鼠矿场实验）
	
	1台
	
	详见附件

	3-1
	废弃物储藏柜
	
	1套
	
	详见附件

	4-1
	升降机
	
	1套
	
	详见附件

	5-1
	流量控制设备
	
	1套
	
	详见附件

	5-2
	流量控制设备维保服务
	
	1套
	
	详见附件

	5-3
	自助打印系统
	
	1套
	
	详见附件

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2017年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2017年  月   日上午 ，地点----。
技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 附件：

项目一：

运动助理机器人询价参数

*坐立期的坐站转换，坐立够物；训练时不会跌倒，也不需要治疗师的外力帮  助；
站立时的站姿训练，极限够物训练；
跨越障碍训练及挑战跨越极限，上下台阶的极限训练；上下软垫的挑战极限训练；
*倒退步行训练,多方向侧步训练；
*抗他动干扰极限训练，机械臂会在患者不注意时突然给一个外力推动，训练患者在此条件下的再平衡能力；
*步行速度控制训练，包括加速、减速、变速训练。
最大的步长步行训练；
最窄的步宽步行训练；
阻力状态下的步行训练；
*具有6分钟、10米步行训练的相关程序。治疗师也可以自在上面制定个性化的训练方法；
骨盆旋转训练；

*步行训练可以分为主动步行训练和被动步行训练，主动步行训练时，跑台自动适应患者，患者运动时跑台跟随患者转动，患者停止时，跑台自动停止；被动运动时，跑台带动患者进行步行训练。

最大患者体重：≤160kg

持续身体重量支撑：≤80kg

臀部活动范围：垂直方向：46.99cm-148.59cm 侧向：±10.16cm

骨盆可固定宽度：29.2-56.9cm

跑台速度范围：0.1-3m/s

通信总线：CAT5以太网端口，打开或站点到站点的VPN（具有所需的安全），无线随意

电源要求： 230V,15A,50/60Hz

配置：1.履带式跑台  1个
带传感器的智能机械臂、护具、触控操作屏  各1

升降转位椅  1个

设备专用电脑  1台

步行训练测试分析软件（含6分钟步行测试和10米步行测试） 1套

远程操控软件及软件接口（含联网功能） 1套

项目二：

单臂数显脑立体定位仪系统  1台
1、可选配不同动物适配器大鼠、小鼠、小鸟、猫、兔、壁虎及豚鼠等；
2、操作臂移动范围上下、左右、前后可达80mm

3、垂直方向可180度旋转并随时锁定任意位置水平方向可360度旋转并随时锁定任意位置；
4、可用于做大鼠和小鼠的脑部定位实验；
5、正向或逆向旋转，可达38,000rpm，可以手动或脚踏方式控制
6、激光刻度及开放式的U形底座

7、双头丝杆
*8、提供微量给药双管多套
*9、加长的底板400mmX255mm,适合多种动物的应用
*10、独有的垂直操作方向指示标志

垂直锁紧和定位钮分离

侧向旋转操作空间,旋钮和U型座距离28mm

*13、左右三维操作臂读数采用电子数字显示，消除电磁干扰，适用于电生理实验

动物手术体式显微镜  1台
1、目镜倍数，10X大视野平场目镜 视场直径ф20mm

2、物镜倍数，0.7X-4.5X 物镜变倍比 1：6.4

*3、双目观察头，瞳距55-77mm 视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转
4、总放大倍数，7X-45X（10X目镜），3.5X-22.5X（10X目镜+0.5X辅助镜）
*5、工作距离，工作距离100mm（10X目镜），工作距离170mm（10X目镜+0.5X辅助镜）
八道手动灌流系统  1台
1、管阀：8个电磁阀
2、阀开启速度：15ms
3、药筒：8个5ml或10ml或60ml
4、手动控制方式：开/关/瞬间
5、控制器组成部分：8个拨动开关
6、死体积：小于90ul死体积
冷光源  1台
1、电源输入：AC 230V/50Hz
2、功率：150W
3、灯泡：21V 150W 额定寿命：约200h
4、色温：3200K，可选用不同色温片（3000-6500k)
5、功能：可持续调光
6、冷却方式：风冷
小动物麻醉机与回收系统  1台
1、小动物麻醉机-增强型一台；
2、计量型气体回收器一台；
3、麻醉机空气泵一台；
4、麻醉诱导盒一个；
5、定位仪用麻醉/回收面罩-大鼠（>300g）1个
6、定位仪用麻醉/回收面罩-大鼠（<300g）一个；
7、麻药异氟烷10瓶；
8、麻醉气体过滤罐6个；
9、麻醉面罩固定平台（MRI兼容/可升降）-大小鼠2个
10、防尘布-蓝色-1.4*1.2M
11、双管路面罩（MRI兼容）-小鼠1个
12、双管路面罩（MRI兼容）-大鼠1个
小动物行为分析系统（大小鼠矿场实验） 1台
1、小动物行为记录分析系统

（所有迷宫类的实验都可以做，加硬件就行，也可以用这个软件配合已有的硬件使用）
2、SMART3.0摄像系统（非水迷宫用）
3、旷场硬件-大鼠
4、旷场硬件-小鼠

项目三：

废弃物储藏柜询价参数
柜体要求:
1、存储量约10吨；
2、外形尺寸为集装箱标准尺寸；
柜体结构主体要求:
3、外柜体框架主要为corten A钢板，柜体外部整体喷涂防锈油漆，内墙壁涂覆防腐油漆，全柜整体具有防腐能力；
4、柜体内壁使用A级防火隔热，隔热层厚度≥50mm；
5、柜体内部地板采用整体式防腐地胶板，厚度≥3mm；
6、外柜体框架符合国际船级社检测标准。
PP储存柜要求:
7、设置1只950×500×1500mm全PP储存柜；
8、PP储存柜主体材料为PP板折弯或焊接而成；
9、拉手、铰链采用PP料一次模塑成型；
10、柜顶部设置Ø110排风口，柜体底部设置进风口，层板设置2块，每块承重不低于250Kg，层板与柜体前后留有2cm间隙。
货架要求:
11、货架为组合式安装，单个货架尺寸1500×500×1500mm分别安装在柜体两侧；
12、货架分三层，每层带可装卸放倒护栏，每层确保承重不低于250Kg，每层可存放8只25L的废液桶；
13、所有钢制构件均经过酸洗、磷化及喷塑热固化处理，具有耐腐蚀功能。
14、金属部件，连接需经过静电处理。
防火安全设备要求:
15、柜体内顶部配有自动灭火装置2套，在起火温度升高时，灭火装置内的干粉药剂在氮气作用下自喷嘴喷出，进行灭火；
16、柜体内配有4个2kg手投式灭火装置；
17、消防柜配有8kg干粉灭火器2个。
通风排气系统要求:
18、柜内设置通风百叶窗，百叶窗内部增加防虫鼠网，用于进风；
顶部设置无动力风机，无动力风机带可开关的风阀，在停电环境下可手动打开通风；无动力风机采用304材质；
19、强制排气使用防腐变频离心风机，焊接标准按国家有关标准。
防爆供电系统要求：
20、防爆供电系统由1个防爆配电箱、2个防爆日光灯、1个防爆应急灯。
21、主控配电箱外壳采用铝合金材质，经环氧树脂涂装；
22、内部照明采用防爆日光灯，出口处设置防爆应急灯；
23、内部温度传感器具有防爆功能，内部空调具有防爆功能，内部可燃气体传感器具有防爆功能；
24、柜内电路敷设按照防爆要求设置；
25、内部主要电气配件有国家防爆电气产品质量监督检验中心出具的防爆合格证及检测报告。
漏液回收系统要求：
26、柜体内地面分为两个区域，中间为走道区，两侧为货架区，走道区铺设PC板高于货架区，柜体地面整体铺设防腐地板胶；
27、柜体两侧有若干耐腐蚀PP分流漏液管联通货架区。从各分流漏液管流出汇入柜体外两侧的耐腐蚀PP漏液总管，漏液总管与漏液收集池中的收集桶通过软管相连；
28、需提供漏液回收系统结构示意图。
29、货架区放置的货架和柜体底均设置防腐的护脚垫板，防止漏液对货柜货架的腐蚀。
废气净化处理系统要求：
30、净化器独立于柜体之外，通过管路与柜体相连，、
31、净化处理后废气排放符合《GB16297大气污染物综合排放标准》。
32、净化系统净化效果经过有资质的专业机构检测，需提供检测报告；
自主报警：
33、柜内设置温湿度显示报警和可燃气体泄露报警2套装置；用于柜体内部环境监测，并具有现场数据显示功能；
34、各传感装置能24小时实时监测柜体内部，当指标达到设定安全值时，通过控制系统智能执行各类处置措施和报警。
静电防护装置：
35、柜体门口设置有人体静电释放柱，与柜体主体连接，用于工作人员在进入前触摸，泄去其身体上所携带的静电荷，用于防范静电危害；
36、主电源接入处安装有独立的防雷浪涌保护器，用于防范静电危害。
温度控制系统：
37、温度控制系统由全内壁防火隔热层、防爆空调、喷淋降温装置等组成
38、柜体内壁设置大等于50mm厚的A级防火隔热，防止阳光照射时内部温度过热；
39、柜体内设有防爆空调；
40、柜体上部配有喷淋降温装置，极端状态下，控制系统可以通过电动球阀自动控制柜体顶部的喷淋装置，喷淋降温装置配有手动球阀，停电或电路故障时，可以手动打开阀门启动喷淋降温。
个人安全防护装置：
41、内嵌式防护箱内配有防护箱内配有特种防护服2套、特种防护眼镜2副、特种防护面具（呼吸器）2套、防护手套2双等个人防护用品。
远程监测系统：
42、通过云管理平台，监测系统24小时远程监测中转系统的各项参数指标，当达到设定设定值时，监测系统会发送短信通知提醒客户注意，当温度或者可燃气体浓度超过设定安全值时，控制系统还会通过语音电话等方式向用户发送警报通知。
智能控制系统：
43、可根据要求设定参数，系统自动实时检测各传感器参数，智能控制排风速率、废气处理、喷淋降温、门禁照明、预警报警、温度控制等各功能；
44、在可能发生危险的情况下，控制系统会启动声光报警，能提供远距离预警；
紧急冲淋器：
45、淋身器高: 2100mm±20mm
46、洗眼器高: 1030mm±20mm
47、洗眼冲淋器使用SU304不锈钢组合式结构；
48、安装在离柜门外一边；
视频监控系统：
49、柜内配置2个超高清960P分辨率的防爆视频监控摄像头，带夜间红外监控功能；
50、外部配置超高清960p外围监控摄像头2个；
51、网络端口需与校内的总监控系统对接。
52、视频监控系统带存储记忆功能，可记录一个月以上监控数据。
紧急逃生：
53、柜体尾部设置有从内部打开的紧急逃生门，紧急逃生门上方装有应急照明灯和安全出口指示灯,紧急情况下方便人员撤离。
围栏和遮阳蓬：
54、安全围栏：围栏高度1.8m，与柜体间距1米；
55、根据承重设立不锈钢立柱，离地高度4m，上置遮阳篷，棚顶为镀锌彩钢板，其投影与基座一致。
地基、水、电、光纤预埋：
56、地基：基座用钢筋混泥土抬高20CM，尺寸大于柜体长宽各约1M；
57、水、电、光纤需要预埋；
备注：
1、报价时需要考虑水、电及光纤从附近地方牵拉预埋的费用。
2、围栏、遮阳蓬的风格必须和大巴停车库的风格相一致。
3、所有与项目相关的预算均包含在报价中；参与询价厂商需到我校实地查看，对施工地点，土建整改项目等进行实地查看！！！
4、现场查看时间： 2017年7月7日下午3:00
5、现场查看联系人：宋春芝  联系电话：13509366882
项目四：

升降机（1台）询价参数
1、配 置：
控制柜、曳引机、中间继电器、导轨、限速器、扁电缆、绳头组合、拖动系统、开门机、接触器、安全钳、钢丝绳、电缆、铝地坎等
2、功能需求：
⑴信号控制⑵厅内选层⑶本层厅内开关门                 ⑷到站自动开门⑸强迫关门功能                   ⑹超载保护功能⑺层站方向指示                  ⑻轿顶检修运行功能⑼错、断相保护功能              ⑽轿厢到站钟⑾失速保护功能⑿极限保护功能⒀呼梯选层。
3、载货升降机装潢
⑴轿厢为钢板喷塑；⑵厅门、门套为喷塑钢板；⑶选用吊顶为喷塑钢板，高级筒灯装饰；⑷轿厢地板为喷漆花纹钢板；⑸不锈钢召唤盘面板、微动按钮、数字显示器。
4、电梯技术要求
⑴载重量：1500 kg ；⑵额定速度：0.25 m/s；
⑶控制系统：单速集选控制； 
⑸底坑深度： 1500 mm
⑹顶层高度： 4300 mm
⑺、井道尺寸：宽 2500㎜深 2200 ㎜高 16300 ㎜
⑻、轿厢尺寸：宽 1700 ㎜深 1800 ㎜高 2000 ㎜
⑼、开门形式：旁开自动门
⑽、开门尺寸：宽 1400 ㎜高 1900㎜
⑾、机房尺寸：按实际尺寸
 16300 ㎜
⑻、轿厢尺寸：宽 1700 ㎜深 1800 ㎜高 2000 ㎜
⑼、开门形式：旁开自动门
土建整改部分：
一、
前期整改：
1、旧梯拆除
2、挖底坑，下挖1米
3、浇筑水泥并做防水
4、一层、三层外墙开门洞
5、机房挖承重墩和钢丝绳孔
6、
开各层外呼盒孔
7、
各层门头梁整改，用槽钢代替并加固
二、
后期修补：
1、
原来一、三层门洞砌墙封堵
2、
各层门边、地坎、门头及外呼盒修补
3、
机房承重墩和钢丝绳孔修补
4、
底坑反冲器承重墩修补
5、
材料运费、垃圾清理费
重要需知：
1、本项目为“交钥匙”项目，所有与项目相关的预算均包含在报价中；参与询价厂商需到我校实地查看，对施工地点，土建整改项目等进行实地查看！！！
2、现场查看时间： 2017年 7月7日下午3:00
3、现场查看联系人：王栋梁  联系电话：13255045998
项目五：

合同包1  流量控制设备1套
高可用性
1、支持双OS备份，主OS故障时备份OS自动切换，切换时间小于1毫秒；
2、支持冗余电源；
3、升级系统或特征库，不需要重启系统；
   4、编辑或修改策略，不需要重启系统；
设备参数
1、接口： 千兆电接口*2；千兆光接口*4；万兆光接口*2； 

2、2U标准机架式；
3、Console：支持RS-232或RJ-45 Console*1；
   4、USB： USB2.0*2；
性能参数
1、最大吞吐量 >=20Gbps； 

2、并发连接数 >=200万； 

3、并发IP数 >=20000；
4、每秒新建会话数 >=60万/秒；
    5、PPS（包转发率）>=1200万；
管理链路
1、最大支持链路数不限；
2、支持对整个系统进行全局策略管理和分析统计；
3、支持对各条链路进行独立的策略管理和分析统计；
   4、支持虚拟链路，基于IP组定义并对其统计；
工作模式
1、支持透明网桥模式；
2、支持路由模式；
3、支持NAT模式；
4、支持旁路分析模式；
   5、支持路由、NAT、网桥和旁路分析的混合模式；
网络接入
1、支持路由功能；
2、支持NAT；
3、虚拟LAN接口和WAN线路最大支持大于400个；
4、WAN口支持PPPOE拨号功能，自动检测链路状态，断线后自动拨号；
5、每条WAN线路独立健康检查；
6、支持PPPOE SERVER，可针对用户上线发布公告，用户到期提醒和过期提示（需提供相关截图证明设备具有此功能）；
7、PPPOE SERVER支持与Radius认证计费系统对接；
   8、支持外部BAS认证（PPPOE旁路功能）；
应用路由
1、支持基于5元组，应用协议，DSCP标签等条件对流量做路由牵引；
2、支持对P2P下载、网络电视、网络游戏、Web视频和普通HTTP流量做应用分流；
3、支持利用400条以上WAN线路进行分流；
4、分流状态及信息的实时统计；/
5、支持根据时间进行路由规则的策略调度；
负载均衡
1、支持多条WAN线路之间的负载均衡； 

2、负载均衡最大链路数>=400条； 

   3、负载均衡模式支持源IP、目标IP、源IP加目标IP、4元组（源IP、源端口、目标IP、   目标端口）四种方式；
协议识别
1、支持对2～7层流量的识别能力，特别是针对第 7层的应用识别能力，能够识别主要应用协议，并逐级细分P2P下载、网络视频、网络电话、游戏、HTTP协议的子类别和具体客户端，比如HTP协议---Web视频---土豆、网络游戏---移动游戏等；
2、支持国内各类常见协议>=900种，其中大型游戏>=300种，现网协议识别率 >= 95%
3、支持DPI、DFI、节点跟踪、主动探测、加密分析等多种技术，对已经采用加密技术的P2P类应用比如BT、迅雷、Skype、eDonkey、Qvod、PPFilm、百度影音等精确识别； 

4、可以区分迅雷、网际快车等下载工具的HTTP下载和IE浏览器下载；
5、支持“迅雷增强识别”，大幅度改进对迅雷加密流量识别；
6、支持“P2P智能识别”，大幅度改进P2P加密协议识别；/
7、协议精细分类且必须包含：移动浏览器（如iPhone手机上网）、应用商店（如安卓市场等）、云服务、网络支付（招商银行、兴业银行等）、移动游戏；（需提供相关截图证明具备此功能）
流量控制
1、支持基于域名的策略路由；

2、支持基于全局、链路、数据流向、共享用户、移动终端、应用协议/协议组和IP/IP群组的速率控制；
3、支持允许、阻断、带宽限速等控制动作；
4、可根据时间和在线用户数等条件使用不同的策略组来控制流量；
5、支持单条策略总控和单IP限速，可分别设置总控带宽和单IP带宽，可设置为一个具体的数值如50 kbits/s，也可设置为一个范围如10-100 kbits/s；
6、支持策略嵌套，在同一条策略中，既可以针对特定对象(IP或应用)进行总的数据通道控制，也可以单IP限速，同时可并列匹配“DSCP标记”等参数，实现策略的高度灵活性和简洁性；
7、支持基于5元组、应用协议、共享用户和移动终端等条件，对数据包做DSCP标记 ；
8、控制参数包含：线路、数据流向、内网地址、外网地址、传输协议、应用协议、内网端口、外网端口、共享用户数、执行动作、优先级、内网IP限速等；
9、限速的最小控制粒度为1kbps；
10、支持检测并控制网关“一拖N”行为功能；基于7层协议特征检测网关后面的私有IP地址信息，并能以“共享IP数”如“共享用户超过3人”为触发条件，对宿主IP进行两大类控制动作（需提供相关截图证明设备具备此功能）：11、流量控制；
12、HTTP管控；
13、支持基于IP地址的“优先级”调度功能，支持0-6七个优先级；
14、支持同时基于应用协议和IP地址的优先级调度功能；
15、数据通道支持“子通道优先级”功能；每个数据通道中均可设置多个优先级为1-6的“带宽保证”类的子通道，保证类子通道所配置的带宽，用时自动占用，不用则自动释放，真正达到基于应用层（应用协议）的“按需占用、无需干预、智能带宽” （向下支持网络层基于IP）；
16、支持“动态IP限速”功能（智能调控）， 可在启用此功能的链路中，针对单个IP设置“加速比”、“减速比”、“速度维持时间”等参数，百分比模式设置；
   17、支持设置“带宽使用阀值”功能，可对具体链路设置“带宽使用下限”和“带宽使用上限”，百分比模式设置；
连接数控制
1、基于应用协议/协议组，支持针对内网每IP的TCP、UDP和总并发连接数控制；
2、支持限制内网IP到外网特定目标地址的每IP的TCP、UDP和总的应用并发连接数控制；
3、可根据数据链路、外网地址、内网地址和应用协议/协议组、内网端口、外网端口等参数制定连接数控制策略；
4、支持针对“DNS连接”的控制/不控制选项；
   5、可根据时间和在线IP数等参数启用相应策略；
HTTP管控
1、支持URL访问控制；
2、支持第三方分类URL库手动上传，实现基于“类型”的URL过滤功能，URL库容量默认为10万条（可扩展）；
3、支持URL重定向；
4、支持Web信息提示；
5、支持（HTTP方式）文件类型的访问控制， 控制用户通过HTTP方式访问或下载.exe、 .rmvb、 .mp3等类型的文件；
6、支持根据内网IP、文件类型、访问方法(GET或POST)和目标URL等参数设置控制策略；
   7、可根据时间和在线IP数等参数启用相应策略；
智能DNS

1、可根据源IP、目标IP、访问域名、所在线路等组合条件实现对域名访问的控制；
2、域名控制方式支持阻断、劫持和重定向（需提供相关截图证明设备具备此功能）；
3、支持根据不同运营商源IP地址源解析域名；
   4、支持根据应用协议为条件实现对域名的访问控制；

移动终端的识别与控制
1、支持识别并统计网络中的移动终端类型以及各种终端的在线数量，目前支持iPhone，Huawei，ZTE，Motorola，Samsung，小米等主流厂家的手机识别和统计；
2、支持移动终端手机上网识别，如区分IPhone、三星、小米、IPad、IPod、iTunes、Android等；
3、移动终端信息统计，如访问IP、首次访问时间、最近访问时间；
   4、对移动设备的网络访问进行控制和管理；
策略调度
1、支持策略调度：基于时间、基于在线IP数，或者二者同时匹配进行策略调度；
2、支持基于每周每工作日、或自然月日两种方式设置策略调度；
支持enable、disable功能；
监控统计
3、可提供整个系统、各链路的流量和连接数统计图表；
4、可提供最近10分钟流量、累计流量、并发连接数统计图表；
5、实时显示各协议组的当前速率、连接数等统计信息，自动刷新；
6、可提供最近一天、最近一周和最近一月的流量趋势图表；
7、可提供上行流量、下行流量、并发连接数的“三日对比”趋势图；
8、支持TOP 应用排序；
9、支持TOP IP排序；
10、50万同时在线IP环境下，可实时显示每一个IP流量速率和当前各个应用的速率明细；
11、可实时显示某个IP的当前速率及连接明细，以便于异常流量诊断；
12、可提供IP对应的身份信息，如QQ号码、MSN帐号、POP3帐号等；
13、可根据应用速率、流量和连接数等条件进行排序；
14、可实时显示某个应用下的Top用户；
15、可提供在线并发连接、连接新建和删除速率等数据的趋势图表；
16、可提供在线IP数和共享用户趋势图表；
17、可选择两个或多个应用协议进行趋势图分析对比；
18、可提供“应用分流”前后的速率对比；
19、支持“移动终端”信息统计，包含手机类型、访问IP和时间等；
    20、支持监控每条WAN线路的实时流量和TOP应用排序；
集中管控
1、支持列表方式集中实时呈现设备状态；
2、支持地图方式集中实时呈现设备状态，自动锁定设备地理位置，图形化展示License到期、设备断线等重大信息（需提供相关截图证明设备具备此功能）；
3、全网被管理设备集中升级；
4、无防火墙映射情况下通过HTTPS/SSH管理内网设备；
5、支持从集中管控平台进行设备免认证登录；
   6、支持查看设备与管理平台的断开记录，及账号登录日志。
日志系统
1、要求日志系统为独立的外置系统，要求日志系统与主设备为同一厂商（需提供相关截图证明设备具备此功能）；

2、可向第三方设备输出会话日志，会话内容包含5元组、会话起始和结束时间、应用协议标识和上下行应用流量；
3、可以SYSLOG格式向第三方设备输出URL访问日志；
4、可以SYSLOG格式向第三方设备输出QQ登陆退出等事件日志；
5、可以SYSLOG格式向第三方设备输出MSN登陆事件日志；
6、可以SYSLOG格式向第三方设备输出DNS查询事件日志；
7、可以SYSLOG格式向第三方设备输出POP3登陆事件日志；
8、可以SYSLOG格式向第三方设备输出淘宝登录账号、新浪微博账号和腾讯微博账号登录事件日志
9、支持管理配置日志
10、支持告警日志，如网卡状态告警；
11、具备专用的独立日志系统，具备以下功能：
12、支持中文Web管理界面；
13、支持Web界面在线升级；
14、支持同时接收多台流量设备日志；
15、支持本地“系统维护”，如“用户管理、设备管理、数据库维护等”；
16、支持“流量流向”统计功能，如去往电信、去往移动等，并提供比例饼图与统计数值；
17、支持“用户行为”统计功能，包括但不限于虚拟身份统计、域名统计、域名分类统计如社区类、交友类、体育类等；
18、支持IP日志，包含：
18.1、默认或自定义时段的IP流量统计；
18.2、针对上行流量的自定义时段IP流量统计；
18.3、针对下行流量的自定义时段IP流量统计；
18.4、针对总流量的自定义时段IP流量统计
18.5、针对并发连接数的自定义时段IP统计；
18.6、自定义时段的IP流量趋势统计；
18.7、支持“IP定制”功能，跟踪统计自定义的IP列表；
18.8、支持根据自定义“阀值”的IP统计；
18.9、支持“自定义查询”；（可自定义设备、链路、时间段、IP段）；
18.10、支持群组统计；
19、支持应用日志，包含；
19.1、默认或自定义时段的应用明细统计；
19.2、针对上行流量的自定义时段应用明细统计；
19.3、针对下行流量的自定义时段应用明细统计；
19.4、针对总流量的自定义时段应用明细统计；
19.5、针对自定义时段的“流量趋势”统计；
19.6、针对自定义时段的“系统流量总概”统计；
19.7、支持“应用明细”统计；
19.8、支持“协议定制”功能，跟踪统计自定义的协议应用情况；
19.9、支持“自定义协议”，并对其进行统计；
19.10、针对并发连接数的自定义时段应用明细统计；
19.11、支持“自定义查询”；（可自定义设备、链路、时间段、IP段）
20、支持帐号日志；
21、统计目标地址流量；
22、目标IP群组统计
23、支持事件日志查询审计，包含：
23.1、QQ帐号登陆事件日志；
23.2、MSN帐号登陆时间日志；
23.3、URL帐号访问事件日志；
23.4、POP3帐号登陆事件日志；
23.5、新浪微博/搜狐微博/腾讯帐号登陆事件日志；
23.6、淘宝帐号登陆事件日志；
23.7、飞信帐号登陆时间日志；
23.8、连接撤销（会话）日志；
23.9、认证事件日志（Radius、PPPOE）；
23.10、节点日志（精确记录统计并导出各种应用协议如：迅雷、土豆、魔兽世界等协议的服务器IP地址）；
23.11、DNS事件日志；
23.12、手机贴吧日志；
23.13、NAT日志；
23.14、域名访问统计；
23.15、共享用户统计；
23.16、用户行为根据源IP地理位置统计域名方问量，地图显示；
23.17、TOP域名：统计时间段内域名访问排名；
23.18、IP画像：统计时间段内单IP的流量趋势、协议流量排名、连接数趋势、访问域名排名、登录的QQ号码、微信ID、搜索关键字、关键字访问分布（需提供相关截图证明设备具备此功能）；
23.19、IP轨迹：统计时间段内单用户及用户群体分布，可提供详细经纬度和热力图；
23.20、IP过滤：过滤IP的日志记录；
23.21、搜索关键字统计、关键字分布、关键字趋势；
23.22、QQ图片留存；
23.23、微信ID实时跟踪；
23.24、微信图片留存（需提供相关截图证明设备具备此功能）；
23.25、微信视频留存；
24、报表功能，包含：
24。1、报表创建、PDF格式导出；
           24.2、各类分项日志支持Excel格式导出；
安全防护
1、支持“内网伪IP”防护功能； 检测并控制内网中毒设备伪装大量假IP攻击网络的行为；（需提供相关截图证明设备具备此功能）
2、支持“垃圾包”检测及过滤功能；
3、支持“IP分片”攻击检测及过滤功能；
    支持对异常流量IP的实时查询、日志反查功能；
数据镜像
1、支持端口镜像功能；可根据设置条件将类如迅雷、网桥设备上行方向、某IP/IP段、iPhone手机上网流量、未知协议等流量等镜像至自定义网络接口，便于用户做精细化、个性化的数据分析（需提供相关截图证明设备具备此功能）；
2、HTTP管控中，特别支持将WWW访问流量转发至自定义网络接口，供第三方审计设备深入分析用户的网站访问习惯、兴趣等运营数据；
  3、支持与Cache（缓存系统）联动；
管理维护
1、支持中文Web管理界面； 

2、安全的HTTPS、SSH管理方式；
3、Web方式的升级维护；
4、配置文件导入、导出功能；
5、NTP自动对时功能；
6、一键恢复出厂设置功能（命令控制台方式）；
7、IP群组功能，支持IP嵌套；
8、自定义协议、自定义协议组功能；
9、支持用户权限分级，如guest帐号仅具有查询权限；
10、支持MAC黑名单，在MAC黑名单里的MAC的流量被BLOCK；
11、支持IP_MAC绑定；支持白名单功能；支持IP_MAC地址表文件导入、导出、修改；
12、支持Web认证（可选“本地认证”或“第三方认证”）；
13、支持Radius认证、AD域认证；
14、策略的编辑动作支持禁用、启用、删除；
15、支持“IP标注”功能；
16、支持“管理日志”功能；
17、支持“在线管理用户”显示及针对“非admin”强制下线功能；
18、支持“系统告警”功能；
   19、支持“系统告警”远程输出及记录文件导出功能；
其他功能
1、支持VLAN； 

2、支持VLAN Trunk；
3、支持QinQ；
4、“应用分流”功能中支持VLAN-Tag；
5、支持Radius帐号识别与IP关联统计功能；
6、支持PPPOE帐号识别与IP关联统计功能；
7、支持虚拟身份如QQ号码、新浪微博帐号与IP地址、用户帐号关联的日志功能；
   8、支持针对Gn接口数据包的解码，含GTP-C和GTP-U解码分析；
服务
1、所投标产品需提供三年的硬件免费保修和特征库免费升级
   2、 配备有技术支撑团队，可做到7×24服务响应，重大故障在4小时以内人员抵达现场
合同包2   流量控制设备维保服务   1项
为我校原有Ttnet流控设备提供一年的硬件免费保修和特征库免费升级
合同包3   自助打印系统   1套
项目建设采购内容

	序号
	需求内容
	数量
	单位

	1
	校园自助服务系统
	1
	套

	2
	校园自助服务终端
	1
	套


总体要求：
1管理集中化，对自助服务应用进行统一管理和授权，软件在服务器上集中部署、统一管理，实现设备、服务、用户角色等统一授权，提供一系列报表、监控及预警功能，使得管理和维护更加方便。
2管理平台化，自助服务实现统一设计，对系统结构设计进行深入优化，提供丰富的软件接口，允许各类自助服务轻松注册，终端设备方便接入，可以方便地扩展应用服务。
3 管理标准化，通过标准设备接口与服务控制器进行通讯，可以实现系统设备无关性，可以方便对接各类自助设备，并可以充分利用学校已有的设备资源；通过标准的应用控制接口，可以方便添加或删除应用服务，可以不影响现有系统的情况下进行自助服务的升级与扩展。
4 管理开放性，遵循RESTful规范，输出自助服务系统各类开发能力，使得第三方厂商能够轻松调用设备能力，如打印；系统具有良好的应用集成开放能力，使得第三方应用服务能够轻松接入到系统中；
5管理智能化，实现对硬件的“监”、“控”、“警”、“诊”等智能管理，及时发现异常及时恢复、预警，无需值守。
建设内容
 *1自助服务：
自助打印：系统需要提供师生按一卡通登录、身份证登录、校园统一身份认证三种登录方式，所涉及的身份认证系统的集成费用由中标方承担。可以自助打印在成绩证明、在读证明、学历证明、学位证明等证明性材料。系统支持按权限进行打印项目选择控制，支持打印预览，打印计费，支持打印完成的界面和语音提醒功能，以及 10秒后系统自动注销登录功能。
自助缴费：系统需要支持各种证明材料免费份数、收费标准的设置工作，系统按打印份数及收费标准自动进行费用计算。支持通过刷一卡通或微信扫码自助完成缴费。
自助校验：提供二维码验证功能，材料使用单位通过扫描二维码，查询系统归档保存的打印材料，可以验证打印材料数据的真伪，实现真正的防伪功能。
2电子签章管理
电子签章管理：支持电子签章授权管理服务，要求每张报表可以自定义电子签章，可以设置签章位置，系统会根据设置边距和电子签章文件名称，直接打印出报表和电子签章，减轻管理人员盖章工作量。
*3报表管理
报表集成管理：系统能够集成第三方厂商开发报表，完成自助打印工作；
委托打印管理：系统提供不在校学生可以在网上直接申请委托在校同学打印相关报表，让不在校的学生可以方便获取到自己所需要的材料。
批量打印管理：对于采用电子签章的客户，系统支持归档成绩单的批量打印工作，减轻工作人员盖章工作量；
*4火车票优惠卡自助服务
数据采集，系统提供学生在网上自动完成基本信息的录入采集，包括学生家庭住址、目的地和起始地等信息的收集。
自助写卡：学生基本信息录入审核通过后，自助终端自动读取学生信息，学生可以拿学生证到终端设备直接自助式的完成写卡。写卡完成后，学生可直接购买优惠火车票。
自助充值：自助服务与业务系统进行数据集成，有资格进行火车票优惠卡自助充值的学可以到终端机器上进行自助充值操作，系统可以限制学生每学年只能进行一次充值操作。
乘车区间自助修改：系统提供学生乘车区间自助变更的功能，学生可以在网上进行乘车区间变更申请，经学校审核完成后，可以到终端设备上自助完成火车票优惠卡乘车区间修改工作，并能更新相关申请信息。


*5自助查询
自助查询：系统提供应用集成功能，可以集成业务系统中一些查询类应用，方便师生进行自助查询服务。
*6宣传门户管理
宣传门户管理：要求能够对每台大屏终端设备进行管理，可以定制点播功能按钮，每种点播功能的屏幕规划、节目制作等功能；
宣传门户展示：系统提供按制定节目策略进行文字、图片、视频、falsh、网页等资源播放工作，可以定时轮询进行播放。系统根据用户规划的大屏布局，自动展现部门重要新闻、部门风采、办事指南、自助服务查询等业务功能。
*7服务项目管理
服务项目信息管理：管理员可对全校自助服务项目属性和基本信息进行维护，包括服务项目基本信息、打印项目与纸盒关系等信息维护。
服务项目授权管理：管理员可以将服务项目授权到某台终端设备，授权给相应使用角色；
服务项目统计：管理员可以查询各类服务使用情况，可以项目、设备、校区等进行查询统计。
服务日志管理：系统提供系统所需要的各种日志记录与查询功能，主要包括如下：1）终端日志管理：记录终端用户登录、操作等日志，记录终端开关机时间、设备异常状态等信息。2）系统日志管理：记录用户登陆系统、业务操作、退出系统等操作的全过程，主要包括操作人、操作时间等信息。
*8终端智能管理
设备信息管理：维护设备名称、IP、摆放地等基本信息，维护设备核心零部件型号规格及对应驱动程序等；
设备权限管理：提供终端授权管理，可以将设备维护权授予相应管理部门；
终端监视管理：系统收集自助服务终端状态信息，并能够自动进行预警工作，主要包含如下：1）终端设备：断网、断电将状态；2）主机：针对CPU温度、风扇转速、电压等状态信息进行收集；3）打印机：卡纸、纸张不足、墨粉不足、无墨粉、关机；4）触摸屏：状态正常、持续触摸、疑有黏附物等状态。
终端控制管理：管理员可以远程设置终端主机每日定时开机、关机的时间点，系统提供定时开关机、远程关机、红外感应等控制功能。
系统保护：系统需要提供浏览器监视、操作系统防护与保护功能，确保浏览器崩溃或操作系统宕机后，能够自动重启；
*9预警管理
预警规则设置：系统管理员可以设置预警时间范围、启停某设备预警功能，也可以设置某预警信息规则，如预警内容定义、预警频率、预警方式等各种预警服务规则；
系统预警发送：根据预警信息提供的预警规则信息，按要求以邮件或微信方式定时发送给相应的管理员，系统将记录发送是否成功、发送具体时间等信息；对于终端设备运行过程中的各种异常情况，也能够直接通知给相应管理员，如读卡异常、报表预览异常等情况。
10设备能力开放
设备能力开放：自助服务系统要求是一个开放的平台，允许第三放系统利用设备能力完成自助服务的开发，为师生提供更多的自助服务；所有接口实现遵循通用规范，方便与第三方系统对接；主要包括：1、打印能力开放；2、一卡通支付能力开放；3、火车票优惠卡能力开放；
11应用集成管理
应用集成管理：系统要求能够集成第三方厂商开发的各类自助服务，需要提供各类自助服务的注册管理、授权管理、服务监控管理等功能；
12系统管理
系统管理：提供管理端菜单维护功能；提供角色维护，用户维护、菜单授权等功能
★13其它要求
默认提供2个部门的数据集成，不超过5张报表的开发工作；默认提供5个电子签章；
中标人需承诺自行协调与数字化校园系统中身份认证平台、主数据平台的集成，所涉及的接口费用由中标人自行承担。
14自助服务终端
14.1机柜：
1、厚度≥1.5mm镀锌钢板；
2、表层处理：喷塑，防锈、防水、防腐蚀、耐磨，不易沾污损坏；
2、整机设计紧凑、合理，操作简单，可按客户要求定制颜色和VI标识；
3、终端工作电压：AC220V±10%，功耗：<300W
4、操作相对湿度：≤85%；
5、防尘：满足高灰尘环境下稳定运行要求。
14.2展示液晶屏：
1、尺寸≥49 寸全彩液晶显示器
2、分辨率：≥1920*1080
3、使用寿命：≥ 50000 小时
4、平均无故障时间（MTBF）≥5000h
5、色彩：32 位真彩色，对比度：≥ 300：1
6、点距：≤0.264mm，平均亮度：≥250 cd/m² 信号输入方式：VGA 或LVDS，规格：A 级屏
7、响应时间：≤8ms
8、可视角度：160°
14.3触摸显示器：
1、尺寸≥49 寸感应触摸屏(红外)
2、分辨率为4096*4096，透光率不小于85%
3、通过3C、CE、FCC 与ROHS 认证
4、防暴，抗划伤、防水、防尘、无磨损，表面钢化处理，单点触摸寿命不小于7000 万次（正常情况下使用）
14.4主机：
1、工业级主机；
2、采用Intel Celeron 四核 J1900处理器；
3、8个USB，6个RS-232串口；
4、内存：≥2G，硬盘≥64G固态硬盘，包含显卡、声卡模块；
5、集成100/1000M自适应网络连接，含线缆。
6、支持自动开关机、来电自启动、CPU温度、风扇等状态监控功能；
7、支持CB,UL,CCC,BSMI认证。
8、支持自动开关机、来电自启动、CPU温度、风扇等状态监控功能；
14.5高清激光打印机：
1、打印分辨率：600 x 600 dpi(9600 x 600dpi 图像增强)

2、彩色：35ppm(A4)；预热时间14秒

3、标准进纸容量550页，最多支持到2个纸盒，1100页。

4、月最大打印负荷153,000页，硒鼓寿命 55,000页，黑色墨盒7000张，其他颜色墨盒5000张。

5、支持双面打印

6、支持卡纸、缺纸、缺墨、电源不通等打印机故障监控功能，断电能够自启动。
14.6配件
1、红外感应：控制屏幕保护，当有人进入感应范围时,系统自动进入服务状态。
2、摄像头：摄像头采用光学摄像头，自动聚焦300万像素，高清摄像头。
3、校园卡感应器：提供校园一卡通读卡器安装位置，支持与学校一卡通接口对接。学生刷一卡通支持登录、缴费等操作。
4、身份证读卡器：提供身份证读卡器，平均无故障事件不低于5000小时，工作频率13.56MHz。符合《GA 450—2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》采用usb接口供电。
5、火车票充值器：提供火车票充值设备，支持与火车票充值、写卡、学生补磁等接口的对接。
14.7其他附件
1、使用线材符合3C标准，每条线两头需要标注序号
2、强弱电分开走线
3、电源采用12V DC供电。
4、打印机出纸口做防水设计，方便换纸换墨盒。
5、机柜后门含百叶窗散热孔。
6、采用高效性能的喇叭，自带声音控制开关，可手动调节声音大小。
交货期
签定合同后30天内。
其他要求
中标人需承诺自行协调与数字化校园系统中身份认证平台与主数据平台的集成，所涉及的接口费用由中标人自行承担。
      服务
三年免费7×24小时技术支持服务

