福建中医药大学学生宿舍楼门禁设备采购项目

招 标 文 件

一、福建中医药大学学生宿舍楼门禁设备采购项目，经后勤管理处招投标工作小组研究，决定对该项目进行校内公开招标，欢迎国内具有智能建筑工程设计及安装的单位参与报名。
二、项目概况

1、项目名称：福建中医药大学学生宿舍楼门禁设备采购
2、项目地点：福建中医药大学屏山校区
3、项目控制价：贰万贰仟元
3、采购内容：宿舍楼门禁设备一套
4、交货时间：合同签订后20个日历日
5、质量要求：合格
6、质保期：3年

三、招标方式：校内公开招标。

四、投标人须知：
1、此次建设的门禁管理系统须与学校旗山校区学生宿舍楼门禁管理系统进行兼容，并与学校“校园一卡通”无缝集成，校园卡和校园二维码二合一，无需二次发卡，做到数据统一共享、统一管理。所涉及的对接费用由中标方与原厂家商谈，校方不再参与，若后期无法达到以上要求，采购人有权要求全部退货，并赔偿由此造成的一切损失。
2、出于安全性考虑，门禁读卡器与门禁控制器须单独分开，不能使用一体机。
3、投标人在投标文件中须提供与一卡通系统原厂商签订的《一卡通技术开发保密协议》，以确保可以使用原厂技术保密资料，满足本系统建设需求，否则视为未实质性响应招标要求，投标无效。
4、投标人应是具有独立法人资格的企业，经营范围应包含智能建筑工程设计及安装业务。

5、招标文件领取 ：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）
6、标书递交截止时间：2021年7月1日下午15 时（北京时间）。

7、投标文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科

8、开标时间：2021年7月1日下午15时（北京时间）。
9、开标地点：福建中医药大学后勤管理处会议室（旗山校区）。

10、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。
11、中标人在接到中标通知后，7日内应签订采购合同，否则视为自动放弃。

12、凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。
联 系 人：  黄老师            电    话：  0591-22861111
五、投标报价说明

1、各投标人根据招标文件中所提供的采购清单及要求进行投标报价。（投标 控制价为22000元）
2、投标人应根据招标文件的要求投报项目名称、单价、总价。
3、投标人的报价应包含所有服务价款、一切税金、运输、安装、软件对接等费用。

六、投标文件内容：

1、营业执照复印件（原件备查）。

2、法人委托书。
3、法人、委托代理人的身份复印件。
4、投标人须提供投标货物的品牌、型号、详细配置及主要技术参数、性能说明和功能介绍，同时还应提供各主要部件的生产厂家及型号。

5、投标人应明确投标货物和招标要求存在正负偏离情况。

6、投标人应在投标文件中附上投标主要货物原厂商印制的技术说明书（中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责）。

7、报价单。（按附件二：报价单格式填写）
8、承诺书。（按附件三：承诺书格式填写）
七、投标文件要求

1、所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、投标文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。

3、所有文件需装在文件袋中，封面写明，招标单位、项目名称、联系人、
联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。
4、投标人所投货物须符合国家有关标准,设备及其元件、配件必须原厂原装、未经拆封，不能是自行拆装。

5、投标人必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系。福州地区以外的投标人，应提供具备本地化技术服务的相关证明材料。

6、本项目不组织现场踏勘（投标人可自行对现场及周围环境进行踏勘）。 
八、评标原则及方法
1、评标办法：采取最低价中标法。若投标人不足3家，本项目流标。

2、最高限价：本项目控制价贰万贰仟元作为本项目报价的最高限价，投标人报价超出控制价的，按无效报价处理。

3、定标方法：在资质合格的基础上采用最低价中标方式，如遇报价相同的有效投标人由评委采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。
九、结算方式

按实际数量结算；单价按投标报价时的单价为准。

十、付款方式

待产品安装完成，设备进行为期30天的试运行，验收合格后持金额为合同价款100%的含税发票，报甲方办理付款事宜，甲方以银行转账方式支付合同价款的100% 。
附件一：主要技术参数

附件二：报价单
附件三：承诺书
福建中医药大学后勤管理处
2021年6月25日
附件一：主要技术参数
	序号
	专用名称
	主要技术参数

	1
	门禁管理软件
	门禁系统由门禁控制器、门禁读卡器、电子锁（电磁锁、电插锁、电控锁）、系统软件等组成，实现对人员进出权限的控制。人员在出入口读卡器上读卡或扫校园二维码，如有效，控制器会打开电子锁，如无效电子锁将不会打开，从而实现对出入口进行安全、有效的出入控制。
1) 既可联网工作，实时监控门禁控制器工作状态，也可脱网工作，明确记录每次打卡开门情况，联网时传回主机。
2) 可根据时间段进行控制，如可设定开门时间或时间段及自由出入时间等。
3) 每次开门记录均可明确分为合法开门、非法开门和试图开门等详细情况，以备管理人员随时查询。
4) 完善的授权认证机制，各类人员进行有效的出入控制。
5) 支持脱机验证和联网验证两种模式运行。
6) 可根据各种情况设置人员的门禁权限，包括不同时段，不同的门禁点等条件。
7) 可根据情况设置门的状态，包括安全状态，休眠状态，打开状态等。每天十二个禁行时段可自由设定到每个用户；内置、外接读卡器，可实时区分进入、外出人次数。
8) 系统可任意使用者的使用时间，地点进行设定，对非法进入行为系统报警。
9) 可分别记录门控器的用户进门、用户出门，限行时段不开门、节假日不开门、紧急状态不开门、非法卡不开门，防拆报警、门磁异常报警等不同记录。
10) 群组功能：系统可设定哪些门为一组，该组可以统一执行远程控制。
11) 报警事件：强制开门、门开超时、胁迫开门、非法卡、人员潜回、人员尾随、刷卡错误等报警事件。
12) 调试模式：在此模式下通过软件设置，刷卡即可开门，方便初期系统调试。
13) 远程控制：可通过软件远程控制该门为手动或自动模式、判断该门的开关状态；进行远程开门。
14) 远程监控：可监控到每个门开关状态。
15)  电子地图：直观体现每个门的位置及状况，用不同图标显示当前状况各控制器联机情况。
16) 实时显示、记录所有事件数据；门禁数据实时传送给软件，可在管理中心电脑中立即显示出来，包括进出人员的信息和照片。
17)  支持不同组人员在不同时间段授权和受禁功能。
18) 软件支持后台自动运行，自动采集数据，在断电重新上电、网络中断恢复正常的情况下，无需人工干预，会自动启动采集程序，自动采集记录。
19) 门禁软件需支持与原校园一卡通数据中心平台实现数据同步，主动接收一卡通中心平台发生的持卡人变化信息，与中心平台数据进行时时交互，同时将变动的数据自动发送至门禁控制器，保证数据的安全性和准确性。在一卡通平台挂失、解挂、修改人员信息或补办校园卡，信息都会自动同步到门禁软件中，再自动同步到门禁控制器，无需人工干预或重新授权。如校园卡一旦挂失，即在原来授权的门禁都无法使用，解挂或补卡后恢复使用。
20) 为了避免师生忘记携带校园卡或其他原因无法开门的情况，系统可以发放指定数据的特权卡，特权卡可以不受授权的限制，随时打开指定的门禁。
21) 门禁系统要求与学校旗山校区学生宿舍楼门禁系统进行兼容；与学校 “校园一卡通”无缝集成，做到数据统一共享、统一管理。


	2
	门禁控制器
	1）电压：AC12 
2）功耗：<8W，不含读卡器和电锁
3）工作模式:安全模式、常开模式、禁用模式、刷卡开门等
4）通讯方式:TCP/IP
5）在线升级: 支持在线升级功能，通过远程可直接下载新的程序到控制器。

6）接入认证方式：纯刷卡、纯指纹、指纹+刷卡、刷卡+密码等
7）采用32位的AT91SAM7X256处理器； 
8）采用大容量FLASH存储器 ；
9）采用嵌入式多任务系统；
10）支持脱机验证机和联网验证两种模式运行；
11）数据存储量大，具有断电后数据保护功能；
12）一控二模式，支持两路门锁控制、两路按键输入、两路读头输入，可实现单门双向刷卡控制、双门单向刷卡控制，单门和双门的控制方式通过跳线选择；
13）最大名单数量2万（每门），记录容量10万；
14）支持脱机使用，授权名单存储于内置Flash空间，断电不丢失。脱机状态下正常生成门禁操作记录，存贮于控制器内，联机后记录自动上传，无需人工干预。

15）可以设置12个功能时间段。启用：授权卡刷卡开门，其他卡刷卡无效；禁用：所有卡刷卡都无效（特权卡除外）；常开：即门禁不上锁模式，无需刷卡；刷卡：除授权卡可以开门外，本单位的其他未授权用户也可以刷卡开门。

16）支持设备状态在线监控。


	3
	门禁读卡器
	1）电源：DC12V，
2）功耗：<10W

3）通讯接口：Wiegand34、RS485
4）读卡频率：13.56MHz

5）读卡范围：0~5cm

6）认证方式：利用学校原有的校园卡、CPU卡、校园二维码
7）扫码头：支持二维码正扫和反扫，支持QR二维码
7）支持卡类型：符合ISO14443（TypeA）协议的13.56MHz卡

8）显示方式：带刷卡状态指示灯；

	4
	室外光缆
	国标8芯

	5
	5口交换机
	5个10/100Base-TX电口（Auto MDI/MDIX）,MAC地址容量：2K，工作温度0-40℃

	6
	光纤收发器
	百兆单模


附件二：

	序号
	配件名称
	型号规格
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	门禁管理软件
	
	1
	套
	
	

	2
	门禁控制器
	
	4
	台
	
	

	3
	门禁读卡器
	电源：DC12V；功耗：<10W；通讯接口：Wiegand34、RS485；读卡频率：13.56MHz；读卡范围：0~5cm
	6
	台
	
	

	4
	室外光缆
	国标8芯
	300
	米
	
	

	5
	5口交换机
	5个10/100Base-TX电口（Auto MDI/MDIX）,MAC地址容量：2K，工作温度0-40℃
	4
	台
	
	

	6
	光纤收发器
	百兆单模
	1
	对
	
	

	7
	辅材
	
	1
	项
	
	

	8
	集成费
	
	1
	项
	
	

	9
	
	
	总价
	


福建中医药大学学生宿舍楼门禁设备采购项目报价清单

                          报价单位（盖章）：                          

                                      2021年   月   日

附件三：
承 诺 书

至：福建中医药大学
本单位愿意以总价        元，承接贵单位“学生宿舍楼门禁设备采购”项目，愿作出以下承诺：

一、保证项目安装、调试达到招标文件的技术指标，实现采购人要求，保证设备的正常运行。

二、将货物运送到采购人指定的具体地点并负责安装，安装并经最终验收合格后，交付采购人使用，本单位将在投标中详细列明所需各项费用。

三、报价包含运输、安装、税收、软件对接、门禁设备维护等所有费用，质保期3年，质保期内对产品进行免费维修服务，24小时内响应并到现场。 

四、如本单位提供的设备在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合格的材料导致设备无法正常工作，本单位愿意承担采购合同应承担的责任。

承诺人：              （公章）

                             2021年   月   日

